## Извещатель  охранный

линейный радиоволновый

«БАРЬЕР -300/500»

«БАРЬЕР -300/500 Т»

Техническое описание и инструкция

по эксплуатации

4372-43071246-003  ТО

Сертификат соответствия

№РОСС RU.OC03.B01145

2003

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3

2. Назначение	3

3. Технические данные	4

4. Комплект поставки	6

5. Устройство и работа извещателя	6

5.1. Принцип действия извещателя.....................................	6

6. Конструкция извещателя.................	9

7. Указание мер безопасности	15

8. Порядок установки	16

8.1. Требования к подготовке участка и размещению

блоков извещателя........................................................	16

8.2. Последовательность операций при установке извещателя.	17

9. Подготовка извещателя к работе и настройка	20

9.1. Подготовка извещателя к работе.......................	20

9.2. Юстировка антенн ПРД и ПРМ............	20

9.3. Настройка порогов срабатывания ПРМ...........	22

9.4. Проверка работоспособности извещателя..............	22

10. Работа извещателя с отражателем	23

11. Проверка технического состояния	24

12. Характерные неисправности и методы их устранения	26

13. Правила хранения..	27

14. Транспортирование	27

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 4372-43071246-003 ТО содержит сведения о работе извещателя «БАРЬЕР-300/500» («БАРЬЕР-300/500 Т») его конструкции и технических данных. В техническом описании излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации извещателя и поддержания его в постоянной готовности к действию.

Далее в тексте извещатель «БАРЬЕР-300/500» («БАРЬЕР-300/500 Т») именуется извещателем.

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

ПРД 	- передатчик;

ПРМ 	- приемник;

КМЧ 	- комплект монтажных частей;

КР 		- коробка распределительная;

БП 		- блок питания;

ССОИ 	- система сбора и обработки информации;

ДК		- дистанционный контроль.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Извещатель предназначен для охраны участков слабопересеченной местности и обеспечивает обнаружение человека, передвигающегося «в рост» или «согнувшись».

2.2. Извещатель рассчитан на непрерывную работу в условиях открытого пространства и сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды:

«БАРЬЕР-300/500» от минус 45С до +50С;

«БАРЬЕР-300/500 Т» от минус 50С до +60С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35С.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

3.1. Извещатели выпускаются четырёх модификаций: «Барьер-300»,  «Барьер-300 Т», «Барьер-500». и «Барьер-500 Т».

Извещатель «Барьер-300» («Барьер-300 Т») обеспечивает блокирование участка длиной 10…300 м.

Извещатель «Барьер-500»  («Барьер-500 Т») обеспечивает блокирование участка длиной 10…500 м.

3.2. Высота зоны обнаружения, создаваемая извещателем при максимальной длине зоны составляет не менее 1,8 м в середине участка.

3.3. Ширина зоны обнаружения, создаваемая извещателем в середине участка, зависит от длины участка (см. табл. 3.1).

Таблица 3.1

| Длина участка, м | 500 | 300 | 250 | 150 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина зоны, м | 3,5 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 1,0 |

3.4. Извещатель обнаруживает человека, передвигающегося «в рост» или «согнувшись» со скоростью 0,3-10 м/с с вероятностью не менее 0,98.

3.5. Извещатель не имеет «мертвых зон» по обнаружению.

3.6. Время наработки на ложное срабатывание не менее 3 месяцев.

3.7. Время готовности после включения электропитания не более 40 сек.

3.8. Время готовности после формирования тревожного извещения не более 0,5 сек.

3.9. Допустимые неровности на участке до 0,3 м.

3.10. Допустимый уровень травяного покрова до 0,4 м.

3.11. Допустимый уровень снежного покрова без дополнительных регулировок до 0,9 м.

3.12. Длительность тревожного извещения не менее 3 сек.

3.13. Тревожное извещение формируется размыканием контактов исполнительного оптоэлектронного реле. Максимальный коммутируемый ток не более 0,1 А, максимальное напряжение не более 50 В, сопротивление в замкнутом состоянии не более 110 Ом.

3.14. Извещатель адаптивен к изменениям условий окружающей среды и имеет высокую устойчивость к помехам в виде дождя, снега, тумана, ветра, мелких животных, птиц, УКВ радиостанций, помехам по питанию, электростатическим разрядам.

3.15. Проверка работоспособности извещателя может осуществляться дистанционно подачей постоянного напряжения 5…30 В длительностью не менее 1 сек. на вход «ДК» передатчика.

3.16. Электропитание извещателя осуществляется постоянным током напряжением 9...30 В или через блок питания «БПР» (далее по тексту БП) от сети 220 В.

3.17. Мощность, потребляемая извещателем  не более 1,8 Вт при напряжении питания 30 В.

3.18. Ток, потребляемый извещателем, не более 0,06 А.

3.19. Извещатель по отдельному заказу комплектуется блоком питания «БПР» в пылебрызгозащищенном исполнении, обеспечивающим питание извещателя от сети переменного тока напряжением 187…242 В и коммутацию всех цепей извещателя. БП имеет вход резервного питания.

3.20. Извещатель по отдельному заказу комплектуется коробками распределительными «Барьер-КР» в пылебрызгозащищенном исполнении, обеспечивающими коммутацию до 24 цепей.

3.21. Габаритные размеры (без КМЧ), мм, не более:

передатчика -  835х240х240

приемника   -  835х240х240

3.22. Масса (с КМЧ), кг, не более:

передатчика -  5

приемника   -  5.

4. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

Комплект поставки извещателя приведен в табл.4.1.

Таблица.4.1

| Обозначение | Наименование | Кол. на извещатель Барьер |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300/500 | 300/500 Т |
| ЮКСО 03.01.000 | Блок передающий (ПРД) | 1 |  |
| ЮКСО 03.02.000 | Блок приемный (ПРМ) | 1 |  |
| ЮКСО 41.01.000 | Блок передающий (ПРД) |  | 1 |
| ЮКСО 41.02.000 | Блок приемный (ПРМ) |  | 1 |
| ЮКСО 03.05.000 | Комплект монтажных частей | 1 | 1 |
|  | КМЧ в составе: |  |  |
| ЮКСО 03.05.100 | кронштейн | 2 | 2 |
| ЮКСО 03.05.200 | стяжка | 4 | 4 |
| ЮКСО 04.15.100 | Жгут | 1 | 1 |
| 4372-43071246-003ТО | Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Паспорт | 1 | 1 |
| ЮКСО 04.09.000 | Тара | 1 | 1 |
| #### Поставляется по отдельному заказу |  |  |  |
| ЮКСО 03.08.000 | Коробка распределительная «Барьер-КР» | 2 | 2 |
| ЮКСО 04.20.000 | Блок питания «БПР» | 1 | 1 |

5. УСТРОЙСТВО  И  РАБОТА  ИЗВЕЩАТЕЛЯ

5. .1. Принцип действия извещателя.

5.1.1. Извещатель является двухпозиционным радиолучевым средством обнаружения, состоящим из приемника, передатчика и блока питания.

Принцип действия извещателя основан на создании в пространстве между передатчиком и приемником электромагнитного поля, формирующего объемную зону обнаружения в виде вытянутого эллипсоида вращения и регистрации изменений этого поля при пересечении зоны обнаружения нарушителем.

БП обеспечивает питание ПРД и ПРМ постоянным током напряжением 15В.

- Если нарушитель в зоне обнаружения отсутствует, то на выходе антенны ПРМ и, следовательно, на входе СВЧ детектора амплитуда радиоимпульсов изменяется только под влиянием условий распространения радиоволн (дождя, выпадение снега, колебания травы и т.д.).

- Эти изменения представляют шумовую помеху приема. СВЧ-детектор выделяет огибающую радиоимпульсов. Усилитель с инерционной автоматической регулировкой усиления (АРУ) усиливает импульсный сигнал, детектирует и сглаживает его после детектирования с помощью фильтра нижних частот.

- Инерционные свойства усилителя играют роль фильтра верхних частот. Медленные изменения сигнала на входе усилителя отрабатываются АРУ и средний уровень выходного напряжения поддерживается 1,0В.

- Человек, передвигаясь в зоне обнаружения, вызывает модуляцию сигнала на входе и, следовательно, на выходе усилителя. Глубина модуляции и форма сигнала зависят от роста и массы человека, места пересечения участка, рельефа участка, скорости движения.

- Принятый в извещателе многопороговый алгоритм работы позволяет значительно сократить число тревожных извещений, вызванных изменениями сигнала от растительности, мелких животных, осадков, электромагнитных помех и т.д.

5.1.2. Дистанционный контроль работоспособности извещателя осуществляется подачей дежурным оператором на цепь «ДК» ПРД постоянного напряжения 5...30 В относительно цепи «-» на время не менее 1 сек. При поступлении сигнала дистанционного контроля ПРД прекращает излучать  электромагнитные колебания в направлении ПРМ. ПРМ при этом формирует тревожное извещение, что подтверждает оператору работоспособность всего извещателя.

5.1.3. При юстировке антенн ПРМ и ПРД на максимумы диаграмм направленности, усилитель из режима автоматической регулировки усиления с большой постоянной времени переводится в режим с малой постоянной времени АРУ путем нажатия кнопки «АРУ» на ПРМ. При этом осуществляется «быстрый подгон» усилителя.

Контроль выходного сигнала осуществляется с помощью тестера на гнезде с маркировкой «КТ».

Извещатель может работать с любой станционной аппаратурой, имеющей контактный вход, при этом подключение осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации используемой аппаратуры.

В состав ПРМ входит пороговое устройство, которое обеспечивает формирование тревожного извещения при снижении напряжения питания ниже 9В.

Под крышкой ПРМ расположены клеммы для подключения элемента шлейфа охранной сигнализации. Клеммы включены последовательно с контактами исполнительного оптоэлектронного реле и выводами «НЗ» жгута. При поставке клеммы соединены перемычкой.

С целью предотвращения несанкционированного вскрытия крышки в ПРМ установлена кнопка блокировки (маркировка «НВС»), которая размыкает цепи жгута с маркировкой «БЛ» при снятии крышки .

Электропитание извещателя осуществляется от блока питания «БПР» или от другого источника постоянного напряжения с характеристиками, соответствующими указанным в технических требованиях.

Параметры блока питания «БПР»:

входное напряжение – 187…242В (переменное);

выходное напряжение – (15+0,6-1)В (постоянное);

нагрузочная способность – до трех извещателей «Барьер-300/500»;

резервное питание – (24+6-3)В.

5.1.4.  Входные цепи ПРД и ПРМ защищены от электрических наводок (в том числе грозовых).

6. КОНСТРУКЦИЯ  ИЗВЕЩАТЕЛЯ

6.1. Конструктивно извещатель выполнен в виде отдельных блоков, изготовленных в пылебрызгозащищенном исполнении.

6.1.1. Конструкция приемника (рис.6.1).

Несущей конструкцией приемника 1 является параболическая антенна. Внутри антенны, в фокусе параболы, закреплен облучатель, на котором установлена с помощью фланца детекторная камера, закрываемая снаружи крышкой. Внутри антенны на боковой стенке закреплен модуль обработки. Подключение ПРМ к КР или БП осуществляется с помощью кабеля 14, пропущенного через кабельный ввод. Закрепляется ПРМ на опоре с помощью кронштейна 9 и стяжек 8. При этом сначала на опоре закрепляется кронштейн, а затем уже к кронштейну крепится ПРМ с помощью гайки 11. Доступ к органам контроля, настройки и индикации, а также к клеммам для подключения оконечного элемента, осуществляется путем снятия крышки 10. Расположение и маркировка элементов, находящихся под крышкой 10, показаны на рис.6.2

Основное рабочее положение ПРМ показано на рис.6.1 (слева от опоры, если смотреть со стороны излучения). В случаях, когда невозможно закрепить ПРМ слева от опоры, допускается его закрепление справа от опоры. При этом в два отверстия в верхней части антенны должны быть установлены винты 2, а два отверстия в нижней части антенн должны быть открыты. Они необходимы для предотвращения образования конденсата внутри антенн.

6.1.2. Конструкция передатчика.

Конструкция ПРД в основном повторяет конструкцию ПРМ.

Отличия заключаются в следующем: вместо детекторной камеры на облучателе закреплен СВЧ генератор, который подключен к модулятору; отсутствуют органы контроля, настройки и индикации, а также крышка 10.

6.1.3. Конструкция коробки распределительной.

КР служит для подключения кабелей ПРД и ПРМ к объектовым кабелям и коммутации цепей, проходящих транзитом. КР выполнена в пылебрызгозащищенном исполнении. Все кабели вводятся в КР через гермовводы и разделываются на контактах монтажной колодки «под винт».

Закрепление КР на опоре осуществляется с помощью кронштейна и своей стяжки.

6.1.4. Конструкция блока питания «БПР» (см.рис.6.3).

БП представляет собой пылебрызгозащищенный блок, состоящий из корпуса 1 и крышки 4, привернутой к корпусу винтами 5. Внутри корпуса находится плата 7. Ввод кабелей внутрь блока осуществляется с помощью гермовводов 3. Внутри корпуса 1 жилы кабелей разделываются на соответствующие контакты монтажных колодок 8.

Конструкция БП позволяет осуществить ввод - вывод (транзит) магистрального кабеля сетевого питания диаметром не более 11 мм (например, ВВГ 2х2,5), ввод - вывод (транзит) магистрального кабеля резервного питания диаметром не более 11 мм и ввод-вывод кабелей диаметром не более 7 мм (типа КММ 4х0,12) от приемника и передатчика или сигнального кабеля, идущего на ССОИ. Схема подключения сетевого и сигнального магистральных кабелей приведена на рис.8.1. БП устанавливается на круглой опоре (трубе) 6 с помощью кронштейна 2 и стяжки 9 (см.рис.6.3).

Примечание. Уважаемый потребитель! Предприятие-изготовитель постоянно ведет работы, связанные с повышением качества и надежности. Поэтому в отдельных партиях извещателя могут быть конструктивные изменения, не отраженные в поставляемых с изделиями документах, с сохранением основных технических характеристик.

1 – приемник (передатчик) 	– 1шт.;      2 – винт М4х8        	      – 2шт.;

3 – винт М6х8 	    	– 2шт.;      4 – шайба 6 	        	      – 2шт.;

5 – круглая опора (труба)  	– 1шт.; 	    6 – гайка М8 	        	      – 2шт.;

7 – шайба 8 		    	– 2шт.;      8 – стяжка 	        	      – 2шт.;

9 – кронштейн 	    	– 1шт.;     10 – крышка 	       	      – 1шт.;

11 – гайка М12 	    	– 1шт.;     12 – шайба пружинная 12  – 1шт.;

13 – шайба 12 	    	– 1шт.;     14 – кабель 	    	      – 1шт.;

Рис.6.1

7. УКАЗАНИЯ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При выполнении работ, связанных с установкой, профилактикой и ремонтом извещателя должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

7.2. Извещатель питается от источника постоянного тока напряжением 9...30 В или от сети переменного тока напряжением 220 В через блок питания «БПР», поэтому перед началом работ необходимо изучить расположение в блоке питания элементов и кабелей, находящихся под высоким напряжением.

7.. Прокладку и разделывание кабелей, а также подсоединение их к колодкам необходимо производить только при отключенном напряжении питания.

7.4. Замену предохранителя в БП необходимо производить при выключенном питании.

7.5. Максимальное значение средней плотности потока СВЧ энергии на расстоянии 1 м от извещателя не превышает 1 мкВт/кв. см, что соответствует номам безопасности для лиц, профессионально не связанных с СВЧ.

7.6. Запрещается проведение установочных и регламентных работ при грозе или во время грозовой ситуации.

7.7. К работам по установке, профилактике и ремонту извещателя допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и сдавшие экзамен по технике электробезопасности.

8. ПОРЯДОК  УСТАНОВКИ

8.1. Требования к подготовке участка и размещению блоков извещателя.

8.1.1. Участок, на котором размещаются ПРМ и ПРД, должен удовлетворять следующим требованиям:

а) поверхность участка должна быть выровнена, при этом максимальное отклонение от плоскости, проходящей через основания опор ПРМ и ПРД, не должно превышать +30 см.

Примечание. При отклонениях поверхности участка от плоскости, превышающих +30 см, тактические характеристики извещателя могут ухудшаться. В таких случаях вопрос о допустимости применения извещателя в данных условиях определяется при опытной эксплуатации;

б) на участке не должно быть колеблющихся створок ворот, кустов, крон деревьев и др. в пределах +1,0 м от оси, соединяющей ПРМ и ПРД при длине участка менее 50 м, в пределах +2,2 м при длине участка до 250 м, в пределах +3 м при длине участка до 500 м;

в) ширина зоны отчуждения должна быть не менее ширины зоны обнаружения (см. табл.3.1). Допускается устанавливать извещатель при меньшей ширине зоны отчуждения. При этом возможна ситуация, при которой на выходе ПРМ сигнал очень слабый или отсутствует. В этом случае необходимо антенну ПРМ или ПРД установить с другой стороны опоры. Кроме того, в некоторых случаях может снизиться помехоустойчивость извещателя, что определяется при опытной эксплуатации;

г) в зоне обнаружения извещателя допускается наличие отдельных неподвижных предметов (столбы, стволы деревьев без нижних веток и др.) на расстоянии не менее 0,5 м от оси, соединяющей ПРМ и ПРД.

д) высота травяного покрова не должна превышать 0,4 м;

е) протяженность участка должна быть в пределах: для извещателя «Барьер-300» от 10 до 300 м ; для извещателя «Барьер-500» от 10 до 500м;

ж) для максимальной длины зоны обнаружения высота снежного покрова должна быть не более 0,9 м, при длине участка менее 50 м высота снежного покрова может быть более1 м;

з) величина уклона участка не регламентируется.

8.2. Последовательность операций при установке извещателя.

Произведите разметку периметра под места установки опор. В качестве опор рекомендуется использовать металлические или асбоцементные трубы диаметром 150...200 мм. Так как у извещателя отсутствуют «мертвые зоны» по обнаружению, допускается на каждой опоре закреплять две антенны смежных участков, а также установить одну КР и один БП. На тяжелых грунтах (глинистых и т.п.) допускается опору не бетонировать (см. рис.6.1) и заглублять ее в грунт на 800...1000 мм.

На легких (песчаных) - необходимо произвести сверху (на глубину 200 мм и диаметром 700 мм) дополнительное бетонирование.

При блокировании извещателем верха заграждения, опору для большей ее устойчивости, рекомендуется связать с заграждением надежным механическим (или сварным) соединением.

При установке опоры должны возвышаться над поверхностью земли не менее, чем на 1100 мм или над заграждением  не менее, чем на 600 мм.

Проложите объектовые кабели. Рекомендуется использовать кабели типа КСПП или ТППэП, имеющие экран или металлическую оболочку. Прокладку их можно осуществлять в земле, по заграждению или по воздуху.

Установите на опорах 5 кронштейны 9 блоков ПРД и ПРМ (см. рис.6.1). Для этого верхнюю стяжку 8 соедините с кронштейном 9 при помощи гайки 6, завернув ее на 2…3 оборота.

Оберните стяжку вокруг опоры и закрепите ее с другой стороны кронштейна винтом 3, используя ближайшее отверстие на стяжке. При недостаточно надежном закреплении кронштейна на опоре винт 3 пропустите через отверстие, укорачивающее стяжку.

Аналогично установите нижнюю стяжку 8. Затем, затяжкой гайки 6, обеспечьте надежное закрепление кронштейна на опоре. Излишки стяжек отогните или отрежьте. Установите на кронштейнах блоки ПРД и ПРМ с помощью гаек 11. При необходимости проложите кабель 14 в металлорукаве.

Произведите подключение объектовых кабелей и кабелей ПРД и ПРМ в соответствии с рис.8.1. В качестве примера приведена схема подключения одного извещателя, КР и БП к станционной аппаратуре с последовательно соединенными контактами исполнительного реле и кнопки несанкционированного вскрытия.

ВНИМАНИЕ! Для снижения уровня наводимых на линии питания электромагнитных помех, БП рекомендуется устанавливать на удалении

не более 300 м от места установки извещателей.

Цепь синхронизации между ПРМ и ПРД желательно проложить отдельной витой парой из кабеля ТППэП. При этом один провод этой пары подключается к цепи «-», а другой – к «С».

9. ПОДГОТОВКА  ИЗВЕЩАТЕЛЯ  К  РАБОТЕ  И  НАСТРОЙКА

9.1. Подготовка извещателя к работе.

Проверьте правильность подключения цепей питания и выходных цепей ПРД и ПРМ. В зависимости от типа используемой на объекте ССОИ подключите оконечный элемент к клеммам, удалив предварительно перемычку.

Установите при большой длине участка телефонную связь между ПРД и ПРМ.

9.2. Юстировка антенн ПРД и ПРМ.

Установите антенны ПРД и ПРМ на высоту 0,5 м. Отсчет высоты производится от нижней кромки антенны до земли (см. рис.6.1).

Для обеспечения работоспособности извещателя необходимо произвести грубую и точную юстировку антенн ПРД и ПРМ. Произведите грубую юстировку антенн ПРД и ПРМ по азимуту. Для этого расстопорите гайки 6 (рис.6.1) и, вращая вместе с кронштейнами антенны ПРД (ПРМ) вокруг опоры, установите их в соответствии с рис.9.1. Для грубой юстировки по азимуту используйте прицельную планку, расположенную на боковой стенке антенн.

Застопорите гайки 6.

Произведите точную юстировку антенн ПРД и ПРМ по углу места.

Включите электропитание извещателя.

Откройте крышку 10 ПРМ (см. рис. 6.1) и подключите вольтметр с помощью жгута ЮКСО 04.15.100 из комплекта извещателя к гнезду «КТ» блока ПРМ для контроля уровня сигнала, принимаемого ПРМ. Постоянное напряжение, контролируемое вольтметром, находится в  прямой  зависимости от уровня принимаемого сигнала и может изменяться от 0 до 5 В.

Расстопорите гайки 11 блоков ПРМ и ПРД. Нажмите кнопку АРУ. Удерживая её в нажатом состоянии, и наклоняя поочерёдно ПРД и ПРМ в вертикальной плоскости, добейтесь максимального показания вольтметра.

Рис.9.1

Для обеспечения запаса диапазона АРУ, необходимо на случай изменения внешних условий, напряжение, контролируемое вольтметром, по окончании регулировки должно быть в пределах 1,2 – 4,2 В.

Примечание. Если после юстировки напряжение, контролируемое вольтметром, более 4,2 В (на коротких участках) рекомендуется развернуть блоки ПРМ и ПРД вверх на небольшой угол так, чтобы напряжение не превышало 4,2 В.

Застопорите гайки 11, отключите жгут от гнезда «КТ», закройте крышку блока ПРМ.

9.3. Настройка порогов срабатывания ПРМ.

Настройку порогов производите при пересечении человеком охраняемого участка равномерно по всей его длине. Пересекайте участок  в положении «в рост» и «согнувшись». При вращении регулятора порога по часовой стрелке величина порогов извещателя увеличивается и наоборот. При выдаче извещателем тревожного извещения гаснет индикатор «ОХР» на время 3...6 сек.

Сделайте контрольные проходы по всей длине участка, выбирайте места проходов во впадинах, на возвышениях, контролируя выдачу тревожного извещения по погасанию индикатора «ОХР». При необходимости подрегулируйте пороги извещателя.

ВНИМАНИЕ!  Для  повышения помехоустойчивости извещателя необходимо  устанавливать возможно большие пороги.

По окончанию настройки закройте крышку ПРМ.

9.4. Проверка работоспособности извещателя.

После настройки порогов извещателя необходимо произвести дистанционную проверку работоспособности, для чего на цепь «ДК» ПРД необходимо подать напряжение 5...30 В с ССОИ. При этом извещатель должен формировать тревожное извещение.

После настройки извещателя рекомендуется провести его опытную эксплуатацию в течение 2 - 3 суток для выявления возможных ошибок монтажа и настройки.

10. РАБОТА  ИЗВЕЩАТЕЛЯ  С  ОТРАЖАТЕЛЕМ

10.1. При необходимости создания излома зоны обнаружения извещатель «Барьер-300/500» («Барьер-300/500 Т»)  можно использовать с отражателем (рис.10.1).

10.2. В качестве отражателя используется металлический лист размером не менее 1х1 м. При установке отражатель должен иметь возможность регулировки по азимуту и углу места и иметь надежное крепление, чтобы исключить его вибрацию при ветровых нагрузках, так как это может привести к ложным срабатываниям.

10.3. При работе через отражатель суммарная длина зоны обнаружения не более 150 м для «Барьер-300»  («Барьер-300 Т»)  и не более 200 м для «Барьер-500» («Барьер-500 Т»).

Рис.10.1

10.4. Порядок работы.

10.4.1. Установите блоки ПРД и ПРМ согласно п.8.2 и отражатель.

10.4.2. Произведите грубую юстировку антенн ПРД и ПРМ в направлении отражателя с помощью прицельных планок. Откройте крышку 10 ПРМ и подключите тестер с помощью жгута к гнезду «КТ». Включите напряжение питания.

Изменяя положение отражателя и блоков ПРМ и ПРД добейтесь появления сигнала на выходе усилителя. Произведите точную юстировку согласно п.9.2.

10.4.3. Для определения оптимального положения отражателя можно использовать лазерную «указку». Для этого на отражатель установите зеркало (плоскость зеркала должна быть параллельна плоскости отражателя), а «указку» прикрепите к прицельной планке ПРД.

Изменяя положение отражателя и блока ПРД, добейтесь, чтобы луч от «указки» попадал в центр антенны ПРМ.

Включите напряжение питания и произведите точную юстировку ПРМ, а затем ПРД по методике п.9.2. Настройте пороги срабатывания ПРМ по методике п.9.3.

11. ПРОВЕРКА  ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ

11.1. Обслуживание извещателя должно производиться лицами, прошедшими специальное обучение и инструктаж.

11.2. Во время эксплуатации извещателя необходимо периодически проводить контрольно-профилактические работы.

11.2.1. Ежемесячно проводить внешний осмотр блоков извещателя и состояния участка, на котором установлены ПРМ и ПРД.

Необходимо проверять:

-  отсутствие пыли, грязи, снега и льда со стороны раскрыва антенн ПРМ и ПРД и очищать их в случае необходимости;

-  отсутствие колеблющихся предметов на участке, где установлены ПРМ и ПРД.

11.2.2. Ежеквартально:

-  проводить все работы, указанные в составе ежемесячных работ;

-  проверять состояние кабелей и кабельных соединений.

11.2.3. При проведении сезонных работ контролируется высота травяного покрова. При высоте травяного покрова в рабочей зоне извещателя более 0,4 м, траву необходимо выкашивать или удалять каким-либо другим способом.

11.2.4. При увеличении высоты снежного покрова более 0,9 м возможно появление ложных срабатываний из-за снижения сигнала на входе ПРМ, при этом необходимо расчистить снег или поднять по высоте антенны ПРД и ПРМ.

После изменения высоты установки антенн необходимо произвести их юстировку и настройку порогов по изложенной выше методике.

12. ХАРАКТЕРНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  МЕТОДЫ  ИХ

УСТРАНЕНИЯ

Перечень характерных неисправностей приведен в таблице 12.1

Таблица 12.1

| Неисправность, внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. На ССОИ непрерывно идет тревожное извещение | 1. Нарушена линия связи | Проверьте целостность кабеля и правильность его подключения. Восстановите линию связи |
|  | 2. Сгорел предохранитель в БП | Замените предохранитель |
|  | 3. Нарушена юстировка извещателя | Произведите юстировку антенн ПРД и ПРМ |
|  | 4. Неисправен ПРД | Замените ПРД |
|  | 5. Неисправен ПРМ | Замените ПРМ |
| 2. Ложные срабатывания извещателя | 1. Мешают качающиеся ветви деревьев, оказавшиеся в зоне обнаружения | Осмотрите участок и устраните возможные помеховые факторы |
|  | 2. Мешает качающаяся от ветра высокая трава на участке |  |
|  | 3. Перемещение по участку животных |  |
|  | 4. Установлены слишком низкие пороги в ПРМ | Произведите проверку правильности установленных порогов в ПРМ |
| 3. Извещатель не срабатывает при пересечении человеком участка | 1. Установлены слишком высокие пороги в ПРМ | Произведите проверку правильности установленных порогов в ПРМ |

13. ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от +5С до +30С и относительной влажности воздуха не   более 85%.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование упакованных изделий может производиться любым видом транспорта (воздушным – в герметизированных отсеках) при условии перевозки в крытых вагонах, трюмах или крытых кузовах на расстояние до 10 тыс.км.

Укладку ящиков производить так, чтобы исключить перемещение или падение их при толчках и ударах.

## Извещатель  охранный

линейный радиоволновый

«БАРЬЕР -300/500», «БАРЬЕР -300/500 Т»,

Паспорт

4372-43071246-003  ПС

Назначение извещателя и его технические характеристики приведены в соответствующих пунктах технического описания 4372-43071246-003 ТО.

1.КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

В комплект поставки извещателя входят:

передатчик                                                         			- 1 шт.;

приемник                                                           			- 1 шт.;

жгут						   		- 1 шт.;

комплект монтажных частей                            			- 1 компл;

техническое описание и инструкция по эксплуатации, паспорт	- 1 шт.;

коробка распределительная «Барьер-КР»

(поставляется по отдельному заказу)             			- 2 шт.;

блок питания «БПР»

( поставляется по отдельному заказу)             			- 1 шт.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель «БАРЬЕР-300/500» («БАРЬЕР-300/500 Т») зав.№________ соответствует техническим условиям ТУ 4372-43071246-003 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:______________________200   г.

# Штамп  ОТК

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Гарантийный срок эксплуатации извещателя - 18 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы извещателя – не менее 8 лет.

ЗАО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"

442960, г.Заречный

Пензенской обл., а/я 45

тел./факс (8412) 60-81-16

многоканальный

E-mail : ot@forteza.ru

2

27

3

26

4

25

5

24

отражатель

ПРД

ПРМ

6

23

7

22

3…7

3…7

ПРД

ПРМ

8

21

9

20

19

«15В»

Пример подключения одного извещателя

ПРД

ПРМ

1 – дист.контр.(-)

2 – реле (НЗ)

3 – реле (НЗ)

4 – дист.контр. (+)

220В

220В

«+» - питание

«-» - питание

«С» - синхронизация

«ДК» - дист.контр.

1     2          3  4

4          7                         3  8    1       2

«ДК»   «С»       «+»      «-»

«ДК»

«ТР1»

«ТР2»

«+»           «-»

БПР

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

8

4

7

«+»

«-»

«С»

«НЗ»

«НЗ»

«БЛ»

«БЛ»

КР

ПРМ

«+» - питание

«-» - питание

«С» - синхронизация

«НЗ» - реле

«НЗ» - реле

«БЛ» - блокир.НВС

«БЛ» - блокир.НВС

на ССОИ

Рис.8.1

«+»

«-»

«резерв»

Резерв

24В

10

11

18

12

17

13

16

Ø50…200

1  -  корпус-1 шт.;     7  -  плата-  1 шт.;

2  -  кронштейн-1 шт.;      8  -  колодка

3  -  гермоввод-6 шт.;             монтажная-  11 шт.;

4  -  крышка-1 шт.;      9  -  стяжка -  1 шт.;

5  -  винт невыпадающий    10  -  индикатор  -  1 шт.;

М4х16-4 шт.;     11  -  тумблер-  1 шт.;

6  -  опора (труба) -1 шт.;        12  -  вставка плавкая-  2 шт.

Рис.6.3

14

14

15