| Позиция | Наименование и техническая характеристика. | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель (поставщик) | Единица измерения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплектное распределительное устройство 6 кВ внутренней установки из камер сборных одностороннего обслуживания КСО-202 с вакуумными выключателями ВВ/ТЕL-10-20 и с релейной защитой на цифровых, микропроцессорных устройствах БЭМП, 20 камер (ячеек) в составе: | 005-08-ЧОС-ЭС.ОЛ |  | ООО "ИЗВА", г. Чебоксары, |  |  |  | Тел. (8352)-50-76-45, Факс (8352)-50-73-73 |
|  | Шкаф выключателя ввода Ячейки №№ 1, 14 | КСО-202 |  | ООО "ИЗВА" | шт. | 2 |  |  |
|  | Шкаф секционного выключателя Ячейка № 8 | КСО-202 |  | ООО "ИЗВА" | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф секционного разъединителя с трансформатором напряжения Ячейка № 9 | КСО-202 |  | ООО "ИЗВА" | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф кабельной линии Ячейки №№ 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | КСО-202 |  | ООО "ИЗВА" | шт. | 14 |  |  |
|  | Шкаф трансформатора напряжения Ячейка № 7 | КСО-202 |  | ООО "ИЗВА" | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф ввода с ПЧ Ячейка № 15 | КСО-202 |  | ООО "ИЗВА" | шт. | 1 |  |  |
| 1.2 | Преобразователь частоты в составе: |  |  | ООО "Интеграл Автоматика", г. Набережные Челны, | шт. | 1 |  | Тел. (8552)-44-66-30, 51-74-42 |
|  | Преобразователь частоты | Robicon Perfect Harmony Gen IV (выход 6000 В, 260 А) |  | Siemens | шт. | 1 |  |  |
|  | Разъединитель | 8DJ20 |  | Siemens | шт. | 1 |  |  |
|  | Реактор |  |  | Siemens | шт. | 1 |  |  |
| 2 | КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Шкаф оперативного тока ШОТВ-02-220-37,5-37,5 УХЛ4 | ОЛ №1 |  | ЗАО "ЧЭАЗ", г. Чебоксары, | шт. | 1 |  | Тел. (8352)-62-24-16, 39-50-06, Факс (8352)-62-72-67, 62-73-24 |
| 2.2 | Ящик с понижающим разделительным трансформатором | ЯТПВ-0,25-3А | ДС-7320449450.01 | ЗАО "ЧЭАЗ", г. Чебоксары | шт. | 2 |  | Тел. (8352)-62-24-16, 39-50-06, Факс (8352)-62-72-67, 62-73-24 |
| 3 | Монтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профиль | PSM | 34130 | ДКС | шт | 11 |  | СПб (812)-611-10-67 |
|  | Консоль В=300 мм | ВМ | 34183 | ДКС | шт | 105 |  | СПб (812)-611-10-67 |
|  | Профиль Z образный L=2000 мм |  |  | ГЭМ | шт | 16 |  | СПб (812)-766-03-09 |
|  | Кабельный хомут |  | 25225 | ДКС | шт | 130 |  | СПб (812)-611-10-67 |
|  | Металлорукав | РЗ-ЦХ-60 ТУ48-33-009-56599-641-2003 |  | Интернет-холдинг | м | 15 |  | Москва (495) 972-11-22 |
|  | Жесткая гладкая труба из ПВХ пластика не распространяющего горение (легкая труба . отрезки по 2м) | ##### 62963 |  | ДКС | шт | 8 |  | СПб (812)-611-10-67 |
|  | Труба гибкая гофрированная двустенная для электропроводки | 120990 |  | ДКС | м | 27 |  | СПб (812)-611-10-67 |
|  | Муфта POLJ 12/3x120-240 |  |  | Тайко Эктроникс Райхем | шт | 12 |  | # С-Петербург Мицар 718-58-60 |
|  | Труба асбоцементная безнапорная диам. 150мм х3.95 в комплекте с полиэтиленовой с муфтой | ГОСТ 1839-80 |  |  | шт | 160 |  | 144+10%=158 |
| 7 | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, 6 кВ | ПвВнг-LS-3х95/16 ТУ16.К71-359-2005 |  |  | м | 780 |  |  |
| 7.3 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, 0,66 кВ | ВВГнг-2х2,5 ТУ16.К71-322-2002 |  |  | м | 320 |  |  |
| 7.4 |  | ВВГнг-3х2,5 ТУ16.К71-322-2002 |  |  | м | 30 |  |  |
| 7.5 | Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, 0,66 кВ | КВВГнг-2х1,5 ТУ16.К01-37-2003 |  |  | м | 250 |  |  |
|  |  | КВВГнг-4х1,5 ТУ16.К01-37-2003 |  |  | м | 30 |  |  |
|  |  | КВВГнг-4х2,5 ТУ16.К01-37-2003 |  |  | м | 50 |  |  |
|  |  | КВВГнг-7х2,5 ТУ16.К01-37-2003 |  |  | м | 25 |  |  |
|  |  | КВВГнг-6х1,5 ТУ16.К01-37-2003 |  |  | м | 6 |  |  |