| Обозначение кабеля, провода |  |  | Проход через |  |  |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | трубу |  |  |  |  | протяжной ящик № | по проекту |  |  |  | проложен |  |  |
|  |  |  | Обозначение | Диаметр по стандарту мм |  | Длина, м |  |  | Марка | Кол., число и сечение жил | Длина, м |  | Марка | Кол., число и сечение жил | Длина, м |
|  | 005-08-ЧОС-ЭС л2 Схема однолинейная главных электрических цепей 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-Вв1-1-01 | ###### Ввод 1 Кам.23 ###### ТП “Рассохинская“ | Кам.1 пом. РУ-6кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ПвПуг | 3х240 |  |  | Учтено в 005-08-ЧОС-ЭС1 |  |  |
| А-Вв1-2-02 | ###### Ввод 1 Кам.23 ###### ТП “Рассохинская“ | Кам.1 пом. РУ-6кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ПвПуг | 3х240 |  |  |  |  |  |
| А-К3-К16-05 | ###### Кам.3 ###### пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.16 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 | 32 |  |  |  |  |
| А-К4-К17-06 | ###### Кам.4 ###### пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.17 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 | 32 |  |  |  |  |
| А-К5-К18-07 | ###### Кам.5 ###### пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.18 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 |  | 32 |  |  |  |
| А-К11-19-08 | ###### Кам. 11 ###### пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам. 19 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 | 28 |  |  |  |  |
| А-К12-20-09 | ###### Кам.12 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.20 пом. РУ-6кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 | 28 |  |  |  |  |
| А-НА1-10 | ###### Кам.16 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Электродвигатель НА1 отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 | 70 |  |  |  |  |
| А-НА2-11 | ###### Кам.17 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Электродвигатель НА2 отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 | 65 |  |  |  |  |
| А-НА3-12 | ###### Кам.18 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Электродвигатель НА3 отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 | 60 |  |  |  |  |
| А-НА4-13 | ###### Кам.19 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Электродвигатель НА4 отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 | 60 |  |  |  |  |
| А-НА5-14 | ###### Кам.20 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Электродвигатель НА5 отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 | 70 |  |  |  |  |
| А-Вв2-1-03 | ###### Ввод 2 Кам.13 ТП ”Рассохинская“ | Кам.14 пом. РУ-6кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ПвПуг | 3х240 |  |  | Учтено в 005-08-ЧОС-ЭС1 |  |  |
| А-Вв2-2-04 | ###### Ввод 2 Кам.13 ТП ”Рассохинская“ | Кам.14 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ПвПуг | 3х240 |  |  |  |  |  |
| А-К6-К10-15 | ###### Кам.6 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.10 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 | 8 |  |  |  |  |
| А- К10-Р-16 | ###### Кам.10 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Разъединитель пом. РУ-0.4 кВ отм.0.000 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 | 50 |  |  |  |  |
| А- К15-L-17 | ###### Кам.15 ###### пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Реактор пом. РУ-0.4 кВ отм.0.000 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 | 56 |  |  |  |  |
| А-К2-Т1-18 | ###### Т1(630кВА) ###### пом. трансформаторной | Кам.2 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 | 60 |  |  |  |  |
| А-К13-Т2-19 | ###### Т2(630кВА) ###### пом. трансформаторной | Кам.13 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 | 56 |  |  |  |  |
| А-Р-ПЧ-20 | Разъединитель пом. РУ-0.4 кВ отм.0.000 | ПЧ пом. РУ-0.4 кВ отм.0.000 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 | 10 |  |  |  |  |
| А- ПЧ-L-21 | ПЧ пом. РУ-0.4 кВ отм.0.000 | Реактор пом. РУ-0.4 кВ отм.0.000 |  |  |  |  |  |  | ПвВнг-LS | 3х95 | 10 |  |  |  |  |
| 005-08-ЧОС-ЭС л. Схема внешних соединений и подключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EP-01 | ###### ШСС пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.1 сек.1 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 20 |  |  |  |  |
| EP-02 | ###### ШСС пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.14 сек.2 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 7 |  |  |  |  |
| EL-01 | ###### ЯТПВ1 ###### пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.1 сек.1 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х2,5 | 5 |  |  |  |  |
| EL-02 | ###### ЯТПВ2 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.20 сек.ПЧ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х2,5 | 20 |  |  |  |  |
| EV-01 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.1 сек.1 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 20 |  |  |  |  |
| EV-02 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.1 сек.1 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 20 |  |  |  |  |
| EV-03 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.1 сек.1 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 20 |  |  |  |  |
| EV-04 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.1 сек.1 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 20 |  |  |  |  |
| EV-05 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.1 сек.1 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 20 |  |  |  |  |
| EV-06 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.1 сек.1 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 20 |  |  |  |  |
| EV-14 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.14 сек.2 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 10 |  |  |  |  |
| EV-15 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.14 сек.2 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 10 |  |  |  |  |
| EV-16 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.14 сек.2 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 10 |  |  |  |  |
| EV-17 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.14 сек.2 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 10 |  |  |  |  |
| EV-18 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.14 сек.2 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 10 |  |  |  |  |
| EV-19 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.14 сек.2 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 10 |  |  |  |  |
| EV-07 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.20 секц. ПЧ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 20 |  |  |  |  |
| EV-08 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.20 секц. ПЧ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 20 |  |  |  |  |
| EV-09 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.20 секц. ПЧ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 20 |  |  |  |  |
| EV-20 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | ОВОД-М пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 20 |  |  |  |  |
| В-7-1 | Кам.1 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.7 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 4х1,5 | 11 |  |  |  |  |
| В-7-2 | ###### Кам.2 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.7 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 10 |  |  |  |  |
| В-7-3 | ###### Кам.3 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.7 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 9 |  |  |  |  |
| В-7-4 | ###### Кам.4 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.7 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 7 |  |  |  |  |
| В-7-5 | ###### Кам.5 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.7 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 6 |  |  |  |  |
| В-7-6 | ###### Кам.6 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.7 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 6 |  |  |  |  |
| В-15-6 | ###### Кам.6 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.15 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 26 |  |  |  |  |
| В-7-8 | ###### Кам.7 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.8 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 4х1,5 | 6 |  |  |  |  |
| В-8-9 | ###### Кам.8 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.9 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 6х1,5 | 6 |  |  |  |  |
| В-9-10 | ###### Кам.9 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | ###### Кам.10 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 6 |  |  |  |  |
| В-9-11 | ###### Кам.9 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | ###### Кам.11 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 7 |  |  |  |  |
| В-9-12 | ###### Кам.9 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | ###### Кам.12 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 8 |  |  |  |  |
| В-9-13 | ###### Кам.9 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | ###### Кам.13 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 9 |  |  |  |  |
| В-9-14 | ###### Кам.9 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | ###### Кам.14 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 4х1,5 | 10 |  |  |  |  |
| В-15-10 | ###### Кам.15 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.10 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 20 |  |  |  |  |
| В-15-20 | ###### Кам.15 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.20 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 10 |  |  |  |  |
| В-15-19 | ###### Кам.15 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.19 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 9 |  |  |  |  |
| В-15-18 | ###### Кам.15 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.18 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 8 |  |  |  |  |
| В-15-17 | ###### Кам.15 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.17 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 7 |  |  |  |  |
| В-15-16 | ###### Кам.15 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.16 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 6 |  |  |  |  |
| Н-1-9 | ###### Кам.1 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.9 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 4х2,5 | 13 |  |  |  |  |
| Н-1-7 | ###### Кам.1 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.7 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 4х2,5 | 11 |  |  |  |  |
| Н-1-8 | ###### Кам.1 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.8 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 7х2,5 | 12 |  |  |  |  |
| Н-14-7 | ###### Кам.7 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.14 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 4х2,5 | 11 |  |  |  |  |
| Н-14-8 | ###### Кам.8 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.14 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 7х2,5 | 10 |  |  |  |  |
| Н-14-9 | ###### Кам.9 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.14 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 4х2,5 | 9 |  |  |  |  |
| Е16-20 | ###### Кам.16 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.20 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 9 |  |  |  |  |
| Е17-20 | ###### Кам.17 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.20 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 8 |  |  |  |  |
| Е18-20 | ###### Кам.18 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.20 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 7 |  |  |  |  |
| Е19-20 | ###### Кам.19 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.20 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 6 |  |  |  |  |
| Е16-19 | ###### Кам.16 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.19 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 8 |  |  |  |  |
| Е17-19 | ###### Кам.17 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.19 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 7 |  |  |  |  |
| Е18-19 | ###### Кам.18 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.19 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 6 |  |  |  |  |
| Е16-18 | ###### Кам.16 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.18 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 7 |  |  |  |  |
| Е17-18 | ###### Кам.17 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.18 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 6 |  |  |  |  |
| Е16-17 | ###### Кам.16 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | Кам.17 пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | КВВГнг | 2х1,5 | 6 |  |  |  |  |
| ЕV-21 | ###### ШОТВ пом. РУ-6 кВ отм.9.300 | ОВОД-М пом. РУ-6 кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х2,5 | 20 |  |  |  |  |

| Число и сечение жил. Напряжение | марка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПвВнг-LS | ПвПуг | КВВГ нг | ВВГ нг |  |
| 3х95 | 727 |  |  |  |  |
| 3х240 |  | * |  |  |  |
| 2х1,5 |  |  | 224 |  |  |
| 4х1,5 |  |  | 27 |  |  |
| 6х1,5 |  |  | 6 |  |  |
| 2х2,5 |  |  |  | 307 |  |
| 3х2,5 |  |  |  | 25 |  |
| 4х2,5 |  |  | 44 |  |  |
| 7х2,5 |  |  | 22 |  |  |
| *Примечание : ПвПуг 3х240 учтено в комплекте 005-08-ЧОС-ЭС1 |  |  |  |  |  |