Приложение 1

К муниципальному контракту

№ ____ от ___________2010г.

Техническое задание на работы по текущему ремонту по замене лежанок отопления подвал-чердак, стояков отопления МОУ ДОД «Детская школа искусств № 7»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,44 |
| 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 1,9 |
| 3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,34 |
| 4 | Установка грязевиков диаметром труб: 300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессом в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 грязевик | 1 |
| 5 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0,28 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессом в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопроводов | 0,015 |
| 7 | Смена арматуры задвижек диаметром: 100 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 8 | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4;ТЗМ=0,4 | 1 соединение | 1 |
| 9 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессом в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 соединение | 1 |
| 10 | Краны шаровые В-В размером 3/4' | шт | 14 |
| 11 | Краны шаровые В-В размером 1/2' | шт | 15 |
| 12 | Масляная краска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессом в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,538 |
| 13 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессом в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 м3 изоляции | 3,67 |
| 14 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 5,652 |
| 15 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессом в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,093 |
| 16 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,69 |
| 17 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,12 |
| 18 | Установка радиаторов: чугунных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессом в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,2352 0,35*0,56* 120/100 |
| 19 | Радиаторы чугунные МС-140 | квт | -23,52 |
| 20 | Радиаторы чугунные МС-140ЧМ | секция | 108 |
| 21 | Тройники NМТ 20 х 20 мм | шт | 24 |
| 22 | Угольники NМТ 20 х 20 мм | шт | 8 |
| 23 | Муфты (наружная резьба), NМТ 16 мм х 3/4", 20 мм х 3/4 | шт | 36 |
| 24 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 20 мм х 3/4" | шт | 4 |
| 25 | Краны шаровые В-В размером 3/4' | шт | 4 |
| 26 | Анкерный крепитель 8х100 | шт | 64 |

| Место проведения работ: 614030, г. Пермь, ул. Репина.9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |
| Сроки окончания работ: до 31 июля 2010 г. |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |

Заказчик                                                                                     Подрядчик

_______________________                                                      ________________________