Приложение № 2

к извещению от __________2010 №____

Технические характеристики оборудования

| №п/п | Наименование |  | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор «Cisco» (или эквивалент) |  | 1. Физические параметры: - габариты без упаковки не более, мм (В x Г x Ш): 44 x 409 x 445 - место в стойке не более 1RU - Вес не более, кг: 6.4 - Потребляемая мощность не более 160 Вт - AC: 100 - 240 В (автоопределение), 3.0 - 1.5 А, 50 - 60 Гц - DC (Cisco RPS 2300): + 12 В - 10.5 А 1.1. Индикаторы статуса: - На каждом порте: целостность соединения, отключение, активность, скорость, полный дуплекс - Состояние системы: система, RPS, состояние соединения, дуплекс, скорость 1.2. Характеристики памяти: - Оперативная память не менее 128 МБ - Флеш-память не менее 32 МБ 1.3.. Интерфейсные порты: - Медные интерфейсы 48 x RJ-45 10/100/1000 Gigabit Ethernet - Оптические интерфейсы 4 x SFP Gigabit Ethernet - Другие интерфейсы 1 x консольный порт 2. Сетевые особенности: 2.1. Поддерживаемые стандарты: - IEEE 802.1s - IEEE 802.1w - IEEE 802.1x - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3x полный дуплекс на портах 10BASE-T, 100BASE-TX, и 1000BASE-T - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1p CoS приоритизации - IEEE 802.1Q VLAN - Спецификация IEEE 802.3 10BASE-T - Спецификация IEEE 802.3u 100BASE-TX - Спецификация IEEE 802.3ab 1000BASE-T - Спецификация IEEE 802.3z 1000BASE-X - Стандарты RMON I и II - SNMPv1, SNMPv2c, и SNMPv3 2.2. Производительность: - Матрица коммутации не менее 32 Гбит/с - Неблокируемая коммутация на скорости 38.7 миллионов пакетов/с (размер пакетов 64 байта) - Возможность настройки до 12000 MAC-адресов - Возможность настройки до 11000 однонаправленных маршрутов - Возможность настройки до 1000 IGMP-групп - Возможность установки MTU до 9000 байт, с максимальным кадром Ethernet 9018 байт (Jumbo frames) на портах Gigabit Ethernet, до 1546 байт для маркированных кадров Multiprotocol Label Switching (MPLS) на портах 10/100 2.3. Простота использования и легкость развертки: - Express Setup - Автоматическая настройка DHCP - Автоматическая настройка QoS (Auto QoS) - Автоматическое определение скорости на каждом порте 10/100 - Автоматический выбор режима дуплекса - Dynamic Trunking Protocol (DTP) - Port Aggregation Protocol (PAgP) - Link Aggregation Control Protocol (LACP) - DHCP-сервер - DHCP Relay - Настройка по умолчанию - Автоматическое определение кроссовер (Auto-MDIX) - Time-domain reflectometer (TDR) 2.4. Работоспособность и масштабируемость: - Избыточное резервирование: - Технологии Cisco UplinkFast и BackboneFast - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol - Per-VLAN Rapid Spanning Tree Plus (PVRST+) - Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP) - Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) и Aggressive UDLD - Автоматическое восстановление портов - Cisco Redundant Power System 2300 (RPS 2300) - Equal cost routing (ECR) - Агрегация полосы пропускания до 8 Гбит/с с использованием технологии Cisco Gigabit EtherChannel и до 800 Мбит/с с использованием технологии Fast EtherChannel 2.6. Высокопроизводительная IP-маршрутизация: - Аппаратная архитектура Cisco Express Forwarding или эквивалент - Стандартные однонаправленные протоколы IP-маршрутизации (статическая, RIPv1, RIPv2 и RIPng) - Policy-Based Routing (PBR) - Внутрисетевая маршрутизация - Возможность передачи не IP-трафика между двумя VLAN 2.7. Оптимизация полосы пропускания: - Возможность штормового контроля на каждом порте при широковещании и одноадресной передачи - IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol - VPN routing/forwarding (VRF)-Lite - Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP) и частная граница VLAN - Минимизация VLAN1 - VLAN Trunking Protocol (VTP) - Internet Group Management Protocol v3 (IGMP) Snooping для IPv4 и IPv6 MLD v1 и v2 Snooping - Фильтрация IGMP - Multicast VLAN registration (MVR) - QoS: • Стандарт 802.1p CoS и классификация DSCP - QoS ACL - Четыре выходные очереди на каждом порте - Возможность настройки расписания SRR - Weighted tail drop (WTD) - Строгий приоритет очереди - Функция Cisco CIR - Возможность ограничения трафика по признакам: MAC-адресу, IP-адресу, номера портов TCP/UDP с использованием списков доступа - Асинхронные прием и передача данных - Возможность настройки до 64 политик на каждом порте Fast Ethernet или Gigabit Ethernet 2.8. Сетевая безопасность: - IEEE 802.1x - IEEE 802.1x с назначением VLAN - IEEE 802.1x с голосовой VLAN - IEEE 802.1x и безопасность портов - IEEE 802.1x с гостевой VLAN - Веб-аутентификация для не клиентов 802.1x - Многодоменная аутентификация - MAC Auth Bypass (MAB) - Безопасность VLAN ACLs (VACL) - Стандартная и расширенная безопасность маршрутизации (RACL) - Списки доступа, зависящие от портов (PACL), для интерфейсов 2 уровня - Однонаправленная фильтрация MAC-адресов - SSHv2, Kerberos, и SNMPv3 - Частная граница VLAN, ограничение трафика - Поддержка двунаправленной передачи данных на порте Switched Port Analyzer (SPAN) - Аутентификация TACACS+ и RADIUS - Оповещение о MAC-адресах - Dynamic ARP Inspection (DAI) - DHCP snooping - Безопасность источников IP - DHCP Interface Tracker (Option 82) - Безопасность портов - Доверенная граница - Многоуровневая безопасность - BPDU Guard - Spanning-Tree Root Guard (STRG) - Динамические VLAN - Cisco Network Assistant - Поддержка до 2000 настаиваемых пунктов (ACE) 3. Управление: 3.1.Особенности управления: - Командная строка Cisco IOS Software CLI - Cisco Discovery Protocol version 2 (CDPv2) - Шаблоны для управления базой коммутации - Generic On-Line Diagnostic (GOLD) - Каналы VLAN - Поддержка до 1024 VLAN и до 128 ступеней spanning-tree - Поддержка до 4000 идентификаторов VLAN - Remote SPAN (RSPAN) - Embedded Remote Monitoring (RMON) - Маршрутизация 2 уровня - Поддержка 9 групп RMON - Domain Name System (DNS) - Trivial File Transfer Protocol (TFTP) 3.2. Cisco Network Assistant Software или эквивалент: - Поддержка администрирования до 250 пользователей - Удобный графический интерфейс - Cisco AVVID (архитектура для голоса, видео и встроенных данных) - Мастер настройки безопасности - Поддержка многоуровневой настройки - Возможность настройки нескольких устройств и портов - Система оповещений 3.7. Поддержка CiscoWorks или эквивалент: - Поддержка SNMP v1, v2c, и v3 и Telnet - Cisco Discovery Protocol версий 1 и 2 - LAN Management Solution 4. Операционная система - •версия операционной системы IOS не мене IP Base. | 1 шт. |
| 2 | Маршрутизатор «D-Link» (или эквивалент) | 1. Физические параметры - габариты без упаковки не более, мм (В x Г x Ш): 36 x 162 x 235; - Вес не более, кг: 0,5 - Рабочая температура от 0º до 40º С - Электромагнитная совместимость: FCC Class A , CE Class A ,C-Tick 1.1 Интерфейсные порты - 1 порт 10/100Base-TX WAN - 1 порт 10/100Base-TX DMZ - 4 порта 10/100Base-TX LAN 2. Сетевые Характеристики: 2.1. Производительность - Производительность межсетевого экрана 80 Мбит/с - Производительность VPN 25 Мбит/с - Количество параллельных сессий 12 000 - Количество правил 500 2.2. Функции межсетевого экрана - РРРоЕ - Прозрачный режим - NAT, PAT - Настройка работы правил по расписанию - Application Layer Gateway (ALG) 2.3. Сетевые функции - DHCP клиент/север - DHCP relay - Маршрутизация на основе политик - IEEE 802.1Q VLAN - IP Multicast: IGMP v1-v3, IGMP Snoooping 2.4. Виртуальные частные сети (VPN) - Шифрование (DES) - 100 выделенных VPN-туннелей - Сервер PPTP/L2TP - Режим Hub and Spoke - IPSec NAT Traversal 3. Управление - Консоль - Web-интерфейс HTTP, HTTPS - Интерфейс командной строки /SSH - Обновление ПО / конфигурации - Резервирование / восстановление файла конфигурации - Настройка IP адреса станции управления - Централизованная система управления - Аутентификация: - Встроенная база данных - Внешняя база данных: RADIUS, LDAP - Привязка IP к MAC-адресу - XAUTH для аутентификации IPSec - Регистрация и мониторинг: - Внутренняя регистрация - Внешняя регистрация: сервер Syslog - Уведомление по email - Регистрация событий - SNMP v1, v2c 3.3. Управление полосой пропускания: - Traffic Shaping на основе политик - Гарантированная полоса пропускания - Максимальная полоса пропускания - Полоса пропускания на основе приоритета - Защита : - Intrusion Detection (IDS) - Автоматическое обновление сигнатур атак - Защита от атак DoS, DDoS - Предупреждение об атаках по email - Фильтрация содержимого - Тип HTTP: URL, ключевые слова - Тип скриптов: Java Cookie, ActiveX, VB - Тип email: «Черный» список, ключевые слова 3.4. Сертификаты безопасности - TUV - UL - LVD (EN60950) |  | 7 шт. |