Приложение № 2

к извещению от __________2010 №____

Технические характеристики оборудования

| №п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор «Cisco» (или эквивалент) | 1. Физические параметры: - габариты без упаковки не более, мм (В x Г x Ш): 44 x 236 x 445; - Занимаемое место в стойке не более 1RU - Вес не более, кг 3.6 - Потребляемая мощность не более 30 Вт - AC: 100-240 В (автоопределение), 1.3 - 0.8 А, 50-60 Гц - DC (RPS): +12 В - 5 А 1.1. Индикаторы статуса: - На каждом порте: целостность соединения, отключение, активность, скорость, полный дуплекс - Состояние системы: система, RPS, состояние соединения, дуплекс, скорость 1.2. Характеристики памяти: - Оперативная память: 64 МБ - Флеш-память: 32 МБ 1.3. Интерфейсные порты: - Медные интерфейсы: - 24 x RJ-45 10/100 - 2 x RJ-45 10/100/1000 - Другие интерфейсы: 1 x консольный порт 2. Сетевые особенности: 2.1. Поддерживаемые стандарты: - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1p CoS приоритизации - IEEE 802.1Q VLAN - IEEE 802.1s - IEEE 802.1w - IEEE 802.1x - IEEE 802.1AB (LLDP) - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3af - IEEE 802.3x полный дуплекс на портах 10BASE-T, 100BASE-TX - Спецификация IEEE 802.3 10BASE-T - Спецификация IEEE 802.3u 100BASE-TX - Спецификация IEEE 802.3ab 1000BASE-T - Стандарты RMON I и II - SNMPv1, SNMPv2c, и SNMPv3 - Производительность: • Матрица коммутации: 16 Гбит/с - Неблокируемая коммутация на скорости 6.5 миллионов пакетов/с (размер пакетов 64 байта) - Возможность настройки до 8000 MAC-адресов - Возможность настройки до 255 IGMP-групп - Возможность установки MTU до 9000 байт, с максимальным кадром Ethernet 9018 байт (Jumbo frames) на портах Gigabit Ethernet, до 1988 байт для маркированных кадров Multiprotocol Label Switching (MPLS) на портах 10/100 и 10/100/1000 2.2. Простота использования и легкость развертки: - Express Setup - Автоматическая установка и обновление программного обеспечения - Автоматическая настройка DHCP - Автоматическая настройка QoS (Auto QoS) - Автоматическое определение скорости на каждом порте 10/100 - Автоматический выбор режима дуплекса - Dynamic Trunking Protocol (DTP) - Port Aggregation Protocol (PAgP) - Link Aggregation Control Protocol (LACP) - DHCP-сервер - DHCP Relay - Настройка по умолчанию - Автоматическое определение кроссовер (Auto-MDIX) - Time-domain reflectometer (TDR) - Возможность быстрой замены конфигурации 2.3. Работоспособность и масштабируемость: - Избыточное резервирование: - IEEE 802.1x голосовая безопасность - IEEE 802.1x проверка готовности - Технологии Cisco UplinkFast и BackboneFast - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol - Per-VLAN Rapid Spanning Tree Plus (PVRST+) - Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) и Aggressive UDLD - Автоматическое восстановление портов - Агрегация полосы пропускания до 8 Гбит/с с использованием технологии Cisco Gigabit EtherChannel и до 800 Мбит/с с использованием технологии Fast EtherChannel - Flex Links - VLAN Flex Links - Link State Tracking 2.4. Оптимизация полосы пропускания: - Возможность штормового контроля на каждом порте при широковещании и одноадресной передачи - IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol - Egress committed rate (ECR) - Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP) и частная граница VLAN - Минимизация VLAN1 - VLAN Trunking Protocol (VTP) - Internet Group Management Protocol (IGMP) версии 3 - Фильтрация IGMP - Multicast VLAN registration (MVR) - QoS: • Стандарт 802.1p CoS и поле классификации DSCP - QoS ACL - Четыре выходные очереди на каждом порте - Возможность настройки расписания SRR - Weighted tail drop (WTD) - Строгий приоритет очереди - Функция Cisco CIR - Возможность ограничения трафика по признакам: MAC-адресу, IP-адресу, номера портов TCP/UDP с использованием списков доступа - Асинхронные прием и передача данных - Возможность настройки до 64 политик на каждом порте Fast Ethernet или Gigabit Ethernet 2.5. Сетевая безопасность: - IEEE 802.1x - IEEE 802.1x с назначением VLAN - IEEE 802.1x с голосовыми VLAN - IEEE 802.1x и безопасность портов - IEEE 802.1x с гостевой VLAN - Веб-аутентификация для не клиентов 802.1x - MAC Auth Bypass (MAB) - Списки доступа, зависящие от портов, для интерфейсов 2 уровня - Однонаправленная фильтрация MAC-адресов - Блокировка неизвестной многоадресной/одноадресной передачи - SSHv2 и SNMPv3 - Поддержка двунаправленной передачи данных на порте Switched Port Analyzer (SPAN) - Аутентификация TACACS+ и RADIUS - Оповещение о MAC-адресах - DHCP snooping - DHCP Interface Tracker (Option 82) - Безопасность портов - Доверенная граница - Многоуровневая безопасность - BPDU Guard - Spanning-Tree Root Guard (STRG) - Фильтрация IGMP - Динамическое назначение VLAN - Cisco Network Assistant - Поддержка до 512 настаиваемых пунктов, доступны 2 профиля: Безопасность (384 пунктов безопасности в списках доступа и 128 политик QoS), и QoS (128 пунктов безопасности в списках доступа и 384 политик QoS) 3. Управление: 3.1. Особенности управления: - Командная строка Cisco IOS Software CLI или эквивалент - IP Service Level Agreement - Шаблоны для управления базой коммутации - Каналы VLAN - Поддержка до 255 VLAN и до 128 ступеней spanning-tree - Поддержка до 400 идентификаторов VLAN - Cisco VTP - IGMPv3 Snooping для IPv4 и MLD v1 и v2 Snooping для IPv6 - Remote SPAN (RSPAN) - Маршрутизация 2 уровня - Группы RMON - Domain Name System (DNS) - Trivial File Transfer Protocol (TFTP) - Network Timing Protocol (NTP) - Cisco Discovery Protocol версий 1 и 2 - Link Layer Discovery Protocol (LLDP) и LLDP Media Extensions (LLDP-MED) - IPv6-хост обеспечивает управление IPv6: двойной стек IPv4/IPv6, однонаправленный тип адресов, ICMPv6, поиск AAAA DNS через IPv4, Secure Shell (SSH) для v6, обнаружение смежных IPv6, CDP, Telnet, TFTP, SNMP, HTTP, HTTPS , Traceroute, системный журнал для v6 3.2. Cisco Network Assistant Software или эквивалент: - Поддержка администрирования до 250 пользователей - Удобный графический интерфейс - простое обновление программного обеспечения Cisco IOS - Поддержка многоуровневой настройки - Возможность настройки нескольких устройств и портов - • Система оповещений 4. Операционная система - версия операционной системы IOS не менее: LAN Base | 9 шт. |