Приложение № 2 к извещению

№ 2 от     08 июня 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ

# Директор МОУ «Лицей № 1»

должность, организация

## Л.И. Лурье

подпись, фамилия, имя, отчество

М.П. «_____» ___________________2010    г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на РАЗРАБОТКу ПРОЕКТНО-сметной  ДОКУМЕНТАЦИИ НА капитальный ремонт  здания

__МОУ «Лицей №1», пр. Якуба Коласа,12

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | ##### МОУ «Лицей №1», пр.Якуба Коласа,12, г.Пермь |
| 2.Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 3. Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 4. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | - Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания: - Выполнить раздел АС, в составе раздела предусмотреть: - Устройство утепленного вентилируемого фасада; - Устройство комнаты личной гигиены для девочек; - Устройство входных групп (центральный вход); - Устройство помещения для охраны с установкой телевизионного оборудования системы видеонаблюдения; - Ремонт отмостки; - Устройство медицинского и процедурного кабинета (с устройством медицинского оборудования); - Оборудование комнаты для хранения уборочного инвентаря; - Устройство 2-х дополнительных классов; - Устройство пола; - Расширение пожарных выходов; - Устройство эвакуационных наружных лестниц; - Внутреннюю отделку. - Выполнить раздел ГП, в составе раздела предусмотреть: - Комплексное благоустройство территории; - Устройство проездов и пешеходных дорожек; - Устройство ограждения. - Выполнить раздел ОВ: замена системы отопления и вентиляции в составе проекта предусмотреть: - установку узла учета теплоносителя, руководствуясь (Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя №954 от 25.09.95) и требованиями о составе проектной документации, предъявляемые при согласовании с ООО «Пермская сетевая компания»; - устройство узла управления системы отопления, специальное помещение для узла управления и узла учета с бетонным полом, кирпичными стенами, металлическими дверями с внутренним замком. Предусмотреть освещение помещения узла управления и учета теплоносителя; - предусмотреть мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. - Выполнить раздел ВК: замена системы водоснабжения и водоотведения, в составе проекта предусмотреть: - устройство питьевого фонтанчика в помещении буфета с водоочистителем; - Установку дополнительных раковин для мытья рук в помещении буфета; - установку узла учета теплоносителя, руководствуясь (Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя №954 от 25.09.95) и требованиями о составе проектной документации, предъявляемые при согласовании с ООО «Пермская сетевая компания»; - мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. - Выполнить разделы ЭС, ЭО: замена системы внутреннего электроснабжения в том числе (электрическое внутреннее освещение), в составе проекта предусмотреть: - мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. - Выполнить раздел ЭМ: силовое электрооборудование, в составе раздела предусмотреть: - Силовое электрооборудование (электроснабжение системы вентиляции). - Оборудование комнаты для хранения уборочного инвентаря; - Устройство 2-х дополнительных классов; - Устройство пола; - Расширение пожарных выходов; - Устройство эвакуационных наружных лестниц; - Выполнить разделы ООС (охрана окружающей среды, ПОС (проект организации строительства), ПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности), ОДИ (мероприятия по обеспечению доступа инвалидов), СМ (сметная документация), ПОД (проект организации работ по сносу или демонтажу). - При разработке рабочего проекта руководствоваться Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», МДС 13-1.99 (2000), ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация», СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов», СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб», ГОСТ 21.601-79 «Водопровод и канализация. Рабочие чертежи», СНиП2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», Гост 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей документации отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», ГОСТ Р 5057.15-97, СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений иных объектов», «Правила устройства электроустановок», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 , №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 6. Срок начала и окончания производства работ | 30 дней с момента подписания Контракта |
| 7. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ |
| 8. Особые условия проектирования | - Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. Согласовать с ФГУ «Ростехнадзор», ООО «Пермские тепловые сети», МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми, с КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». - Согласование проектно-сметной документации со всеми заинтересованными инстанциями выполняет подрядная организация. |

Ответственный представитель Заказчика – Глухова Ольга Николаевна

фамилия, имя, отчество

________________________________________________________________________________________________