Приложение № 1

к Извещению о проведении   запроса котировок

№ 1от 08.06.2010 г.

Утверждаю:                                                                          Согласовано:

директор МОУ «Гимназия № 4                                            ______________________

имени братьев Каменских» г. Перми                                   ______________________

_________________ /Т.М. Дьякова/                                     _____________ /________/

Техническое задание

на поставку компьютерного  оборудования

в МОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г. Перми

по адресу: ул. Плеханова, 41

Компьютер ученика в комплекте,  количество -  24 штуки

| Процессор |  |
| --- | --- |
| Тип процессора | Intel Atom D510 или эквивалент |
| тактовая частота | Не менее 1.66 ГГц |
| Количество ядер | Не менее 2 |
| Платформа |  |
| Интерфейс SATA | 1 x Serial ATA II, до 3 Гбит/с |
| Аудио-кодек | ALC888S или эквивалент |
| Сетевая карта | Поддерживается 10/100/1000 Fast Ethernet или эквивалент |
| Порты ввода/вывода | 6 x USB 2.0 2 х Выход на наушники 1 x Микрофонный вход 1 x D-Sub 1 x RJ45 1 x Audio-Out |
| Оперативная память |  |
| Тип памяти | DDR-2 |
| Частота функционирования, не менее | 800 МГц |
| Объём памяти в базовой комплектации, не менее | 2048 МБ |
| Накопители |  |
| Объем | 250 Гбайт |
| Буфер | Не менее 8 Мб |
| Среднее время доступа | 8.9 мс |
| Интерфейс | SATA-II с поддержкой NCQ |
| Видеоадаптер |  |
| Видеопамять, не менее | 256 Мб |
| Тип памяти | DDR2 |
| Корпус |  |
| Варианты корпуса | mini-ITX, с возможностью крепления на стенку монитора |
| Цвета, используемые в оформлении | Черный |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 171x 150 x 262 мм мм+3мм |
| Предустановленное программное обеспечение |  |
| Операционная система | ОС Microsoft® Windows 7 Профессиональная с возможностью установки ОС Microsoft® Windows XP Pro SP2 или эквивалент |
| Дополнительное лицензионное программное обеспечение | В комплекте с ПК должно быть поставлено (а так же предустановленно и настроено) Программное обеспечение для защиты от вирусных программ с продолжительностью лицензии не менее 3 лет. В комплекте с ПК должно быть поставлено (а так же предустановленно и настроено) ПО резервного копирования и восстановления ОС, реализующее следующие функции: возможность загрузки ПО восстановления с жесткого диска при потере работоспособности (невозможности загрузки) ОС; размещение резервных копий на скрытом разделе жесткого диска, не доступном для установленной ОС; однократное создание базового образа системного раздела, включая все предустановленное специализированное ПО заказчика только при производстве ПК; возможность создания конечным пользователем только дифференциальной копии системного раздела для резервирования дополнительно устанавливаемого ПО; отсутствие возможности перезаписи конечным пользователем (включая администраторов ПК) базового образа системного раздела, созданного при производстве ПК; возможность восстановления системного раздела по выбору пользователя как из базового архива, так и из дифференциальной копии; обеспечение сохранности (неизменности) данных, хранимых на остальных разделах жесткого диска, при операциях восстановления системного раздела. В комплекте ПК должно быть поставлено (а также предустановленно и настроено) программное обеспечение для работы с текстовыми документами и таблицами, а также полностью совместимое с документами формата .docx и .xlsx. |
| Комплектация поставки: |  |
|  | VESA-крепление Внешний блок питания на 40Вт/19В Инструкция пользователя Диск с драйверами Клавиатура Genius KB-200 USB, black (или эквивалент) Мышь Genius NetScroll 200 black 1600 dpi оптическая USB (или эквивалент) Сетевой фильтр не менее 6 розеток, длина провода не менее 1.8 метра Кабель электропитания. Руководство пользователя. Гарантийный талон. |
| Требование к качеству товара: | Сертификат соответствия ГОСТ Р Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам СанПиН, МСанПиН |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Дисплей |  |
| Размер (дм) | (47 см) |
| Величина зерна (мм), не более | 0.2835 мм |
| Яркость (кд/м2), не менее | 300 кд/м2 |
| Контрастность, не менее | 1000:1 - типичная, 10000:1 - динамическая |
| Угол обзора (вертикальный/горизонтальный), не менее | 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR > 10:1 |
| Среднее время отклика (мс), не более | 5 |
| Максимальное количество цветов, млн, не менее | 16,2 |
| Максимальное разрешение, не менее | 1366 x 768 |
| Разъемы | 15-контактный D-sub, |
| Габариты c подставкой (ширина х высота х глубина), не более, мм | 446 x 351 x 199 мм мм - с подставкой (+/- 3 мм) |
| Вес, не более | 3,5 кг |
| Потребление энергии |  |
| Максимальное потребление (Вт), не более | 23 |
| В режиме сна (Вт), не более | 1 |
| Режим сохранения энергии | Да |
| Корпус |  |
| Цвета | Черный, серебристый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| В комплекте |  |
|  | Кабель электропитания, Кабель видео D-Sub, Диск с программным обеспечением. Руководство пользователя. Гарантийный талон. |