Перечень работ по ремонту лестничной клетки в здании администрации Мотовилихинского район города Перми.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Лестничная клетка (3шт) |  |  |  |
| 1 | Демонтаж облицовки стен и потолка по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей панелями МДФ | 1 м2 стены | 170 |
| 2 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 170 |
| 3 | Сплошное шпаклевание стен выше панели из декоративной штукатурки | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,9 |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 |
| 5 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: панелей | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,8 |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 |
| 7 | Установка доводчиков | 100 комплектов | 0,05 |
| 8 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 5 |
| 9 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей откосов водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 10 | Демонтаж облицовки стен лестничных маршей и площадок по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей из ГКЛ | 1 м2 стены | 56 |
| 11 | Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо | 100 м шва | 0,25 |
| 12 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: поручней | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 14 | Смена светильников : с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,08 |
| 15 | Гладкая облицовка цоколя из плитки керамической на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,12 |

Все материалы, указанные выше, могут быть заменены аналогичными материалами, обладающими подобными техническими характеристиками и свойствами.