Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту остановочных пунктов с установкой урн

на территории Орджоникидзевского района г.Перми.

Объем выполняемых работ: согласно прилагаемому локальному сметному расчету.

Муниципальный заказ включает в себя ремонт остановочных пунктов в количестве 27 (двадцать семь) шт.

Состав работ:

1. Демонтаж (разборка) аварийного павильона на ост. м/р Чапаевский;

2. Ремонт и покраска стен павильонов;

3. Ремонт и замена перекрытий павильонов;

4. Ремонт и восстановление скамей павильонов;

5. Восстановление урн у павильонов.

Условия выполнения работ:

- Начало производства работ: с момента заключения контракта

- Окончание производства работ: 2 августа 2010 г.

3.  Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать нормативным документам (СНиП, ГОСТ и др.).

4.  Выполненные работы предъявляются Заказчику с предъявлением исполнительной документации, включающей общий журнал работ, исполнительные схемы, фотодокументы, документы, подтверждающие качество  предъявляемых материалов.

Работы по креплению металлопрофиля к каркасу выполнить в антивандальном исполнении. Соединение должно быть безболтовым – клепаное или сварное.

Покраску остановочных павильонов, расположенных на остановочных пунктах, производить в цветовой гамме, рекомендованной архитектурно-планировочным управлением г.Перми: основные элементы павильона (стены) - использовать коричневую краску оттенка RAL 4860(или эквивалент), для покраски отдельных элементов павильона (каркас крыши, скамья и т.п.) – желтую краску оттенка RAL 4834(или эквивалент). Цвет краски согласовывается с заказчиком до начала производства работ.

Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком, устанавливается не менее 12 месяцев.

Перечень остановочных пунктов

на территории Орджоникидзевского района г.Перми.

| № п/п | Наименование улицы | Направление движения |  | Наименование остановки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От | До |  |
| 1 | Васнецова | Репина | Гайвинская | Тепличная |
| 2 | Васнецова | Гайвинская | Репина | Тепличная |

| 3 | Гайвинская | Вильямса | ЖБК-7 | Ул. Репина (Гайвинская) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Гайвинская | ЖБК-7 | Вильямса | СМУ-7 |
| 5 | Гайвинская | ЖБК-7 | Вильямса | Ул. Репина (Гайвинская) |
| 6 | Трясолобова | Портовая | Дорога на Заозерье | Ул. Трясолобова |
| 7 | Карбышева | Репина | Писарева | Ул.Барнаульская |
| 8 | Карбышева | Репина | Писарева | М/р Гайва |
| 9 | Новогайвинская | Граница района | Мост через реку Гайва | Граница района (ул. Новогайвинская) |
| 10 | Дорога на Мостовую | Кольцо автобуса №44 | Ж/д переезд | Изоляторный |
| 12 | Бушмакина | Ракитная | Генерала Доватора | Больница |
| 14 | Ольховская | Химиков | Генерала Доватора | Школа (м/р Камский) |
| 15 | Химиков | Ольховская | Наймушина | МУ №54 |
| 16 | Академика Веденеева 1кат. | Лянгасова | Первомайская | Ул. Веденеева |
| 17 | Менжинского | Фрунзе | Первомайская | Магазин Парус |
| 18 | Соликамская | Граница района | Первомайская | М/р Чапаевский (Соликамский тракт) |
| 19 | Соликамская | Граница района | Первомайская | Авто-предприятие |
| 20 | Соликамская | Граница района | Первомайская | ОАО «Камтекс» |
| 21 | Соликамская | Первомайская | Граница района | ОАО «Камтекс» |
| 22 | Первомайская | Соликамская | Цимлянская | Ул. Щербакова |
| 23 | Цимлянская | Первомайская | Перевалочная | М/р Левшино |
| 24 | Корсуньская | Бумажников | Пост ГИБДД | ВНИИБ |
| 25 | Бумажников | Корсуньская | Бенгальская | Бумкомбинат |
| 26 | Дорога на Мостовую | Кольцо автобуса №44 | Ж/д переезд | Н. Мостовая |
| 27 | Лянгасова | Соликамская | Веденеева | М/р энергетик |