Приложение №2

К извещению о запросе котировок цен № 1 от «17» июня 2010 г.

Утверждаю:

И.о. начальника управления развития

коммунальной инфраструктуры

администрации города Перми

__________________ /И.В. Васькина/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| - Основание для разработки проектной документации | 1. Постановление администрации города Перми от 05.12.2008 № 1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы» (с изменениями и дополнениями) пункт 1.2.11. 2. Решение Пермской городской Думы от 22.12.2009 № 315 «О бюджете города Перми на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». |
| --- | --- |
| - Вид строительства | Линейный объект капитального строительства (новое строительство) |
| - Линейный объект | Газопроводы общей протяжённостью 4.6км с возможностью газоснабжения жилых домов микрорайона Голованово города Перми, в том числе: а) газопровод низкого давления (подземный переход) через улицы: ул.Бенгальскую, ул.Яблоневую, ул.Рябиновую, ул.Сиреневую, ул.Луговую, ул.Прохладную б) газопровод высокого давления по ул. Пузырева |
| - Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми. |
| - Материалы, предоставляемые Заказчиком | План микрорайона Голованово города Перми с административными границами. Данные по количеству газифицируемых домов. Данные об объемах потребления природного газа. Предпроектное решение по размещению объектов газоснабжения. Материалы топографических и инженерно-геологических изысканий. Согласованная с ЗАО «Фирма «Уралгазсервис» схема газораспределения. Технические условия подключения к газораспределительным сетям от 08.06.2009 № 05/00001-30. точка подключения к газораспределительным сетям – газопровод среднего давления Ду325 по ул. Целинная. |
| - Основной перечень выполняемых работ | I. Подготовка проектной документации. - Подготовка проектной документации (в том числе рабочей документации), в объёме, согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., достаточном для прохождения экспертизы и получения разрешения для строительства. - Подготовка декларации пожарной безопасности. - Согласование проектной документации с Заказчиком, эксплуатирующей организацией, выдавшей технические условия. II. Подготовка сметной документации. - Сводный сметный расчёт выполнить в базовых ценах 2001 года с пересчётом в текущие цены. III. Подготовка пакета документов для проведения экспертизы промышленной безопасности. - Подготовка пакета документов для проведения экспертизы. - Сдача пакета документов на экспертизу. - Получение результатов экспертизы. IV. Выполнение инженерных изысканий: 1. Выполнение корректуры существующих инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. V. Утверждение проектной документации у Заказчика. 1. Направление на утверждение Заказчику проектной документации проводится после получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. VI. Сдача работ Заказчику. |
| - Требования к результатам работ | Передача Заказчику согласованной проектно-сметной документации и иных материалов осуществляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах на электронном носителе. |
| - Особые условия | - Выдача Заказчиком Подрядчику исходных картографических материалов на территории подлежащие газификации на основе дежурного плана города Перми. - Получение Заказчиком технических условий. - Утверждение Заказчиком проектной документации. |
| - Требования к сроку гарантии | 24 месяца с момента передачи проектной документации Заказчику. |
| 10. Максимальный срок проведения работ | 120 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |