Приложение №1

к извещению

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту помещений правого крыла второго этажа объекта культурного наследия «здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», г.Пермь, ул.Ленина,23

РАЗДЕЛ 1   (Лот№1) Усиление перекрытия 2-го этажа правого крыла здания по ул.Ленина,23

- Произвести демонтаж покрытий деревянных полов третьего этажа

- Произвести демонтаж простильных деревянных полов

- Произвести демонтаж лаг

- Удалить шлаковую засыпку и кирпичный лом  с наката перекрытия второго этажа

- Произвести усиление деревянных балок верхнего яруса перекрытия путем постановки металлических хомутов

- Произвести усиление деревянных балок нижнего яруса перекрытия путем постановки концевых металлических протезов с заделкой их в кирпичную кладку стен

- Произвести ремонт кирпичной кладки верха наружных стен с устройством гнезд для заделки концов деревянных балок верхнего яруса перекрытия

- Произвести демонтаж деревянных прогонов и подкладок под концами балок верхнего яруса вдоль внутренней несущей стены здания

- Выполнить ремонт верхних рядов кирпичной кладки внутренней несущей  стены, поверх отремонтированной кладки выполнить кирпичный пояс в качестве опоры для концов балок верхнего яруса перекрытия

- Выполнить монолитный железобетонный пояс поверх кирпичной кладки наружных стен

Выполнить монтажные работы в эксплуатируемом здании, совместно со смежными подрядными организациями.

При производстве работ строго соблюдать выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работающих в здании людей, недопущению порчи помещений, имущества и оборудования находящихся выше и ниже зоны производства работ

РАЗДЕЛ 2      (Лот №2)  Ремонтно-реставрационные работы в кабинете №16 (по плану БТИ) правого крыла второго этажа здания по ул.Ленина,23

Пол

- Демонтировать многочисленные покрытия пола

- Выполнить ремонт черного дощатого пола

- Воссоздать паркетное покрытие пола из дубовой клепки, с устройством плинтусов из дуба

Стены

- Демонтировать общивки стен

- Демонтировать дверные блоки

- Произвести вычинку кирпичной кладки стен

- Произвести усиление стен над дверными проемами установкой металлических перемычек

- Выполнить оштукатуривание стен известковым составом

- Выполнить ремонт штукатурки оконных откосов

- Произвести замену деревянных оштукатуренных заполнений проемов на каркасные с обшивкой листами ГВЛ и устройством звукоизоляционных прокладок

- Произвести замену подоконных досок

- Воссоздать штукатурные тяги

- Установить обратно дверные блоки, обновить лакокрасочное покрытие дверных полотен

Потолок

- Демонтировать подвесные потолки, оштукатуренный деревянный подшив потолка

- Произвести ремонт и усиление деревянных балок перекрытия

- Восстановить деревянный подшив потолка с устройством огнезащитного слоя из гипсокартонных листов

- Смонтировать подвесной потолок с обшивкой листами ГВЛ в два слоя

- Воссоздать потолочные штукатурные тяги

Отделка

Пол – прозрачное лаковое покрытие

Откосы, штукатурный декор – окраска водно-дисперсионными красками

Потолок – стеклохолст, окраска водно-дисперсионными красками

Стены – декоративное лакокрасочное покрытие ATF ARABESQUE или Эквивалент

Дверные блоки, отопительные приборы – масляная окраска

РАЗДЕЛ 3    (Лот №3)  Ремонтно-реставрационные работы в кабинете №17 (по плану БТИ) правого крыла второго этажа здания по ул.Ленина,23

Пол

- Демонтировать многочисленные покрытия пола

- Выполнить ремонт черного дощатого пола

- Воссоздать паркетное покрытие пола из дубовой клепки, с устройством плинтусов из дуба

Стены

- Демонтировать общивки стен

- Демонтировать дверные блоки

- Произвести вычинку кирпичной кладки стен

- Произвести усиление стен над дверными проемами установкой металлических перемычек

- Выполнить оштукатуривание стен известковым составом

- Выполнить ремонт штукатурки оконных откосов

- Произвести замену деревянных оштукатуренных заполнений проемов на каркасные с обшивкой листами ГВЛ и устройством звукоизоляционных прокладок

- Произвести замену подоконных досок

- Воссоздать штукатурные тяги

- Установить обратно дверные блоки, обновить лакокрасочное покрытие дверных полотен

Потолок

- Демонтировать подвесные потолки, оштукатуренный деревянный подшив потолка

- Произвести ремонт и усиление деревянных балок перекрытия

- Восстановить деревянный подшив потолка с устройством огнезащитного слоя из гипсокартонных листов

- Смонтировать подвесной потолок с обшивкой листами ГВЛ в два слоя

- Воссоздать потолочные штукатурные тяги

Отделка

Пол – прозрачное лаковое покрытие

Откосы, штукатурный декор – окраска водно-дисперсионными красками

Потолок – стеклохолст, окраска водно-дисперсионными красками

Стены – декоративное лакокрасочное покрытие ATF ARABESQUE

Дверные блоки, отопительные приборы – масляная окраска

РАЗДЕЛ 4    (Лот №4)  Ремонт кабинетов правого крыла второго этажа здания по ул.Ленина,23

(помещения №№1,7,8,13,15, коридоры)

Помещение №1

- Выполнить перепланировку помещения

- Произвести установку трех дверных блоков, в т.ч. одного металлического (дверные блоки поставляет заказчик)

- Произвести восстановление поверхности оштукатуренных стен

- Произвести восстановление  поверхности потолка содержащего штукатурный декор

- В качестве отделки стен и перегородок использовать обои с последующей окраской водно-дисперсионными красками

- В качестве отделки  потолка применить белую водно-дисперсионную краску

Помещения №№ 7,8

- Восстановление поверхности оштукатуренных криволинейных откосов

- Водно-дисперсионная окраска откосов

- Водно-дисперсионная окраска стен

Малый зал заседаний (помещение № 13)

- Выполнить обновление лакокрасочного покрытия гладких поверхностей стен, потолка, откосов

- Выполнить обновление лакокрасочного покрытия лепного и штукатурного декора стен и потолка

- Смонтировать шесть потолочных  диффузоров системы вентиляции

Помещение №15

- Восстановить облицовку стен из ГКЛ

- Восстановить отделку стен, дверных откосов

Коридор второго этажа, правого крыла здания (вдоль ул. Сибирская)

- Выполнить защитное покрытие паркетных полов (на период проведения работ в помещениях правого крыла)

- Восстановить лакокрасочное покрытие стен и лепного декора

- Восстановить лакокрасочное покрытие потолка

- Восстановить лакокрасочное покрытие дверных блоков

- Восстановить лаковое  покрытие паркетного пола

Коридор второго этажа, основного здания (вдоль ул. Ленина)

- Восстановить лакокрасочное покрытие стен и лепного декора

- Восстановить лакокрасочное покрытие потолка

- Восстановить лаковое  покрытие паркетного пола