Приложение №1

к муниципальному контракту

№____ от _______________2010г.

## Техническое задание на поставку товаров.

- Предмет контракта:

Поставка изолирующих костюмов открытого типа для работы с АХОВ (дыхательный аппарат располагается снаружи).

2. Количество: 8 комплектов.

3. Срок и условия поставки товара:

1) Поставка костюмов открытого типа (дыхательный аппарат располагается снаружи)по адресу:

г. Пермь, ул. Героев Хасана,31, 1 этаж, (склад).

2) Срок поставки Товара Заказчику – в течение 30 рабочих дней с момента подписания контракта.

4. Комплектность костюмов:

1) костюм (с вклеенными сапогами,с системой поддува  подкостюмного пространства)

2) накидка для защиты дыхательного аппарата от облива жидкими АХОВ;

3) вешалка;

4) карандаш для ухода за молнией;

5) наружные кевларовые перчатки;

6) смазка для байонетной системы.

5. Технические и функциональные характеристики:

Изолирующий костюм открытого типа для работы с АХОВ предназначеный для изоляции кожных покровов человека от опасных и вредных факторов окружающей среды, возникающих во время тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, а также вследствие неблагоприятных климатических воздействий.

Изолирующий костюм открытого типа для работы с АХОВ должен соответствовать требованиям норм пожарной безопасности НПБ 162-2002 «Специальная защитная одежда пожарных изолирующего типа. Общие технические требования. Методы испытаний» и сертифицирован в области пожарной безопасности.

Техническое описание.

Изолирующий костюм открытого типа для работы с АХОВ из специальной полиамидной ткани покрытой ПВХ с обеих сторон. Костюм должен быть полностью герметичен, обеспечивать защиту от широкого спектра агрессивных сред (физически и химически агрессивных жидкостей и химически агрессивных газов), повышенных тепловых воздействий и неблагоприятных климатических условий, возникающих при тушении пожаров в диапазоне температур от -40 до 60°С.

Перчатки двухслойные: наружный слой – нитриловый каучук, внутренний слой – хлоропреновый каучук, текстильная подкладка. Крепятся к костюму с помощью байонетных соединений.

Сапоги: вклеенные, с металлическим подноском и стальной стелькой. Материал ПВХ. Костюм предназначен для использования с дыхательным аппаратом со сжатым воздухом. Дыхательный аппарат со сжатым воздухом располагается снаружи.

Костюм должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.064-84 и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждён соответствующими документами и иметь Санитарно-Эпидемиологическое заключение.

6. Гарантийные обязательства:

6.1. Товар (в том числе комплектующие изделия, составные части Товара и материал, используемый при его производстве) должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовленным не ранее 2009 года, не должен иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления.

6.2. Гарантийный срок товара составляет 12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема-передачи.

6.3. Гарантийное и сервисное обслуживание производится поставщиком товара.

6.4. К поставляемому товару  обязательно должны прилагаться:

1) инструкция по эксплуатации на русском языке;

2) сертификаты  соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения

6.5. Товар должен  быть пригоден для использования по назначению. Качество товара должно  соответствовать действующим в Российской федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров, и подтверждаться соответствующими документами.

Товар не должен иметь внутренних и внешних дефектов,в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению.

Заказчик ________________________                    Поставщик _______________________________