Приложение № 1

к извещению № 13 от 23.06.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обеспечению водоотвода на ул. 1905 г. в Мотовилихинском районе г. Перми

Стоимость выполняемых работ:     499 933 рублей 63 коп.

Срок выполнения работ:  с момента заключения муниципального контракта до 01 августа     2010г.

Состав выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрезерование асфальтобетонных покрытий толщиной слоя до 90 мм | м2 | 119,2 |
| 2 | Разборка покрытия и оснований щебеночных | м3 | 17,88 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | т | 56,62 |
| 4 | Врезка в существующий ливнеприемный колодец трубы диаметром 219 мм | м | 3 |
| 5 | Обратная засыпка траншеи щебнем фр. 20-40 мм, М1000, с уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 0,21 |
| 6 | Ремонт ливнеприемного колодца | шт | 1 |
| 7 | Розлив вяжущего по основанию из щебня | м2 | 0,26 |
| 8 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой асфальтобетонной смеси, марка 1, толщиной 5см | м2 | 0,14 |
| 9 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А, марка 1, толщиной 5 см | м2 | 0,14 |
| 10 | Резка стальной трубы диаметром 219 мм, толщина стенки 5 мм, вдоль тела трубы (заготовка металлических лотков) | 1м реза | 295 |
| 11 | Приварка анкеров из арматуры класса А-1 диаметром 8 мм длинной 100 мм к металлическим лоткам | шт | 590 |
| 12 | Приварка опорных полок с двух сторон из арматуры класса А-1 диаметром 12 мм внутри металлического лотка | м | 590 |
| 13 | Установка стального листа толщиной 10 мм на опорные полки, приварка стального листа к металлическому лотку | т | 4,412 |
| 14 | Установка металлического лотка в сборе | м | 295 |
| 15 | Сварка поперечных стыков металлического лотка | шт | 27 |
| 16 | Устройство бетонной подготовки, класс бетона В30(М400) крупность заполнителя 20мм | м3 | 23,17 |
| 17 | Изготовление ливнеприемных решеток из стального листа толщиной 20 мм | шт | 28 |
| 18 | Установка ливнеприемных решеток на опорные полки, приварка ливнеприемных решеток к телу трубы | шт | 28 |
| 19 | Битумно-резиновая изоляция. | м2 | 118 |

Технические характеристики материалов:

| № | Наименование материала | Марка/Тип/Класс |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебень фр. 20-40 мм | М1000/-/- |
| 2 | Бетон с крупностью заполнителя 20 | (М400) /-/В30 |
| 3 | Труба стальная электросварная прямошовная | Ст3пс/-/ |
| 4 | Арматура | Ст3пс /-/А-1 (А-240) |
| 5 | Прокат толстолистовой из углеродистой стали | Ст3пс/-/ |
| 6 | Смесь асфальтобетонная горячая пористая | 1/-/- |
| 7 | Смесь асфальтобетонная горячая мелкозернистая | 1/Б/- |
| 8 | Мастика битумно-резиновая | МБР/-/- |
| 9 | Песок крупный | -/-/1 |

Условия выполнения работ:

1.Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование и утверждение график производства работ и проект производства работ, по которым будут выполняться работы до завершения действия контракта. Подрядчик самостоятельно согласовывает  с владельцами подземных коммуникаций производство земляных работ. После согласования и утверждения выше перечисленных документов Подрядчик допускается к работам.

2. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2.

3. Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, «Правил благоустройства и содержания территории города Перми» и других нормативных документов.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

5. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение №2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по обеспечению водоотвода на ул. 1905 г. В Мотовилихинском районе г. Перми –  36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

6. Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

7. В заявке подрядная организация должна описать технологию производства работ с перечислением используемых механизмов и материалов.

8. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по обеспечению водоотвода на ул. 1905 г. производятся согласно приложению №1.

9. Перед монтажом должны быть огрунтованы: внутренняя часть конструкции металлического лотка до сборки, а также труба ввода в ливнеприемный колодец полностью со всех сторон.

10. Эскиз конструкции водоотводного лотка – приложение №3.

11. Границы производства работ по устройству водоотводного лотка на нечетной стороне ул. 1905 г.:

Начало –  второй ливнеприемный колодец по ходу движения, расположенный между остановкой 1905 года и ул. Смирнова.

Конец  – перекресток улиц 1905 г. и Восстания.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ:

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по обеспечению водоотвода на ул. 1905 г. в Мотовилихинском районе города Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами благоустройства и  содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Несоответствие щебня по марке, указанной в техническом задании | -100 |
| 2 | Не соблюдение прямолинейности ливнеприемного лотка в плане более чем 50 мм | -100 |
| 3 | Высотная отметка ливнеприемного лотка относительно верха проезжей части: - выше - ниже от 10мм до 20мм - ниже 20мм | Работы не принимаются -30 -100 |
| 3 | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | -10 за каждые сутки |
| 4 | Несоответствие бетона по прочности, морозостойкости, водопоглощению. | - 100 |
| 5 | Несоответствие асфальтобетонного покрытия по марке, типу | -100 |
| 6 | Не уплотнен слой основания из щебня по результатам визуального осмотра | -100 |
| 7 | Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| 9 | Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанной в техническом задании | -100 |
| 10 | Неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -100 |
| 11 | Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100 |
| 12 | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства траншеи под металлический лоток в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки | -30 за каждые сутки |
| 13 | Количество сварных стыков не соответствует требованиям технического задания в меньшую сторону | -100 |
| 14 | Длина сварных стыков не соответствует требованиям технического задания в меньшую сторону на 10 мм, более чем у 5% сварных стыков от общего количества | -100 |
| 15 | Наличие в сварных стыках не отбитого шлака, каверн, более чем 5% сварных стыков от общего количества | -100 |
| 16 | Не соответствие размера катета сварного шва требованиям технического задания в меньшую сторону, более чем у 5% сварных стыков от общего количества | -100 |
| 17 | Битумно-резиновая изоляция имеет плохую адгезию с обработанной поверхностью. | -100 |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 |  | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 4 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия |
| 5 | ГОСТ 10706-76 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования. |
| 6 | ГОСТ 14637-76 |  | Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия. |
| 7 | ГОСТ 380-2005 |  | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. |
| 8 | ГОСТ 5781-82 |  | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. |
| 9 | ГОСТ 15836-79 |  | Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия. |
| 10 | ГОСТ 30693-2000 |  | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия. |
| 11 | ГОСТ 11534-75 |  | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 12 | ГОСТ 3242-79 |  | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 13 | ГОСТ 19521-74 |  | Сварка металлов. Классификация. |
| 14 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 9128-97 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 17 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ. |
| 18 | ГОСТ 10704-91 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент. |

Приложение №3

к техническому заданию

ЭСКИЗ КОНСТРУКЦИИ ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА.

На эскизе размеры указаны в миллиметрах.

| № позиции | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Металлический лоток (заготовка из трубы диаметром 219 мм ) |
| 2 | Битумно-резиновая изоляция |
| 3 | Бетонная подготовка (бетон В30 (М400)) |
| 4 | Стальной лист (б=10мм, В=203мм, L=281м) |
| 5 | Анкер (арматура А-1 диаметр 8мм, L=100мм) |
| 6 | Опорная полка (арматура А-1 диаметр 12мм L=2*295=590м |
| 7 | Ливнеприемная решетка (стальной лист б=20мм, В=203мм, L=500мм) |
| 8 | Труба (диаметр 219мм, L=3м) |
| 9 | Ливнеприемный колодец |

Примечания:

- Опорную полку (поз.6)  приварить к металлическому лотку (поз.1) сварным швом с двух сторон. Катеты шва: верхнего – 4мм, нижнего – 5мм. Длина шва 100 мм. Шаг швов 100мм. В местах установки ливнеприемных решеток (поз.7) опорные полки (поз.6) опустить на 10мм.

- Стальной лист (поз.4) приварить сверху к металлическому лотку (поз.1) сварными швами длиной по 100мм с шагом швов 500мм.

- Анкер (поз.5) приварить к металлическому лотку (поз.1) сварным швом с двух сторон. Катет шва 4мм, длина шва 40мм.

- Уплотнение бетонной подготовки (поз.3)  производить глубинным вибратором.

- Нанесение битумно-резиновой мастики (поз.2) производить  под давлением специальным котлом после продувки, сушки и нагрева герметизируемой (обрабатываемой) поверхности.

- Шаг установки ливнеприемных решеток (поз.7) -  10м.

- На входе в ливнеприемный колодец: металлический лоток (поз.1) приварить к трубе (поз.8) по внутреннему диаметру сварным швом длиной не менее 340мм, стальной лист (поз.4) приварить к трубе (поз.8) по внешней поверхности горизонтального среза сплошным сварным швом.

- Стальные листы (поз.4) и ливнеприемные решетки (поз.7) соединить между собой  сварными швами длиной – 50мм.

- Стык трубы (поз.8) на входе в ливнеприемный колодец заделать цементным раствором и произвести внешнюю обмазочную гидроизоляцию.

- Внутреннюю поверхность металлического лотка (поз.1), нижнюю поверхность стального листа (поз.4) и внутреннюю поверхность трубы (поз.8) – загрунтовать.

- По наружной поверхности трубы (поз.8) выполнить обмазочную гидроизоляцию.

- Поперечные сборочные стыки по стальному листу (поз.4) монтируемому между ливнеприемными решетками (поз.7) выполнить сварными с разделкой фасок сверху и снизу. Верхний сварной шов зачистить.

- В стальных листах (поз.4) выполнить технологические отверстия овальной формы

50х70мм  на расстоянии 3м от ливнеприемных решеток (поз.7).