Приложение № 1

к извещению № 13 от 23.06.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по вертикальному озеленению ул. Уинской

в Мотовилихинском районе г.Перми

Стоимость выполняемых работ:    499 910 руб.92 коп..

Срок выполнения работ:  через 5 дней с момента заключения муниципального контракта

Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство вертикального озеленения по ул.Уинской | модуль вертикального озеленения | 4 | 499 910,92 |
| Состав одного модуля вертикального озеленения: - мачта - держатель чаш с двумя консолями; - три двойные стойки с чашами; - чаша - диаметр 600 мм – 3 шт; - чаша - диаметр 800 мм – 3 шт; - один оранжерейный ящик. |  |  |  |
| Состав работ: - монтаж, расстановка мачт держателей чаш с двумя консолями – 4 модуля; Технические характеристики цветочного модуля: - мачта - держатель чаш: стойка – стальная труба, диаметр – 109,0 мм, высота- 3,5 м. Покраска металлических элементов в заводских условиях с предварительным обезжириванием поверхности с последующим грунтованием, (цвет согласовывается с Заказчиком); - оранжерейный ящик наружные габариты: 1000*1000*1000мм, внутренние габариты: 800*800*800мм; - чаша - диаметр - 600мм, высота - 250мм, объем субстрата – 26 л, запас воды - 4,5 л, вес - 4,5 кг, технология двойных стенок с закругленными декоративными краями -12шт; - чаша - диаметр - 800мм, высота - 330мм, объем субстрата – 69 л, запас воды - 6 л, вес - 9 кг, технология двойных стенок с закругленными декоративными краями -12шт; - цвет чаш - зеленый, материал - полиэтилен высокого давления; - цветочные чаши должны быть устойчивы к высоким и низким температурам (от-650С до+850С), к ударам и деформации, ультрафиолетовым лучам, антивандальные, термоизолированные с двойными стенками и отверстиями для дренажа, запаса воды. Иметь соответствующие сертификаты, подтверждающие данные параметры; - чаши должны быть оборудованы технологическими отверстиями для обслуживания и крепления; - модуль вертикального озеленения, в т.ч. чаши, должны соответствовать эскизу - приложение №1 к техническому заданию. |  |  |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает следующее: цветочные чаши, конструктивные элементы, цветочную рассаду и другие применяемые материалы. После получения согласования Подрядчик допускается до выполнения данных работ. Модули вертикального озеленения должны соответствовать приложению №1 к техническому заданию.

Монтаж цветочных чаш производится с укоренившимися однолетними декоративными цветочными культурами (в стадии цветения), высаженными в плодородный субстрат согласно СНиП III-10-75.

Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащие качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь гигиенические сертификаты.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми, СНиП III-10-75.

| № п/п | Критерии оценки качества | (%) снижения от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Места сварочных выступающих швов не проварены полностью, не плотно подогнаны, имеются не прокрашенные участки на конструкциях | - 70 |
| 2 | Присутствуют дефекты, сказывающиеся на эстетическом восприятии вертикального озеленения или ее прочности | - 80 |
| 3 | Вертикальное озеленение в общем композиционном ряду имеет отклонения от прямолинейности перспективы | -80 |
| 4 | Несоответствие материала по типу, марке, цвету, эскизу техническому заданию | -100 |
| 5 | Несоответствие параметров модуля цветочного оформления, указанные в техническом задании , в т.ч цветочному эскизу (приложение №1 к тех заданию) | -100 |
| 6 | Болтовое крепления ненадежно закреплено и подогнано | -100 |

Приложение №1

к  техническому заданию

Эскиз модуля вертикального озеленения

по ул. Уинской в Мотовилихинском районе г.Перми

оранжерейный ящик

1000*1000*1000 мм

Цветочые чаши

Диаметр 600 мм

Диаметр 800 мм