Приложение № 1 к Извещению № 8 от 24.06.2010 г.

Техническое задание

| № п\п | Наименование | Количество | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеллаж односторонний | 18 | Полки и корпус: Ламинированные ДСП Высота – 2000мм. Ширина – 1000мм. Глубина – 300мм. Расстояние от нижней полки – 100мм. Высота нижней полки – 250мм. Количество полок – 6. Толщина полки – 16мм. Крепление полок с помощью пластиковых клипс. Задняя стенка из ДВП ламинированная, под цвет стеллажа. Расстояние между полками – 300мм. Цвет: бук Бавария темный – 18 шт. Материал: ДСП ламинированный. Сборка. Кромка – термо ПВХ 2мм. на видимых деталях изделия. Срок гарантии – 2 года. |
| 2 | Стеллажи двухсторонние | 25 | Полки и корпус: ламинированные ДСП Ширина – 1000мм. Высота – 2000мм. Глубина – 450мм. Высота от пола до нижней полки – 140мм. Количество полок 6 шт. Расстояние между полками – 300мм. Высота нижней полки – 250мм. Каждая полка укреплена снизу перекладинами, сверху имеет закрепляющую перекладину от одной боковины до другой Материал: ЛДСП толщиной – 16мм. Кромка – термоПВХ – 2мм. на видимых деталях изделия. Цвет – бук Бавария темный – 25 шт. Срок гарантии – 2 года. Сборка. |