Приложение №2

к извещению о проведении аукциона в электронной форме

от «25» июня 2010 года № 107ЭА

Техническое задание

на выполнение работ по нанесению и поддержанию дорожной разметки

на дорогах и улицах города Перми.

- Порядок и этапы выполнения работ Подрядчиком.

  - Подготовка технологической документации.

    - После подписания контракта получить у Заказчика схемы нанесения дорожной разметки.

    - Подготовить и согласовать с Заказчиком календарный план выполнения работ.

    - Подготовить технологическое описание выполнения работ:

    - технологические карты выполнения работ, включающих схемы ограждения мест производства работ и расстановки дорожных знаков, информацию о составе машин и механизмов применяемых при выполнении работ, длине захватки и последовательности выполняемых операций;

    - спецификацию на применяемые материалы с указанием технических характеристик и приложением документов подтверждающих качество (удостоверение о государственной гигиенической регистрации, паспорт качества завода изготовителя);

    - информацию об инженерно-техническом персонале с указанием должностей и контактных телефонов;

    - перечень работ осуществляемых субподрядными организациями в случае привлечения таковых.

    - Разработать схему организации движения транспорта в местах производства работ, согласовать с балансодержателем соответствующей дороги, отделом ГИБДД УВД по городу Перми, утвердить у  Заказчика.

    - Передать технологическую документацию Заказчику не позднее 5 календарных дней с момента заключения контракта.

  - Подготовка поверхности дорожного покрытия.

    - Произвести демаркировку всех сохранившихся на покрытии старых линий разметки на всем протяжении участков определенных данным техническим заданием для нанесения дорожной разметки.

    - Определить участки покрытия, непригодные для нанесения дорожной разметки, если таковые существуют, сообщить обо всех случаях Заказчику с указанием причин и точного места их расположения.

    - Произвести очистку покрытия под нанесение разметочного материала от загрязнений.

  - Работы по нанесению дорожной разметки.

    - Выполнить работы по нанесению дорожной разметки в объеме, указанном в п.3.1. технического задания и в соответствии со схемой нанесения дорожной разметки.

    - Обеспечить безопасность дорожного движения при выполнении работ в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001.

    - Обеспечить выполнение и контроль соблюдения правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ.

    - Обеспечить при выполнении работ безопасность транспортных средств и пешеходов, сохранность зеленых насаждений, объектов городской собственности.

    - Все работы производить в соответствии с утвержденной схемой организации движения транспорта на время производства работ.

  - Работы по поддержанию дорожной разметки.

    - На протяжении всего срока выполнения работ обеспечить соответствие дорожной разметки требованиям данного технического задания:

    - за свой счет обеспечить регулярный технический осмотр (не реже одного раза в две недели) состояния дорожной разметки, обо всех дефектах и нарушениях разметки и возможных сроках их устранения в течение 1 (Одного) дня сообщать Заказчику в письменном виде;

    - за свой счет и в установленные Заказчиком сроки устранять все дефекты и нарушения разметки. О выполнении работ по устранению дефектов и нарушений в течение 2 (двух) дней сообщать Заказчику в письменном виде.

- Требования к качеству выполнения работ Подрядчиком

и применяемым Подрядчиком материалам.

  - Дорожная разметка, нанесенная Подрядчиком, должна соответствовать требованиям Заказчика п.2. и п.3.1. настоящего технического задания, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004.

  - Дорожная разметка наносится материалами (краской, пластиком) с применением световозвращающих элементов.

  - Материалы, применяемые Подрядчиком для дорожной разметки, должны соответствовать требованиям п.2. и п.3.1. настоящего технического задания, ГОСТ Р 52575-2006, Методическими рекомендациями по выбору и применению материалов для разметки автомобильных дорог (разработанными ФГУП «Союздорнии», Москва 2002), Методическими рекомендациями по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (Росавтодор М.,2001).

  - На этапах выполнения работ по поддержанию дорожной разметки износ материала разметки не должен превышать:

    - для разметки 1.1 – 1.11 (согласно ГОСТ Р 51256-99) на любом контрольном участке, площадь окраски которого составляет 5 кв. м,  - 20% от площади контрольного участка;

    - для разметки 1.12-1.25 (согласно ГОСТ Р 51256-99) любого контрольного элемента,  -20% от окрашенной площади данного элемента.

  - На этапах выполнения работ по поддержанию дорожной разметки значения коэффициентов яркости и световозвращения должны соответствовать ГОСТ Р 51256-99.

  - Все работы выполняются согласно календарному плану выполнения этапов работ или в указанные Заказчиком сроки, обо всех отступлениях сообщать Заказчику в течение 1 (Одного) рабочего дня.

  - Все работы выполняются работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

- Объемы и места выполнения работ

  - Спецификация на выполняемые работы	  Таблица №1

| Наименование объекта | № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Общая площадь линий разметки, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| УДС города Перми | 1.1.-1.25 | Горизонтальная дорожная разметка | 3330,00 |

  - Место выполнения работ – улично-дорожная сеть города Перми. Непосредственное место нанесения дорожной разметки определяется в соответствии со схемами нанесения дорожной разметки, предоставляемыми Заказчиком после подписания контракта.