Приложение №2

к извещению о проведении аукциона в электронной форме

от «25» июня 2010 года № 122 ЭА

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению и установке дорожных знаков

и знаков дополнительной информации (табличек)

на существующие опоры дорожных знаков

- Общие требования

  - Изготовить дорожные знаки и знаки дополнительной информации (таблички) в соответствии с требованиями Заказчика и ГОСТ Р 52290-2004.

  - Выполнить работы по установке дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) согласно заявкам Заказчика и ГОСТ Р 52289-2004 на существующие опоры дорожных знаков, световые опоры, опоры светофорных объектов, перетяжки над проезжей частью, согласно заявкам Заказчика.

  - В случае необходимости согласовать установку дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) с собственниками световых опор, опор светофорных объектов, перетяжек.

  - Обеспечить безопасность дорожного движения при производстве работ в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001.

  - Обеспечить выполнение и контроль за соблюдением правил техники безопасности труда при проведении работ.

  - Разработать схему организации движения транспорта в местах производства работ, согласовать с балансодержателем соответствующей дороги, отделом ГИБДД УВД по городу Перми, утвердить у  Заказчика.

- Требования к качеству выполнения работ Исполнителем

и применяемым Исполнителем материалам

  - Основа дорожного знака или знака дополнительной информации (таблички) выполняется из оцинкованного листового железа толщиной не менее 0,8 мм в соответствии с ГОСТ 14918-80 (2-й типоразмер) и крепится на кронштейне из уголка 25х25х3 шпильками М6.

  - В случае невозможности крепления знака непосредственно на опоре, изготовить выносной кронштейн для его крепления.

  - Все детали и сборочные единицы дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие.

  - Изображения дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) должны быть выполнены световозвращающими материалами, обеспечивающими читаемость знаков при различных уровнях освещения.

  - Световозвращающие пленки для изготовления дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) должны иметь интенсивность световозвращения не ниже средней, быть эквивалентной пленке 3М, соответствовать ГОСТ Р 52290-2004.

  - Все элементы крепления должны быть окрашены в серый цвет.

  - Крепление дорожного знака или знака дополнительной информации (таблички) к кронштейну с помощью шпилек производится методом контактной сварки без повреждения изображения знака.

  - Крепление дорожного знака или знака дополнительной информации (таблички) на стойку осуществляется через кронштейн, посредством бандажной ленты (R-13, R-19) с помощью замка с обеспечением силы затяжки до 600кг.

  - На дорожном знаке и знаке дополнительной информации (табличке) с внутренней стороны должен быть нанесен серийный номер, соответствующий перечню номеров из заявки на установку знаков. Маркировка выполняется ударно-точечным методом или методом гравировки.

  - Контроль качества работ обеспечить в соответствии с требованиями п. 13.12 СНиП 3.06.03.

- Объемы работ

  - Изготовление и установка дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) общим количеством в 570 (Пятьсот семьдесят) штук.

  - Дислокация мест установки и количество указывается в заявках Заказчика на установку знаков.