Приложение №2

к извещению о проведении аукциона в электронной форме

от «25» июня 2010 года № 123ЭА

Техническое задание

на выполнение работ по подготовке и установке опор для дорожных знаков

- Общие требования

  - Изготовить металлические опоры в соответствии с заявками Заказчика.

  - Выполнить работы по установке опор согласно заявкам Заказчика и ГОСТ Р 52289-2004.

  - Согласовать место расположения опор и выполнения работ с владельцами подземных коммуникаций.

  - Обеспечить безопасность дорожного движения при производстве работ в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001.

  - Обеспечить выполнение и контроль за соблюдением правил техники безопасности труда при проведении работ.

  - Разработать схему организации движения транспорта в местах производства работ, согласовать с балансодержателем соответствующей дороги, отделом ГИБДД УВД по городу Перми, утвердить у  Заказчика.

- Выполнение работ по установке опор для дорожных знаков

  - Перечень работ:

- разбивочные работы (нанесение центров ям согласно дислокации);

- транспортировка труб электросварных (d=76 мм под стойки дорожных знаков) к месту производства работ;

- установка опор для дорожных знаков (электросварная труба d=76 мм). Высота опор выбирается согласно дислокации дорожных знаков с соблюдением требований ГОСТ Р 52289-2004;

- защита от коррозии поверхностей металлических опор, непосредственно соприкасающихся с грунтом;

- покраска опор в серый цвет согласно ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 9.401.

  - Контроль качества работ обеспечить в соответствии с требованиями п. 13.12 СНиП 3.06.03.

- Объемы работ

  - Подготовка и установка опор для дорожных знаков общим количеством в 260 (Двухсот шестидесяти) штук.

  - Дислокация мест установки и количество опор указываются в заявках Заказчика.