Приложение №2

к Извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форма №131ЭА  от  25.06.2010

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  по Лоту №1

| № п/п | наименование | Технические характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство полимерное для переливания крови ,кровезаменителей, инфузионных растворов из бутылки однократного применения, стерильное | Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки однократного применения, отечественного производства, стерильное, наличие индивидуальной упаковки, наличие иглы для пунктирования вены, размер иглы 1,2х38 мм, заточка иглы в трех плоскостях, системы расфасованы в коробки по 180 шт. | Шт | 3 240 |
| 2 | Устройство инфузионное однократного применения | Устройство инфузионное однократного применения, импортного производства, индивидуальная упаковка блистер, наличие пластико-металлического шипа , длина пластико-металлического шипа 42 мм, длина пластикового шипа 36 мм, длина металлического шипа 42 мм, наличие капельной камеры со встроенным дисковидным инфузионным фильтром, наличие иглы для пунктирования вены, размер иглы 0,8х38 мм, заточка иглы в трех плоскостях, системы расфасованы в коробки по 500 шт. | Шт | 24 000 |
| 3 | Устройство инфузионное однократного применения | Устройство инфузионное однократного применения, импортного производства, индивидуальная упаковка блистер, наличие пластикового шипа (игла к емкости), длина иглы к емкости 28 мм, длина устройства 1520 мм, толщина стенок трубок 0,55 мм, длина роликового зажима 46,3 мм, материал инъекционного узла термоэластопласт, без латекса, наличие капельной камеры со встроенным фильтром, наличие иглы для пунктирования вены, размер иглы 0,8х38 мм, заточка иглы в 3-х плоскостях, системы расфасованы в коробки по 120 шт. | Шт | 6 000 |
| 4 | Устройство инфузионное однократного применения | Устройство инфузионное однократного применения, импортного производства, индивидуальная упаковка блистер, наличие пластикового шипа(игла к емкости),наличие упоров для пальцев в основании пластикового шипа, длина упоров для пальцев рук 35 мм, площадь упоров для пальцев рук 535 мм в квадрате, длина пластикового шипа 34 мм, длина инфузионного устройства 1610 мм, длина капельной камеры 55 мм, наличие капельной камеры со встроенным дисковидным инфузионным фильтром, наличие иглы для пунктирования вены, размер иглы 0,8х38 мм, заточка иглы в 3-х плоскостях, системы расфасованы в коробки по 500 шт. | шт | 6 000 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  по Лоту №2

| № п/п | наименование | Технические характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки медицинские смотровые нестерильные опудренные из натурального латекса | Перчатки смотровые Comfit Examination или эквивалент нестерильные , латексные, опудренные , длина 244 мм, белого цвета, толщина : средний палец 0,18 мм, ладонь 0,14 мм, манжета 0,10 мм, предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара, гладкая поверхность пальцев, растягивание в длину 795 %, прочность на разрыв 9,5Н, внутренняя поверхность слегка хлорированная, соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004, срок годности 3 года. Размер М Размер S Размер L | пар пар пар | 24 000 3 000 3 000 |
|  | Перчатки смотровые (диагностические) латексные одноразовые нестерильные | Перчатки смотровые нестерильные Dermagrip High Risk или эквивалент, латексные, неопудренные, особо прочные , длина 298 мм, синего цвета, толщина (двойная):средний палец 0,79 мм, ладонь 0,64 мм, манжета 0,42 мм ,растягивание в длину 695%,прочность на разрыв 7 H , текстурированная поверхность пальцев, внутренняя поверхность слегка хлорированная, соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004,срок годности 3 года, размер S,M,L по согласованию с Заказчиком, предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара. Размер M Размер S Размер L | пар пар пар | 3 000 250 1 000 |
|  | Перчатки медицинские хирургические стерильные | Перчатки медицинские хирургические, стерильные MediGrip Plus или эквивалент, опудренные, латексные, манжета усиленная ,без валика, длина 284 мм, белого цвета, анатомической формы, толщина: средний палец 0,23 мм, ладонь 0,20 мм ,манжета 0,23 мм ,растягивание в длину 910%,прочность на разрыв 20 H, внешняя поверхность микротекстурированная ,соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004, срок годности 5 лет, предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара. Размер 7 Размер 8 | пар пар | 2 400 3 600 |
|  | Перчатки хирургические стерильные | Перчатки хирургические ,стерильныеGammex PF UnderGlove или эквивалент, неопудренные, латексные, манжета прямая , без валика, длина 294 мм, зеленого цвета, клейкая полоска шириной не менее 1,5 см для фиксации на рукаве халата, анатомической формы, толщина: средний палец 0,22 мм, ладонь 0,195 мм, манжета 0,195 мм, относительное удлинение до старения при разрыве 825%,прочность на разрыв 14 H, внешняя поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом , внутренняя поверхность покрыта полимером, обработанная силиконом и увлажнителем, содержание протеина согласно модифицированному методу Лоури 31 мкг/г, соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004, срок годности 3 года, предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара. Размер 5,5 Размер 9 | пар пар | 50 50 |