Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№  15  от  30.06. 2010г.

Требование

на выполнение работ по монтажу цветочных кашпо на опорах освещения для вертикального озеленения на Комсомольской площади в Свердловском районе города Перми.

- Стоимость выполняемых работ: 494 391,11 руб.

- Срок выполняемых  работ: 5 календарных дней с момента подписания муниципального контракта

- Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район,  Комсомольская площадь

Работы выполняются по письменному заданию Заказчика.

- Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка креплений для цветочных кашпо | шт. | 35 |
| 2 | Установка кашпо: получаша d=800 мм (см. рис.1) | шт. | 35 |

Рис. 1 Получаша диаметром 800 мм

- Технические требования к качеству цветочных конструкций:

- Тип кашпо – получаша диаметром 800  мм и высотой 300 мм;

- Цвет кашпо – зеленый, материал – полипропилен;

- Кашпо должны иметь высокий уровень теплозащиты, что позволяет поддерживать определенную температуру субстрата и избежать ожога корневой системы на высоте;

- Тип крепления – кронштейн с хомутом к вертикальной цилиндрической опоре, цвет – серый;

- Крепление должно выдерживать массу 300 кг;

- Применяемые изделия и  материалы должны быть сертифицированы органами Росстандарта на соответствие действующим государственным стандартам.

- Технические требования к качеству выполняемых работ:

- Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком типа кашпо и креплений.

- Кашпо закрепляются на световой опоре по спирали: 7 чаш на опору  с интервалом  0,2м, высота крепления первой чаши – 6 м от уровня земли;

- Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

- Подрядчик осуществляет ограждение места производства работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и др. нормативных актов.

- Гарантийный срок на выполненные  работы составляет 36 месяцев со дня приемки работ.