Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_________ от _____________2010г.

Техническое задание

на стационарный компрессор высокого давления

Компрессор предназначен для получения оптимального воздуха с предварительным отбором пробы окружающей среды, а также для очистки воздуха от промышленных дымов посредством встроенного фильтра, после чего воздух поступает в баллоны, приспособленные хранить воздух под высоким давлением.

Компрессор должен соответствовать следующим требованиям:

1. Система охлаждения должна быть принудительная воздушная.

2. Должна быть предусмотрена возможность подсоединения дополнительного воздухозаборного

рукава.

3. Компрессор должен быть оборудован сепаратором (влаго/маслоотделителем). Система удаления

конденсата должна быть оборудована автоматом управления сливного клапана. Кроме того,

система удаления должна иметь возможность ручного слива конденсата.

4. В качестве привода компрессора должен быть установлен 3-х фазный электродвигатель

мощностью не более 7,5 кВт и рассчитанный на входное напряжение 230-400 В частотой 50 Гц.

5. Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы при сборке и предотвращать риск

повреждений в случае сбоя в работе компрессора. Максимальное давление срабатывания

клапанов должно быть установлено следующим:

- предохранительный клапан 1-й ступени – 8 бар;

- предохранительный клапан 2-й ступени – 50 бар;

- предохранительный клапан 3-й ступени – 330 бар.

6. Каждая ступень компрессора должна быть оборудована контрольным манометром. При этом

единица измерений шкалы манометра должна быть указана в МПа или Bar.

7. Пиковое непродолжительное давление, которое компрессор сможет создавать на выходе 3-й

ступени должно составлять 330 бар.

8. Компрессор должен обеспечивать производительность нагнетания воздуха не хуже 265 л/мин.

9. Сухой вес всего комплекта должна находиться в пределах 200-250 кг.

10. Компрессор должен быть оборудован и укомплектован не менее чем двумя заправочными

шлангами с заправочными клапанами.

11. Заправочные клапана (штуцеры для зарядки баллонов) должны быть предусмотрены

комплектом поставки и представлять собой следующие модели:

а) BC DIN 300 (для заправки баллонов фирмы Drager) – 1 шт.;

б) BC DIN 230 с переходником на BC INT -1 шт.

в) BC INT – 1шт.

12. В состав обязательного комплекта поставки должны входить:

А. Рекомендованное компрессорное масло – 2.0 л.

Б. Воздушный (воздухозаборный) фильтр.

В. Фильтрующий элемент для фильтра с активированным углем/молекулярное сито.

13. В состав дополнительного комплекта поставки должны входить:

А. Канистра (2.0 л) с рекомендованным компрессорным маслом – 1 шт.

Б. Воздушный (воздухозаборный) фильтр – 1 шт.

В. Фильтрующий элемент для фильтра с активированным углем/молекулярное сито (типа

MCH-8) – 1 шт.

Г. Фильтр для нейтрализации СО – 1 шт.

Д. Спеченный фильтр (внутри патрубка электромагнитного клапана) – 1 шт.

Е. Запасной приводной ремень – 1 шт.

Ё. Портативный газоанализатор типа Airlab – 1 комплект.

14. Компрессор и двигатель должны быть установлены на сваренную стальную станину и закрыты

ограждающим (защитным) кожухом. При этом габаритные размеры не должны превышать

1000х1000х700 мм.

15. Уровень звукового давления не должен превышать 70 дБ, а уровень шумовой мощности – не

более 90 дБ.

16. В компрессоре должны отсутствовать регламентные замены частей и механизмов (за

исключением расходных частей как-то: смазочное масло, воздухозаборный фильтр, фильтр

воздуха высокого давления, спеченный фильтр) в течение первых 500 часов эксплуатации.

17. Компрессор не должен иметь дефектов конструкции, сборки и используемых материалов в

течение минимум 1 года, начиная с момента поставки.

Начальник ПСО                                                         Евдокимов Ю.В.