Приложение № 1                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 18 от «05» июля 2010 года

Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту объектов озеленения (цветочное оформление объектов озеленения Индустриального района

г. Перми)

Составляющие одной конструкции:

- Консоль (ветка) диаметром 57 мм – 7 шт.

- Основная стойка диаметром 89 мм – 1 шт.

- Пластина диаметром 400 мм – 1 шт.

- Фигурная пластина – 2 шт.

- Карабин с подвесом – 14 шт.

- Чаша с двойным дном – 14 шт.

Общее количество конструкций – 4 шт.

Состав выполняемых работ:

- Подготовка ямы для установки конструкции на глубину 1000 мм, диаметром 1000 мм.

- Установка основной стойки (на нижней части которой приварена арматура), бетонирование (тяжелый класс В 15 марка 200), фиксация перпендикулярно уровню земли. Нижняя пластина должна находиться сверху над монолитом.

- Ветки разложить по мере возрастания и вставить в отверстия верхней пластины пропустив их через среднюю пластину.

- Поднять среднюю фигурную пластину на уровень 200 мм от основания нижней и приварить к основной трубе.

- К нижней пластине приварить основания каждой ветки. В других местах сварка запрещена. После сварочных работ участки сварных швов зачистить металлической щеткой и окрасить защитной краской в тон основного цвета конструкции.

- На каждую ветку прикрепить вазоны с помощью держателя, вставленного в отверстие вазона. Нижний вазон прикрепить к верхнему, и верхний вазон прикрепить к ветке при помощи карабинов.

- Вазоны вывешиваются с высаженными цветочными культурами. Насыпка дренажа – не менее 3 см. Насыпка плодородной земли – 30 л. с учетом дренажа (добавление удобрений: «Эпин» - не менее 1 мл/5 л воды, комплексные удобрения – не менее 25 г/ 1 м2). Посадка цветочных культур (Петуния ампельная различных оттенков) – 12 шт. в 1 чашу.

- Полив с добавлением удобрений - «Эпин» - не менее 1 мл/5 л воды, комплексные удобрения – не менее 25 г/ 1 м2

Срок выполнения работ:

- Установка конструкции с цветочным оформлением – с момента заключения контракта до 04 августа  2010 года.

- полив с добавлением удобрений, установленных  конструкций с цветочным оформлением: с момента установки конструкций до 30 сентября 2010 года.

Место выполнения работ определяет заказчик

|  | Чаша с двойным дном, изготовлена из полиэтилена высокого давления. В качестве дренажного материала используется керамзит В качестве субстрата – плодородная земля |
| --- | --- |
|  | Общий вид конструкции Высота 3,5 м Высота стойки диаметром 89 мм – 2 м Высота указана без заглубления Количество – 4 шт. |
|  | Чаша, цвет – серый, зеленый Диаметр – 630 мм. Высота – 240 мм. Объем субстрата – 30 л. Запас воды – 6 л. Вес – 4,3 кг. Вес максимальный – 41 кг. Количество – 56 шт. |

Схема конструкции

Окончательный вид:

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Разбивочный чертеж, используемые посадочные материалы согласуются с заказчиком до начала производства работ. Посадка цветочных культур выполняется стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологий посадки.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям (СНиП III-10-75) и другим нормативным документам.

Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливаются в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.