Приложение № 1

к извещению № 15 от 06.07.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту внутридворовых проездов по программе  ГЦП «Развитие городских микрорайонов» Мотовилихинского района города Перми

Стоимость выполняемых работ:     499 929 рублей 21 коп.

Срок выполнения работ:  с момента заключения муниципального контракта по 15 августа 2010г.

Состав работ по ремонту внутридворовых проездов

| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт внутридворовых проездов | м2 | 850 | 499 929,21 |
| Состав работ: -Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (59,5 м3), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный(123,75 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (123,75 т), -Розлив вяжущих материалов - (0,935 т), -Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 1 - (61,2 т), -Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б,марки 1- (850 м2). -выполнение ямочного ремонта до 5 м2, толщиной 70 мм (S=38 м2) |  |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |  |

Перечень объектов ГЦП «Развитие городских микрорайонов» по ремонту внутридворовых проездов Мотовилихинского района города Перми

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул.Целинная,17 | 850 |
| 2. | ул.Целинная,19 |  |
| 3. | ул.Целинная,21 |  |

Условия выполнения работ

1.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению №2.

2.Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

3.Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

4.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение №2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по ремонту внутридворовых проездов – не менее 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

5.Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

6.В заявке подрядная организация должна описать технологию производства работ с перечислением используемых механизмов и материалов.

7.Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по ремонту внутридворовых проездов производятся согласно Приложению №1.

8.Работы выполняются согласно таблице №1 - Перечень объектов ГЦП «Развитие городских микрорайонов» по ремонту внутридворовых проездов Мотовилихинского района города Перми.

9.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

10.При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок на объекте (вырубка заделывается в течение суток Подрядчиком)

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по ремонту внутридворовых проездов Мотовилихинского района города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим ремонт внутридворовых проездов к объектам ГЦП «Развитие городских микрорайонов» Мотовилихинского района по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при ремонте внутридворовых проездов | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 30 |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | -100 |
| Ровность (просвет под рейкой, длинной 3м). Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным. Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой, длинной 3 м): на каждом стыке от 1 до 3 мм на каждом стыке более 3 мм | -20 -100 |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -100 |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия выходит за пределы требований ГОСТ 9128-97 более чем на 0,5 % | -100 |
| Предел прочности при сжатии переформованных образцов: при 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,2 МПа при 00 С выше требуемого на 0,2 МПа при 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,1МПа, при 00 С выше требуемого на 0,1МПа | -100 -100 -100 |
| Коэффициент уплотнения менее 0,98 | -100 |
| Асфальтобетонная смесь, отобранная из смесителя не соответствующая требованиям ГОСТ 9128-97 (бракуется смесь, выпущенная за смену) | -100 |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки; за каждые сутки | - 30 |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |