Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок

от  08.07.2010 г. № 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене бортового камня в п.Новые Ляды

Объем работ: 358 п.м

Состав работ:

- Разборка бортовых камней вручную;

- Погрузка и вывозка строительного мусора;

- Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозкой – 25 м3;

- Планировка площадей бульдозерами со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин – 171 м2;

- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня М 1200, фракции 40-70 мм (россыпь и разравнивание щебня, укатка и поливка водой, профилирование и планировка щебня) – 171 м2;

- Установка бортовых камней БР 100.30.15 (устройство бетонного основания (бетон класс В 15) с уплотнением, установкой и снятием опалубки, установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой)

Место выполнения работ: г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 15 августа 2010 года.