Приложение №2

К извещению о проведении

Запроса котировок

№16 от 09.07.2010

Техническое задание

на текущий ремонт улично-дорожной сети  Дзержинского района

г.Перми в 2010 году

Стоимость работ:     499890 руб

Расчет стоимости:

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Площадь | Стоимость работ за ед. измерения (руб.) | Стоимость всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью с фрезерованием асфальтобетонного покрытия, толщиной 50 мм | м2 | 877 | 570 | 499890 |
|  | Всего |  | 877 | 570 | 499890 |

Наименование работ, объем и условия выполнения работ по текущему ремонту улично-дорожной сети Дзержинского района г.Перми

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью с фрезерованием асфальтобетонного покрытия, толщиной 50 мм | м2 | 877 |
| Состав работ: горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью с фрезерованием асфальтобетонного покрытия, толщиной 50 мм: - фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом асфальтогранулята на нужды района по заданию Заказчика; - очистка основания от пыли и грязи; - розлив вяжущих материалов; - устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона; - розлив вяжущих материалов; - устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм (смесь горячая мелкозернистая асфальтобетонная, марка 11 тип Б); - нивелирование поверхности после фрезерования, устройства выравнивающего слоя, устройства покрытия. |  |  |  |

Условия выполнения работ

Перечень объектов подлежащих текущему ремонту улично-дорожной сети Дзержинского района выдается Заказчиком в письменном виде.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению № 3 к муниципальному контракту.

Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно технической документации. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по текущему ремонту горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью с фрезерованием асфальтобетонного покрытия, толщиной 50 мм устанавливается не менее 36 месяцев.

Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

В заявке подрядная организация должна описать технологию производства работ с перечислением используемых механизмов и материалов.

При выполнении работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия подрядчик оповещает заказчика о сроке выполнения работ. Асфальтогранулят доставляется подрядчиком по заданию заказчика на указанные участки.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту улично-дорожной сети Дзержинского района производятся согласно приложению № 2 к муниципальному контракту.