Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

Техническое задание

диагностика и оценка технического состояния объектов

1. Основные требования к выполняемым работам

1.1. Перечень объектов, а также исходная информация представлена в техническом задании.

1.2. Выполняемые работы производятся в соответствии с ОДН 218.0.006-2002, Методика измерений и оценки эксплуатационного состояния дорог по глубине колеи № ОС-441-р от 17.05.2002 г, ГОСТ Р 50597-93

1.3. Согласно п. 4.1.9. ОДН 218.0.006-2002 работы по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог должны выполнять специализированные организации, оснащенные соответствующими передвижными лабораториями, приборами и оборудованием. Все приборы и оборудование для проведения диагностики должны иметь необходимое метрологическое обеспечение.

2. Состав работ

2.1. Подготовительные работы:

-  Изучение документации по перечню объектов.

- Подготовка дорожной лаборатории к выполнению работ с приведением её в транспортное и рабочее состояние.

2.2. Полевые работы:

Полевые работы выполняются при условии наличия передвижной дорожной лаборатории, имеющей «Свидетельство об оценке состояния измерений передвижной дорожной лаборатории», выданного центром стандартизации и метрологии, или договор аренды. Передвижная дорожная лаборатория должна соответствовать требованиям к компетентности предъявляемым ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006.  Отсутствие необходимого пакета документов на передвижную дорожную лабораторию, является основанием для отказа в допуске к выполнению работ.

- Визуальная регистрация дефектов, колейности дорожного покрытия;

- Натурные обследования с замером размеров повреждений и дефектов.

- Фоторегистрация выявленных в ходе обследования дефектов с привязкой к пикетажному положению;

- Предварительное определение адресов участков автодорог, требующих ремонта дорожного покрытия. Окончательное определение адресов участков автодорог, требующих ремонта или устранения выявленных дефектов определяют по результатам камеральных работ.

Все привязки должны быть выполнены в адресах дороги или улицы (пикетажное положение).

2.3. Камеральные работы:

- Обработка результатов полевых работ;

- Определение объёмов работ по каждому объекту;

- Составление дефектной ведомости с приложением фоторегистрации выявленных дефектов;

- Составление локальных смет по видам работ;

Сметная стоимость работ определяется в текущих ценах на дату проведения обследования.

2.4. Составление отчета:

- Разработка предложений по назначению ремонтных работ дорожного покрытия дорог и улиц с привязкой к пикетажному положению. Дефекты, расположенные на близком расстоянии друг к другу (до 10 метров) следует объединять в один адресный участок ремонта;

- Разработка рекомендаций по устранению выявленных в ходе обследования дефектов дорожного покрытия.

3. Порядок отчетности

3.1. По результатам работ Подрядчик передает Заказчику техническое заключение по каждому объекту, в состав которого входит:

- Пояснительная записка;

- Дефектная ведомость;

- Сводная ведомость выполняемых работ;

-Перечень рекомендаций и предложений по устранению выявленных в ходе обследования дефектов дорожного покрытия;

- Локальные сметные расчеты по видам работ.

4. Перечень объектов

| № п/п | Наименование объекта | Участок | Площадь проезжей части, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Лядовская | от ул.Фокинской до Восточного обхода | 36000 |
| 2 | ул. Фокинская | от ул. Мостовой до ул. Лядовской | 14000 |
| 3 | ул.Борцов Революции | от ул.Спешилова до ул.Верхнекурьинской | 19945 |
| 4 | ул.Гайвинская | от завода ЖБК-7 до дороги "Гайва-Заозерье" | 4180 |
| 5 | дорога "Гайва-Заозерье" | (за исключением Шустовского лога) | 15350 |
| 6 | ул. Трясолобова | от дороги "Гайва-Заозерье"до ул. Портовой | 11690 |
| 7 | ул.Вагонная | от ул.Хабаровской до ул.Заречной | 1440 |
| 8 | ул.Окулова | от пл.Гайдара до ул.Крисанова | 21340 |
| 9 | ул.Огородникова - ул.Кузнецкая -ул.Пороховая | от ул.Мостовая до ул.Целинная | 15430 |
| 10 | Соликамский тракт | от ул.Целинная до а/д восточный обход | 10500 |
| 11 | ул.Красноборская | от ул.Костычева до кл.Северное | 10100 |
| 12 | ул.Карпинского | от Ш.Космонавтов до ул.Стахановская | 8800 (пр.часть) 6770 (трамв.путь) |
| 13 | ул.Магистральная | от ул.Сысольская до ул.Ласьвинская | 26960 |
| 14 | ул.Васильева |  | 48185 |
| 15 | ул.Г.Хасана | от въезда в город до ул.Васильева | 22130 |
| 16 | ул.Лихвинская |  | 17000 |
| 17 | ул.Орджоникидзе | у Слудской церкви | 1200 |
| 18 | ул.Советская | от ул.Осинской до ул.Сибирской | 6507 |
| 19 | ул.Попова | от ул.Большевистской до ул.Пушкина | 4890 |
| 20 | ул.Куйбышева | от ул.Петропавловской до ул.Пушкина | 10850 |
| 21 | ул. Новогайвинская | от границы Орджоникидзевского района до развязки с ул. Карбышева | 40930 |
| 22 | ул. Братская | от ул. Днестровской до развязки | 19660 |
| 23 | ул.Ленина | от ул.Борчанинова до ул.Куйбышева | 21000 |

Заказчик директор МУ «Пермблагоустройство»  _____________(И.А. Денисов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)