Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 56 от 15.07.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

______________________________________________________________________________

| № п/п | Требования к товару | Требуемые параметры и условия требований к товару | Предлогаемые параметры и условия требований к товару (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрационное Удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 3 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |  |
| 4 | Наименование, модель | Насос инфузионный «Перфузор-Компакт С» или «эквивалент» |  |
| 5 | Размеры (Ширина х Высота х Глубина), мм | Не более 190 х 100 х 120 |  |
| 6 | Вес, кг | Не более 1,6 |  |
| 7 | Стыковка насосов друг с другом без внешних приспособлений | Наличие |  |
| 8 | Меню прибора | Пиктографическое меню |  |
| 9 | Графический дисплей | Высокое разрешение |  |
| 10 | Используемые шприцы | 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл различных производителей |  |
| 11 | Определение объема шприца | Автоматическое |  |
| 12 | Точность инфузии | Не более ± 2%, |  |
| 13 | Скорость инфузии (мл/ч) | Не менее 0.01 – 200.00 |  |
| 14 | Задаваемый объем инфузии(мл) | Не менее 0.1 – 9999 |  |
| 15 | Задаваемое время инфузии | 00ч 01м – 99ч 59м |  |
| 16 | Ввод данных | Расчет скорости через объем и время Изменение скорости без прерывания инфузии Контроль введенного объема |  |
| 17 | Скорость болюсной инфузии (мл/ч) | До 1200 |  |
| 18 | Варианты болюсной инфузии | Болюс «по требованию» Болюс с заданным объемом |  |
| 19 | Пауза | Выбор нажатием одной кнопки Таймер обратного отсчета |  |
| 20 | Память | Хранение и отображение последних 1000 событий |  |
| 21 | Окклюзионное давление(бар) | 3 уровня регулировки 0.1 – 1.2 |  |
| 22 | Функция «антиболюс» | Наличие |  |
| 23 | Сигнализация | Оптическая и звуковая |  |
| 24 | Индикаторы тревоги | Раздельная предупреждающая и тревожная сигнализация |  |
| 25 | Причины тревоги | Батарея разряжается/разряжена окклюзия, шприц (почти) пуст, ошибка установки шприца, предупреждение о введенном объеме, времени инфузии |  |
|  | Тип электропитания | 220 В / 50 Гц |  |
| 26 | Низковольтный источник | 12 В |  |
| 27 | Батарея | NiCd |  |
| 28 | Длительность работы от батареи | Не менее 2.5 ч при скорости > 25 мл/ч |  |
|  | Время зарядки батареи | Не менее 8 ч |  |
| 29 | Гарантия | 24 месяца |  |
| 30 | Интервал ТО | 24 месяца |  |