Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 57 от 16.07.2010г.

Техническое задание

| № позиции | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Название | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Фирма-производитель | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________ |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Технические характеристики | Наличие |  |
| 7 | Источник света: |  |  |
| 8 | -вес не более, кг | 3,2 |  |
| 9 | - высокоинтенсивная кварц-галогеновая лампа 12 В/100 Ватт | Наличие |  |
| 10 | - работа кварц-галогеновой лампы, при температуре окружающей среды 25 °С не менее, часов | 700 |  |
| 11 | - длина волны в диапазоне, нанометров | от 400 до 550 |  |
| 12 | - инфракрасные фильтры | Наличие |  |
| 13 | - ультрафиолетовые фильтры с рефлектором | Наличие |  |
| 14 | - встроенный вентилятор | Наличие |  |
| 15 | - термостат безопасности для предохранения источника света и фиброоптического кабеля от перегрева | Наличие |  |
| 16 | - контроль интенсивности излучения | Наличие |  |
| 17 | - переключатель интенсивности излучения не менее, позиций | 3 |  |
| 18 | - воздушный фильтр, легко подвергающий очистке | Наличие |  |
| 19 | - таймер, определяющий продолжительность терапевтической процедуры и время технического обслуживания прибора | Наличие |  |
| 20 | Гибкий фиброоптический кабель: | Наличие |  |
| 21 | - длина не менее, м | 1,2 |  |
| 22 | - сплетенных между собой фиброволокон, не менее | 2400 |  |
| 23 | Гибкая фиброоптическая подушка: | Наличие |  |
| 25 | - ширина не менее, см | 10 |  |
| 26 | - длина не менее, см | 20 |  |
| 27 | - площадь облучения не мене, см² | 154 |  |
| 28 | Комплект поставки: |  |  |
| 29 | - Источник света, штук | 1 |  |
| 30 | - Гибкий фиброоптический кабель, штук | 1 |  |
| 31 | - Гибкая фиброптическая подушка, штук | 1 |  |
| 32 | - Запасные галогеновые лампы не менее, штук | 1 |  |
| 33 | - Защитный чехол не менее, штук | 10 |  |
| 34 | - Крепежное приспособление не менее, штук | 5 |  |
| 35 | Условия поставки: |  |  |
| 36 | Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами и инструментами и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | Наличие |  |
| 37 | Цена товара должна включать в себя все расходы по доставке, разгрузке и установке товара, все налоги (в т.ч. НДС), затраты на складские расходы, таможенные пошлины, сборы и другие платежи, связанные с выполнением условий контракта | Наличие |  |
| 38 | Инструктаж персонала на рабочем месте | Наличие |  |
| 39 | Срок предоставления гарантии качества со дня ввода в эксплуатацию не менее, месяцев | 12 |  |
| 40 | Все оборудование должно быть новым | Наличие |  |
| 41 | Год выпуска - не ранее | 2009 |  |