| № п/п | ###### Требования к товару | Требуемые параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия требований к товару (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, модель | Пульсоксиметр модель 9600 Avant Nonin Medical или эквивалент. |  |
| 2 | ###### Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | ###### Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 4 | ###### Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 5 | ###### Параметры измерения |  |  |
| 5.1. | Диапазон измерения SpO2, % | 0-100% |  |
| 5.2. | Диапазон измерения частоты пульса, уд/мин | 18-300 |  |
| 5.3. | Погрешность измерения SpO2, при использовании прищепки на палец, в диапазоне 70-100 % | ± 2 знака |  |
| 5.4. | Погрешность измерения частоты пульса, уд/мин | ± 3% |  |
| 5.5. | Длина волны при измерении в красном спектре | 660 нм |  |
| 5.6. | Длина волны при измерении в инфракрасном спектре | 910нм |  |
| 5.7. | Излучаемая датчиком красного спектра, мощность | 3мВт |  |
| 5.8. | Излучаемая датчиком красного спектра, мощность | 3мВт |  |
| 6 | Индикация |  |  |
| 6.1. | Индикаторы | Цифровые трехцветные светодиодные |  |
| 6.2. | Цветовой индикатор уровня перфузии | Наличие |  |
| 6.3. | Индикатор разряда батарей | Наличие |  |
| 6.4. | Тревожная звуковая сигнализация | Наличие |  |
| 7 | Диапазоны тревог |  |  |
| 7.1. | Верхний предел SpO2, % | от 80 до 100, шаг 1 |  |
| 7.2. | Нижний предел SpO2, % | от 50 до 95, шаг 1 |  |
| 7.3. | Верхний предел ЧСС (удары в минуту) | от 75 до 275, шаг 5 |  |
| 7.4. | Нижний предел ЧСС (удары в минуту) | от 30 до 110, шаг 1 |  |
| 8 | Конструктивные параметры: |  |  |
| 8.1. | Габариты, не более (мм) | 184х140х114 |  |
| 8.2. | Вес с батареями, не более (грамм) | 1100 |  |
| 9 | Электротехнические параметры: |  |  |
| 9.1. | Встроенный аккумулятор, В | 7,2 В |  |
| 9.2. | Питание от сети, В, Гц | 220В, 50Гц |  |
| 9.3. | Время работы от элементов питания, часов не менее | 12 |  |
| 9.4. | Сохранение в памяти результатов измерений | До 115 часов |  |
| 9.5. | Время полной зарядки, часов не более | 4 |  |
| 9.6. | Электробезопасность IEC 60601- 1 / CSA601.1 /UL2601-1 | Указать |  |
| 9.7. | Защита от дефибриллятора | Наличие |  |
| 10 | Комплект поставки |  |  |
| 10.1. | Пульсоксиметр 9600 | 1 шт. |  |
| 10.2. | Датчик-клипс 8000АА на палец с кабелем | 1 шт. |  |
| 10.3. | Встроенный аккумулятор | 1 шт. |  |
| 10.4. | Блок питания | 1 шт. |  |
| 10.5 | Руководство пользователя на русском языке (наличие при поставке) | 1 шт. |  |
| 11 | Дополнительная комплектация |  |  |
| 11.1 | Многоразовый гибкий датчик на ступню новорожденного 8001 J | 1 шт. |  |
| 12 | Дополнительные возможности |  |  |
| 12.1. | Количество типов дополнительных взаимозаменяемых датчиков | 10 |  |
| 12.2. | Передача результатов в ПК | Наличие |  |
| 12.3. | Функция вызова медсестры | Наличие |  |
| 13 | Гарантийный период, не менее | 1 год (12 месяцев) |  |
| 14 | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания контракта | Указать |  |
| 15 | Доставка, сборка, ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
| 16 | Год выпуска не ранее 2010 года | Указать |  |