Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№16  от 20.07.2010 года

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту тротуара

от гимназии №2 до ул.Юрша в Мотовилихинском района г.Перми

Стоимость выполняемых работ: 499 939,31 рубля

Срок выполнения работ:  через 15 дней с момента заключения муниципального контракта

1.Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт тротуара от гимназии №2 до ул.Юрша | м2 | 282,7 | 499 939,31 |
| Состав работ: Ремонт тротуара: - разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров (вручную) – 233,5 м2; - разборка оснований щебеночных, исправление профиля оснований с добавление нового материала– 233,5 м2; - разработка грунта вручную под устройство тротуара – 31,2 м2 (толщина – 0,2м); - устройство основания из щебня марки М800, фракции 10-20мм с уплотнением основания – 31,2 м2 (толщиной 0,1м); - разборка бортовых камней на бетонном основании – 233,5 п/м; - укладка плитки на пескоцементное основание (толщина 50мм) – 264,7 м2; - устройство покрытия из тротуарной плитки (толщиной не менее 60 мм) с заполнением швов песком - 264,7 м2 (цвет, форма, размер согласовывается с заказчиком по предъявлению эскизов); - установка бортовых камней на основание из щебня, бетонирование (БР 100.20.8 вибропрессованный) – 246,7 п/м (в местах сопряжения тротуара с газоном борт должен быть установлен не менее 5см выше газонного покрытия); - строительный мусор после проведения демонтажных и других работ вывозится на полигон ТБО для захоронения в течение суток. Устройство шести карманов под установку МАФ (1,0 м*3,0 м): - разработка грунта вручную – 18 м2 (толщина – 0,2м); - устройство основания из щебня марки М800, фракции 10-20мм с уплотнением основания – 2,2 м3; - укладка плитки на пескоцементное основание (толщина 50мм) – 18 м2; - устройство покрытия из тротуарной плитки (толщиной не менее 60 мм) с заполнением швов песком - 18 м2 (цвет, форма, размер согласовывается с подрядчиком по предъявлению эскизов); - установка бортовых камней на основание из щебня, бетонирование (БР 100.20.8 вибропрессованный) – 30 п/м (в местах сопряжения тротуара с газоном борт должен быть установлен не менее 5см выше газонного покрытия); - строительный мусор после проведения демонтажных и других работ вывозится на полигон ТБО для захоронения в течение суток. |  |  |  |

  - Технология производства и условия выполнения работ:

1. Перед началом производства работ разбивочный чертеж – план ремонта тротуара и устройства карманов для установки малых архитектурных форм (скамей, урн) согласовывается с Заказчиком в письменном виде, а так же Подрядчик предоставляет график производства работ на согласование и утверждение, по которому ведутся работы до завершения действия контракта. Подрядчик самостоятельно согласовывает с владельцами подземных коммуникаций земляные работы. После согласования и утверждения вышеперечисленных документов Подрядчик допускается до работ.

2.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам в соответствии с приложением № 5 к муниципальному контракту.

3.Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

4.Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

5.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания. В том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов, указанных в приложении № 5 к муниципальному контракту. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по текущему ремонту тротуара, – не менее 36 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

6.Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

7.Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту тротуара производятся согласно приложению № 4 к муниципальному контракту.

8.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов) и  подтверждается сведениями, выданными уполномоченными органами в сфере гидрометеорологии.

9.Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м