Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «22» июля 2010 года № 10

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту посадочных площадок

остановочных пунктов трамвая «Рабочий поселок» (по направлению из города)

и «Ивановская» (по направлению из города)

1.	Основные технические данные посадочных площадок:

Остановочный пункт «Рабочий поселок» (по направлению из города)

10,0м

2								2

2,0 м

2,0м

3,0м

0,55м

40,0м

Остановочный пункт «Ивановская» (по направлению из города)

10,0м

1									1

2								  2,0 м

3,0 м

0,55 м

42,0м

асфальтирование площадки

перед автодорогой по ул. Ивановской,

24 кв.м

зона производства работ

1 	подход к лестничному маршу

2 	пандус для маломобильных групп населения

2.	Ведомость работ по каждому остановочному пункту:

| Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Остановочный пункт «Рабочий поселок» (по направлению из города) |  |  |
| Произвести выборку грунта II категории толщиной 10 см вручную | кв.м. | 166 |
| Произвести планировку площади вручную | кв.м. | 166 |
| Произвести устройство бортовых бетонных камней БР-100-30-15 на бетонное основание | пог. м. | 94 |
| Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см | м2 м3 | 166 24,9 |
| Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см | м2 м3 | 166 16,6 |
| Произвести уплотнение щебня виброплитой | кв.м. | 166 |
| Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на битуме БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 166 |
| Произвести погрузку и вывозку строительного мусора | т |  |
| Остановочный пункт «Рабочий поселок» (по направлению из города) |  |  |
| Произвести выборку грунта II категории толщиной 10 см вручную | кв.м. | 172,1 |
| Произвести планировку площади вручную | кв.м. | 172,1 |
| Произвести устройство бортовых бетонных камней БР-100-30-15 на бетонное основание | пог. м. | 98 |
| Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см | м2 м3 | 172,1 25,8 |
| Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см | м2 м3 | 172,1 17,2 |
| Произвести уплотнение щебня виброплитой | кв.м. | 172,1 |
| Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на битуме БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 196 |
| Произвести погрузку и вывозку строительного мусора |  |  |

3.	Устройство пандусов для маломобильных групп населения выполнить в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «камни бетонные и железобетонные бортовые», ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

При производстве всех видов строительно-монтажных и специальных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также требования Закона РСФСР «Об охране окружающей среды» и других законодательных и нормативных документов по использованию природных ресурсов, действующих на территории Российской Федерации.

4.	На выполняемые работы должен быть установлен гарантийный срок – 2 года со дня приемки выполненных работ.

____________________________				____________________________

______________ / _____________ 				_______________ / ____________

м.п.              						м.п.