Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «23» июля 2010 года  № 41

Технические задание.

Кресло электромеханическое: анатомическая конфигурация; артикуляционный подголовник; один подлокотник; бесшовное покрытие, устойчивое против разрыва; управление креслом – джойстик; встроенная система защиты.

Ширина спинки кресла не менее 600 мм, ширина сидения кресла не менее 530 мм.

Время возврата кресла в исходное положение не более 15 сек.

Энергоблок в основании кресла.

Максимальная высота подъема кресла не менее 750 мм, минимальная высота опускания кресла не менее 450 мм.

Выключение подачи воды и воздуха на боковой панели основания кресла.

Кнопка включения/выключения установки в основании кресла.

Бестеневой светильник: закрытого типа на пантографическом плече уровень освещенности 20 000 лк.

Рабочий блок.

Место врача: блок управления на 4 инструмента (нижняя  подача) на пантографическом плече (жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле).

Шланг с пистолетом вода/воздух/спрей, шланг пневматического микроматора, возможность дооснащения шлангом турбинным М4 (с подсветкой) и пьезоэлектрическим ультразвуковым скалером.

Управление функциями установки на столике врача: - кнопка включения ополаскивания плевательницы;

- кнопка включения стаканонаполнителя;

- кнопка выключения тормоза пантографа;

- кнопка включения охлаждения инструмента;

- кнопка переключения реверса электрического микроматора;

- регулятор оборотов электрического микроматора;

- регуляторы давления воды и воздуха на каждый инструмент (под панелью);

- возможность дооснащения 4-м, 5-м дополнительными инструментами.

Ножная электрическая педаль включения инструментов и  положения кресла.

Негатоскоп.

Лоток для инструментов (поворотный (3600), стерилизуемый).

Место ассистента: поворотный (1800) модуль; слюноотсос эжекционный, воздушный с автоматическим включением; автоматический пылесос с автоматическим включением; пистолет вода-воздух; блок управления креслом, наполнением стакана и смывом плевательницы.

Гидроблок: цветная стеклянная чаша плевательницы (под цвет установки) диаметром не менее 290 мм;

фильтр регулятор с манометром рабочего давления в воздушной системе;

устройство автономной воды с выключателем подачи воздуха и редукционным клапаном;

фильтр – уловитель в системе аспирации;

выключатель смыва плевательницы;

выключатель стаканонаполнителя.

система подачи чистой воды на наконечник; бойлер.

Стул врача – стоматолога и стул ассистента: под цвет установки. Штанга для монитора.

Компрессор – безмасляный в шумоизоляционном шкафу. Производительность 85 л/мин, объем ресивера 35.

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП