Приложение №    2       к извещению

О проведении запроса котировок №28

от «26» июля 2010 г

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту системы отопления

## по адресу: ул. Звонарёва, 4а

| № п/п | наименование видов выполняемых работ | Колич. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж подводки к прибору отопления d=20мм ВГП | 12.0 м |
| 2. | Демонтаж трубопровода отопления d=25мм | 14.0 м |
| 3. | Тоже d=32мм | 12.0 м |
| 4. | Установка крана Маевского d=15мм | 6 шт. |
| 5. | Прокладка трубопроводов отопления d=20мм ВГП | 42.0 м |
| 6. | Тоже d=25мм | 14.0 м |
| 7. | Тоже d=32мм | 12.0 м |
| 8. | Демонтаж конвектора отопления L=800мм | 4 шт. |
| 9 | Тоже монтаж конвектора L=800мм без стоимости | 4 шт. |
| 10 | Врезка шарового крана d=20мм | 4 шт. |
| 11 | Тоже d=32мм | 4 шт. |
| 12 | Тоже d=40мм | 2 шт |
| 13 | Запуск системы отопления, проверка её на прогрев | 60 приб. |
|  | Ремонт теплового узла и его опрессовка. |  |
| 1. | Смена чугунных задвижек d=80мм на сталь | 2 шт |
| 2. | Ремонт задвижек d=50мм без снятия с места | 4 шт |
| 3. | Ревизия кранов чуг. d=32мм | 2 шт |
| 4. | Тоже d=40мм | 2 шт |
| 5. | Тоже d=20мм | 4 шт |
| 6. | Тоже d=15мм | 5 шт. |
| 7. | Очистка грязевика без снятия с места с промывкой весом 45 кг | 1 шт |
| 8. | Снятие элеватора №2 | 1 шт |
| 9. | Установка элеватора №2 | 1 шт |
| 10. | Гидравлическое испытание теплового узла | 1 шт |

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

___________________                                                 _______________________