ИЗВЕЩЕНИЕ № 277А от «27» июля 2010 года

о проведении открытого аукциона

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по обустройству остановочного пункта транспорта общего пользования

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Департамент дорог и транспорта администрации г. Перми |
| Место нахождения | 614060, Пермский край, г. Пермь, ул. Уральская, 108а |
| Почтовый адрес | 614060, Пермский край, г. Пермь, ул. Уральская, 108а |
| Адрес электронной почты | permkt@mail.ru |
| Контактный телефон | тел. (342) 281-96-35, факс (342) 281-96-46 |
| Контактное лицо | Худанин Олег Александрович |
| Предмет муниципального контракта (лота) | Выполнение работ по обустройству остановочного пункта транспорта общего пользования. |
| Объем выполняемых работ | В соответствии с Приложением №1 к документации об аукционе. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) | Лот №1 - 1 401 510 (Один миллион четыреста одна тысяча пятьсот десять) рублей; Лот №2 - 1 495 830 (Один миллион четыреста девяносто пять тысяч восемьсот тридцать) рублей; Лот №3 - 1 444 410 (Один миллион четыреста сорок четыре тысячи четыреста десять) рублей; Лот №4 - 1 346 760 (Один миллион триста сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей; Лот №5 - 1 513 830 (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей. |
| Место выполнения работ | Место выполнения работ – территория г. Перми. Лот №1 Остановочный пункт «Автопредприятие» ул.Соликамская; Лот №2 Остановочный пункт «Домостроительный микрорайон» ул. Цимлянская; Лот №3 Остановочный пункт «Новые дома» ул. Цимлянская; Лот №4 Остановочный пункт «Мичуринские сады» ул.Цимлянская; Лот №5 Остановочный пункт «Социалистическая» ул.А.Старикова. |
| Срок предоставления документации об аукционе | С «27» июля до «19» августа 2010 г. с 10.00 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) |
| Порядок предоставления документации об аукционе | На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение 2), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. |
| Место предоставления документации об аукционе | Адрес: г. Пермь, ул. Уральская, 108а, офис 204 Контактное лицо: Худанин Олег Александрович |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе | Плата за предоставление документации об аукционе не взимается |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | http://www.gorodperm.ru. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10:00 (время местное) «19» августа 2010 г. |
| Место проведения аукциона | Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний, 2 этаж |
| Дата проведения аукциона | «02» сентября 2010 г. |
| Время проведения аукциона | 10:45 (время местное) |
| Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Не предоставляются |
| Участники размещения заказа | - любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала - индивидуальные предприниматели, физические лица. |

Приложение 1

к извещению о проведении открытого аукциона

Техническое задание

по выполнению работ по обустройству

остановочных пунктов общественного транспорта

Характеристики объекта

  - Местонахождение объекта: г. Пермь

  - Основные технические данные:

- заездной «карман» шириной 3 м.;

- ширина обочины – 2 м.;

-          посадочная площадка 1,5 х 20 м.;

-          пешеходные и тротуарные дорожки шириной 1,5 м.;

-          тип конструкции дорожной одежды на заездных «карманах» - капитальный,

вид покрытия – асфальтобетон.

Фактические технические характеристики описаны в проектной документации по каждому объекту отдельно.

  - Ведомость объемов работ по лотам:

    - Лот №1: Остановочный пункт «Автопредприятие»  ул. Соликамская

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |
|  | Демонтаж бортового камня с вывозом на свалку до 30 км | п. м./м3 т | 108/4,86 12,15 |
|  | Демонтаж ж/б автопавильона с вывозкой на свалку до 30 км | шт м3 т | 2 8 20 |
|  | Исправление профиля обочин без добавления нового материала | м2 | 216 |
|  | Валка с корня деревьев мягких пород диам. до 32 см бензопилами на участке устройства контейрной площадки | дер. | 20 |
|  | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диам. до 32 см | дер. | 20 |
|  | Погрузка древесины с вывозкой на свалку автосамосвалами 10 т на расстояние до 30 км | м3 т | 7 5,6 |
|  | Корчевка пней корчевателем-собирателем с обивкой земли и засыпкой подкоренных ям пни диам. до 34 см | пн. | 20 |
|  | Погрузка пней а/краном в а/самосвалы 10 т с транспортировкой 30 км на свалку | м3 т | 6 4,8 |
|  | Глава 2. Земляные работы |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 23 |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с последующим перемещением бульдозером 96 кВт до 10 м на досыпку земляного полотна (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 81,6 81,6 142,8 |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 158,4 158,4 277,2 |
|  | - Уплотнение грунта в насыпях пневомокатками 25 т за 20 проходов по одному следу, уплотняемый слой 25 см | м3 | 81,6 |
|  | - Планировка откосов земляного полотна в насыпях механизированным способом, грунт II гр. | м2 | 225 |
|  | - Укрепительные работы |  |  |
|  | Укрепление откосов засевом трав по слою ранее снятого растительного грунта (сущ. раст. грунт ) толщиной 10 см | м2 м3 | - 225 - 22,5 |
|  | ##### Глава 3. Дорожная одежда |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 240 132 161 |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 240 72 90,7 |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,12 |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 240 |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,072 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 240 |
|  | - Глава 4. Обустройство и обстановка дороги |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 6/148,8 |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 6 - 1,5 |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт. - шт. - шт. | - 12 - 8 - 4 |
|  | - Устройство дорожной разметки |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,04 |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,62 |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 82,5 12,4 15,1 |
|  | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 82,5 8,3 10,5 |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,04 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 82,5 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 2,1 |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 3,4 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 86 |
|  | ###### Глава 5.Устройство остановочной площадки |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 216 32,4 39,5 |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 190 19,0 23,9 |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,095 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 160 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,6 |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 2,24 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 56 |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 5 |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 7,9 |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 144 |
|  | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 мм М 1000 толщиной 5 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 40 2 2,5 |
|  | Установка урн | шт | 4 |

    - Лот №2: Остановочный пункт  «Домостроительный микрорайон»  ул. Цимлянская

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |
|  | Демонтаж бортового камня с вывозом на свалку до 30 км | п. м./м3 т | 94/4,23 10,58 |
|  | Разборка существующего а/б покрытия на толщину 12 см с транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 151,2 18,1 43,6 |
|  | Разборка существующей а/б посадочной площадки на толщину 5 см с транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 72,3 3,6 8,7 |
|  | Валка с корня деревьев мягких пород диам. до 32 см бензопилами на участке устройства контейрной площадки | дер. | 30 |
|  | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диам. до 32 см | дер. | 30 |
|  | Погрузка древесины с вывозкой на свалку автосамосвалами 10 т на расстояние до 30 км | м3 т | 10,5 8,4 |
|  | Корчевка пней корчевателем-собирателем с обивкой земли и засыпкой подкоренных ям пни диам. до 34 см | пн. | 30 |
|  | Погрузка пней а/краном в а/самосвалы 10 т с транспортировкой 30 км на свалку | м3 т | 9 7,2 |
|  | Демонтаж и монтаж люков, включая понижение и наращивание высотных отметок (люки существующие) | шт. | 1 |
|  | # Глава 2. Земляные работы |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 25,1 |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 88 см с последующим перемещением бульдозером 96 кВт до 10 м на досыпку земляного полотна (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 30,3 26,7 46,7 |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 88 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 120,9 106,4 186,2 |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 88,8 88,8 155,4 |
|  | - Уплотнение грунта в насыпях пневомокатками 25 т за 20 проходов по одному следу, уплотняемый слой 25 см | м3 | 26,7 |
|  | - Планировка откосов земляного полотна в насыпях механизированным способом, грунт II гр. | м2 | 44 |
|  | - Укрепительные работы |  |  |
|  | Укрепление откосов засевом трав по слою ранее снятого растительного грунта (сущ. раст. грунт ) толщиной 10 см | м2 м3 | - 44 - 4,4 |
|  | ##### Глава 3. Дорожная одежда |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 240 132 161 |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 240 72 90,7 |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,12 |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 240 |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,072 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 240 |
|  | - Глава 4. Обустройство и обстановка дороги |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 4/99,2 |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 4 - 1 |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт. - шт. - шт. | - 8 - 4 - 4 |
|  | - Устройство дорожной разметки |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,04 |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,031 |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 176 52,8 64,4 |
|  | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 176 17,6 22,2 |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,3л/м2 | т | 0,088 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 176 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 2,8 |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 4,7 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 117 |
|  | Устройство лестничного спуска из бетона В 20 с высотой ступеней 10 см, шириной ступенек 40 см (ширина спуска 1,5 м) | м3 | 1,0 |
|  | ###### Глава 5. Устройство остановочной площадки |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 216 64,8 79,1 |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 190 19,0 23,9 |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,095 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 160 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,6 |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 2,24 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 56 |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 5 |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 7,9 |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 144 |
|  | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 мм М 1000 толщиной 5 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 40 2 2,5 |
|  | Установка урн | шт | 4 |

1.3.3. Лот №3: Остановочный пункт  «Новые дома»  ул. Цимлянская

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |
|  | Демонтаж бортового камня с вывозом на свалку до 30 км | п. м./м3 т | 71/3,2 7,9 |
|  | Разборка существующего а/б покрытия на толщину 12 см с транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 119,4 14,3 34,4 |
|  | Валка с корня деревьев мягких пород диам. до 32 см бензопилами на участке устройства контейрной площадки | дер. | 20 |
|  | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диам. до 32 см | дер. | 20 |
|  | Погрузка древесины с вывозкой на свалку автосамосвалами 10 т на расстояние до 30 км | м3 т | 7 5,6 |
|  | Корчевка пней корчевателем-собирателем с обивкой земли и засыпкой подкоренных ям пни диам. до 34 см | пн. | 20 |
|  | Погрузка пней а/краном в а/самосвалы 10 т с транспортировкой 30 км на свалку | м3 т | 6 4,8 |
|  | Демонтаж существующих металлических автопавильонов | шт м3 т | 2 4 10 |
|  | # Глава 2. Земляные работы |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 8 |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 88 см с последующим перемещением бульдозером 96 кВт до 10 м на досыпку земляного полотна (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 45,7 40,2 70,3 |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 88 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 73,7 64,9 113,5 |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 120,6 120,6 211,1 |
|  | - Уплотнение грунта в насыпях пневомокатками 25 т за 20 проходов по одному следу, уплотняемый слой 25 см | м3 | 40,2 |
|  | - Планировка откосов земляного полотна в насыпях механизированным способом, грунт II гр. | м2 | 45,6 |
|  | - Укрепительные работы |  |  |
|  | Укрепление откосов засевом трав по слою ранее снятого растительного грунта (сущ. раст. грунт ) толщиной 10 см | м2 м3 | - 45,6 - 4,6 |
|  | ##### Глава 3. Дорожная одежда |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 240 132 161 |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 240 72 90,7 |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,12 |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 240 |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,072 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 240 |
|  | - Глава 4. Обустройство и обстановка дороги |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 4/99,2 |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 4 - 1 |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт. - шт. - шт. | - 8 - 4 - 4 |
|  | - Устройство дорожной разметки |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,04 |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,031 |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 146 43,8 53,4 |
|  | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 146 14,6 18,4 |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,073 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 146 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 2,1 |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 3,5 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 88 |
|  | Устройство лестничного спуска из бетона В 20 с высотой ступеней 10 см, шириной ступенек 40 см (ширина спуска 1,5 м) | м3 | 1,0 |
|  | ###### Глава 5. Устройство остановочной площадки |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 216 64,8 79,1 |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 190 19,0 23,9 |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,095 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 160 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,6 |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 2,24 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 56 |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 5 |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 7,9 |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 144 |
|  | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 мм М 1000 толщиной 5 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 80 4 5,1 |
|  | Установка урн | шт | 4 |

1.3.4. Лот №4: Остановочный пункт  «Мичуринские сады»  ул. Цимлянская

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |
|  | Демонтаж ж/б автопавильона с вывозкой на свалку до 30 км | шт м3 т | 2 4 10 |
|  | Валка с корня деревьев мягких пород диам. до 32 см бензопилами на участке устройства контейрной площадки | дер. | 15 |
|  | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диам. до 32 см | дер. | 15 |
|  | Погрузка древесины с вывозкой на свалку автосамосвалами 10 т на расстояние до 30 км | м3 т | 5,25 4,2 |
|  | Корчевка пней корчевателем-собирателем с обивкой земли и засыпкой подкоренных ям пни диам. до 34 см | пн. | 15 |
|  | Погрузка пней а/краном в а/самосвалы 10 т с транспортировкой 30 км на свалку | м3 т | 4,5 3,6 |
|  | # Глава 2. Земляные работы |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 23 |
|  | Разработка бульдозером 96 кВт грунта II группы для канавы на толщину 30 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 29,6 5,1 8,9 |
|  | - Планировка откосов земляного полотна в насыпях механизированным способом, грунт II гр. | м2 | 6 |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 240 240 420 |
|  | - Укрепительные работы |  |  |
|  | Укрепление откосов засевом трав по слою ранее снятого растительного грунта (сущ. раст. грунт ) толщиной 10 см | м2 м3 | - 6 - 0,6 |
|  | ##### Глава 3. Дорожная одежда |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 240 132 161 |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 240 72 90,7 |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,12 |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 240 |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,072 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 240 |
|  | - Глава 4. Обустройство и обстановка дороги |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 4/99,2 |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 4 - 1 |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт. - шт. - шт. | - 8 - 4 - 4 |
|  | - Устройство дорожной разметки |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,04 |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,031 |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 72 21,7 26,4 |
|  | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 72 7,2 9,1 |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,036 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 72 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,6 |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 2,7 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 67 |
|  | ###### Глава 5.Устройство остановочной площадки |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 216 64,8 79,1 |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 190 19,0 23,9 |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,095 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 160 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,6 |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 2,24 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 56 |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 5 |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 7,9 |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 144 |
|  | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 мм М 1000 толщиной 5 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 80 4 5,04 |
|  | Установка урн | шт | 4 |

1.3.5. Лот №5: Остановочный пункт  «Социалистическая»  ул. А.Старикова

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |
|  | Демонтаж бортового камня с вывозом на свалку до 30 км | п. м./м3 т | 164/7,38 18,45 |
|  | Разборка ж/б плит с вывозом на свалку до 30 км | м3 т | 2,88 7,2 |
|  | # Глава 2. Земляные работы |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 47,8 |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с последующим перемещением бульдозером 96 кВт до 10 м на досыпку земляного полотна (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 120 120 210 |
|  | ##### Глава 3. Дорожная одежда |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 120 66 80,5 |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 120 36 45,4 |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,08 |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 120 |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,048 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 120 |
|  | - Глава 4. Обустройство и обстановка дороги |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 4/99,2 |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 4 - 1 |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт. - шт. - шт. | - 8 - 4 - 4 |
|  | - Устройство дорожной разметки |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,02 |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,018 |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 132,5 39,7 48,5 |
|  | Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 132,5 13,3 16,8 |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,066 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 132,5 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,36 |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 0,6 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 15 |
|  | Ремонт тротуаров по Тип 3-05 |  |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,3л/м2 | т | 0,18 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 612 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 7,8 |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 11,15 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 279 |
|  | ###### Глава 5. Устройство остановочной площадки |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 216,8 65 79,3 |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 185,6 18,6 23,4 |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,093 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 156,4 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,6 |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень БР 100.20.8 из монолитного бетона В20 | м3 | 2,24 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 56 |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 7,9 |
|  | Устройство фундамента под бортовой камень 2 ГП из монолитного бетона В20 | м3 | 9,5 |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 164 |
|  | Засев газона по слою растительного грунта толщиной 10 см | м2 м3 | 478,2 47,8 |
|  | Установка урн | шт | 4 |

1.4.  Метод определения стоимости работ

1.4.1. При расчёте стоимости выполняемых работ, указанных в техническом задании, необходимо учесть сопутствующие работы (вспомогательные, скрытые), регламентируемые соответствующими нормативными документами, указанными в приложении № 4 к муниципальному контракту и технические условия, выданные сетевыми компаниями, а также предусмотреть непредвиденные расходы в размере 4%.

1.4.2. Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент подготовки сметной документации с использованием информационно – справочной литературы разработанной некоммерческим партнерством «Строители Урала».

Приложение 2

к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе

И.о. начальника

департамента дорог и транспорта

администрации г. Перми

Р.О. Дорошенко

«___» ____________

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (указать) носителе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона | Выполнение работ по обустройству остановочных пунктов транспорта общего пользования. Лот № ________________________________________________ |
| Номер и дата извещения | Извещение № 277А от 27 июля 2010 г. |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.