Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 19   от  27.07.2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту сквера у школы № 116,                       ул. Техническая, 10 в Мотовилихинском районе г. Перми

Срок выполнения работ : с момента заключения муниципального контракта по 30 августа 2010 года

Стоимость работ:    353 414, 38 рублей

С                                                                                             Состав работ и объем работ по текущему ремонту сквера у школы № 116, ул. Техническая, 10:

| Наименование работ | Объем |
| --- | --- |
| Устройство карманов | 9 шт. |
| Состав работ: - Ручная разработка грунта (снятие дернины, толщиной 5 см.) - (2м3), - Ручная разработка грунта (11,745 м3), - Погрузка и перевозка грунта, строительного мусора (22,8 т), - Устройство основание из ПГС, с уплотнением основания толщиной 10 см. (4,05м3) - Устройство основания из щебня маркаМ800, фракция 10-20 мм, с уплотнением основания толщиной 10 см. (8,1м3), - Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной 4 см (40,5 м2), - Ручная разборка бортовых камней БР 100.30.15. на бетонном основании (27 п.м.). - Установка бортовых камней БР 100.30. 15 на спланированное основание с бетонированием (54 п.м.). Из них: 27 существующих, 27 новых бортов камней. В местах сопряжения тротуара с газоном борт должен быть установлен не менее 5см выше газонного покрытия; |  |
| Установка скамей | 9шт. |
| Состав работ: - Рытье ям, размер ямы 0,4*0,5*0,4 - (18шт.) - Погрузка и перевозка грунта, строительного мусора (3т). - Установка и бетонирование скамей, класс бетона В 15 (200), с выверкой скамьи на местности. |  |
| Установка урн | 9шт. |
| Состав работ: - Рытье ям, глубиной 0,4*0,5*0,4 - (9 шт.) - Погрузка и перевозка грунта, строительного мусора (0,4 т) - Установка и бетонирование урн, класс бетона В 15 (200) |  |
| Восстановление газона | 495 м2 |
| Состав работ: Разбивка, планировка ремонтируемого участка газона - Устройство корыта, глубиной 10 см. (495м2), - Погрузка и перевозка грунта, строительного мусора. - (59,4 т), - Ручная планировка участка - (495 м2), - Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли, толщиной 10 см в уплотненном состоянии. - (495м2), - Посев газонов (495 м2). |  |
| Строительный мусор и грунт вывозятся на полигон ТБО для захоронения. |  |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

1. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №5 к муниципальному контракту.

Перед началом производства работ с Заказчиком в письменном виде согласуются используемые материалы,  разбивочный чертеж и схема установки малых архитектурных форм и устройство карманов. Подрядчик предоставляет на согласование и утверждение график производства работ, по которому будут производиться работы до завершения действия контракта. После согласования и утверждения выше перечисленных документов Подрядчик допускается до работ.

2.Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

3.Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов. Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75), МДС 13-5.2000. «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

4.Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

5. Форма и эскизы скамеек и урн согласовываются с Заказчиком. Характеристики МАФ должны отвечать следующим требованиям:

Скамьи со спинкой из дерева и стали:  с закладными опорами (под бетонирование), Материал: Хвойные породы древесины категории А, Огнебиозащитные пропитки, высококачественный лак стойкий к резким перепадам температур, к истиранию и к воздействию слабых щелочных растворов. Сталь  покрашена методом порошковой окраски в два слоя (цвет черный). Болтовое крепление бруса к ножкам. Сиденье: со спинкой, настил из деревянного бруса толщина не менее 4 см, ширина 10-15см Габариты: длина - 200 см, ширина - 66 см, высота спинки  55 см, ширина сиденья 47 см, высота сидения не менее 48 см.

Урны для мусора металлические (сталь не менее 2мм): объемом  60 литров, на двух металлических стойках, грунтовка и покраска урн (цвет черный); на шарнирах.

6.Устройство газона производится на спланированное основание, раскладка растительной земли толщиной 10см в уплотненном состоянии. Сопряжение старого и восстановленного газона должно иметь четкие геометрические контуры. Обработка почвы под газон производится на глубину 10 см. Растительная земля должна иметь мелкокомковатую структуру, удобренную. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Не допускается использование торфа при устройстве газона. Далее производятся работы по планировке и посеву газона. При устройстве газона необходимо производить прокатку легким катком до посева и после, за тем газон необходимо пролить водой. Приемка газона и оплата производится после всхожести травосмеси.

7. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток.

8. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком,  не менее 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

9.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).