Приложение 2

Техническое  задание

к извещению от «27» июля 2010г. №66

на выполнение технического надзора за капитальным ремонтом

зданий МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля» по адресу г.Пермь, ул.Плеханова,36

1. Организация, осуществляющая технический надзор за капитальным ремонтом, должна выполнять следующие основные функции:

1.1. Организует и контролирует выполнение в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов комплекса работ по подготовке к началу    капитального ремонта объектов,  находящихся  на  территории  МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля», включающего в себя:

- контроль наличия подготовленных подрядными организациями проектов производства работ, общего и специальных журналов работ;

- контроль за получением Подрядчиками в органах местного самоуправления и надзорных органах необходимых разрешений.

1.2. Осуществляет контроль за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной  документации,  за соблюдением  требований нормативных документов, технологии выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ, за качеством используемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

1.3. Добивается своевременного и качественного выполнения Подрядчиком требований  и указаний работников  технического и авторского надзора, органов государственного надзора, изложенных соответственно в общем и специальном журналах работ, журнале авторского надзора, в предписаниях надзорных органов, относящихся к вопросам организационно-правового порядка, качества выполняемых строительно-монтажных работ. Контролирует выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения строительных работ.

1.4. Контролирует соответствие предъявленных к оплате объемов строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации выполненных.

1.5. Контролирует соблюдение установленных договором сроков завершения выполнения работ согласно графику.

1.6. Осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

1.7. Подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ.

1.8. Участвует в приемке Заказчиком от Подрядчика завершенного объема строительно-монтажных работ в целом.

2. Обязанности технического надзора.

### Технический надзор обязан:

При выполнении изложенных в п.1.1 функций:

2.1.  Принимать своевременные меры по пересмотру проектно-сметной документации (в случае необходимости), не допускать ухудшения проектных решений и необоснованного увеличения сметной стоимости капитального ремонта зданий МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля»

2.2. Контролировать наличие необходимых разрешений на производство работ и правильность ведения общих и специальных журналов.

При выполнении изложенных в п.1.2 функций:

2.3. В ходе проверки качества строительно-монтажных работ осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства, включающий в себя проверку:

- наличия и состояния на объекте технической и технологической документации на производство работ;

- обеспеченности Подрядчика необходимым мерительным инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, соблюдения метрологических правил по использованию мерительного инструмента и испытательного оборудования;

- технологической оснащенности работ оборудованием, оснасткой, средствами измерений и испытаний, обеспечивающими необходимую точность выполнения работ, а также контроля со стороны подрядчика за их состоянием;

- соблюдения Подрядчиком работ технологического процесса капитального ремонта, проведения операционного контроля;

- выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений и мероприятий, а также предписаний технического надзора, выданных в ходе капитального ремонта;

- правильности и полноты проведения индивидуальных испытаний и комплектности опробованного оборудования;

- своевременности устранения недостатков в производстве работ, выявленных при проверках надзорными органами всех уровней.

2.4. Постоянно (ежедневно) проводить контроль качества строительно-монтажных работ  с учетом выполняемых этапов и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию. При этом не допускать перерывов в контроле, влекущих снижение качества капитального ремонта зданий МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля»

При выполнении изложенных в п.1.3 функций:

2.5. Контролировать своевременное и правильное ведение общего и специальных  журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации, предусмотренной строительными нормами и правилами.

2.6. Контролировать своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объекта в целом.

2.7. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными комиссиями и инспекциями.

2.8. Доводить до сведения Заказчика выявленные нарушения технологии капитального ремонта для принятия мер по устранению этих нарушений. При неоднократных нарушениях технологии работ  и  производственного  контроля,  ставить  в  известность Заказчика и органы государственного надзора по их компетенции.

2.9. Извещать органы государственного надзора о всех случаях аварийного состояния на объекте капитального ремонта и объемах  работ  по ликвидации аварий; о выявленном браке на объекте, который не устраняется Подрядчиком, несмотря на письменные требования технического надзора; о выполнении Подрядчиком последующих работ вопреки отказу технического надзора в приемке предшествующих работ.

При выполнении изложенных в п.1.4 функций:

2.11. Проводить визуальное освидетельствование выполненных строительно-монтажных работ.

2.12.  Вести учет объемов и качество принятых от Подрядчика и оплате Заказчиком  строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией.

При выполнении изложенных в п.1.5 функций:

2.13. Сверять соответствие выполненных объемов  строительно-монтажных работ объемам, подлежащим выполнению к установленному договором сроку.

2.17. В случае нарушения графика  выполнения объемов строительно-монтажных работ  от установленных договором сроков давать предложения Подрядчику об устранении отставания и информировать об этом Заказчика.

2.18. Контролировать исполнение Подрядчиком управляющих решений Заказчика по объемам и срокам выполнения  строительно-монтажных работ.

При выполнении изложенных в п.1.6 функций:

2.19. В  соответствии с указанным в проекте перечнем обязательного контроля и приемки отдельных видов строительно-монтажных работ осуществлять приемку этих работ с обеспечением оформления актов освидетельствования скрытых работ, подтверждающих техническую возможность выполнения последующих работ. При отказе Подрядчику в приемке некачественно выполненных  строительно-монтажных работ запрещать  производство последующих работ до устранения дефектов и оформления актов освидетельствования скрытых работ.

2.20. Фиксировать в журнале работ результаты приемки отдельных операций сложных видов    строительно-монтажных работ.

2.21. Совместно с генподрядной, специализированной (монтажной) и проектной организациями своевременно проводить промежуточную приемку ответственных конструкций.

При выполнении изложенных в п.1.8 функций:

2.22. В ходе приемки законченных в полном объеме строительно-монтажных работ от подрядчика проводить оценку соответствия выполненных работ производственной и исполнительной документации, проектной и нормативной документации, участвовать в оформлении документа, подтверждающего приемку работ заказчиком от подрядчика.

3. Краткая характеристика основных работ на объектах, подлежащих техническому надзору:

3.1. Краткая характеристика основных работ по капитальному ремонту кабинетов, коридоров и лестничных маршей в глазном отделении по предписанию Госпожнадзора МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля»

| Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,308 |
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,308 |
| Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,267 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,267 |
| Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 стяжки | 0,267 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,267 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,936 |
| Коридоры 2 эт. |  |  |
| Потолки |  |  |
| Антисептирование водными растворами потолков | 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ф | 0,260 |
| Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Циллиндрические своды ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) | 100 м2 | 0,773 |
| Очистка вручную поверхности потолков от масляных красок: | 100 м2 | 0,280 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,280 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,280 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,280 |
| Стены |  |  |
| Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 | 1,116 |
| Очистка вручную поверхности стен, откосов дверей от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 2,880 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен, откосов дверей | 100 м2 поверхности | 2,620 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов дверей | 100 м2 покрытия | 2,620 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, откосов дверей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,620 |
| Демонтаж облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: облицованных слоистым пластиком КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 облицовки стен | 0,140 |
| Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: облицованных слоистым пластиком | 100 м2 облицовки стен | 0,140 |
| Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | т.м2 | 0,103 0,01442 |
| Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм | м2 | 102,5 14,35 |
| Панели стеновые ПВХ, степень горючести Г-1, ГОСТ 30244-94 | м2 | 14,000 |
| Молдинг: угол наружный, облицовка | п.м. | 17,600 |
| Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300"или эквивалент с пределом огнестойкости: 1,0 час | 100 м2 | 0,130 |
| Состав огнезащитный "Файрекс-300" или эквивалент с пределом огнестойкости 1 час | кг | 117,000 |
| Окна |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8) | 100 м2 | 0,433 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,124 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,438 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 | 0,097 |
| Экран радиатора | шт. | 11,000 |
| Двери |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,7 (ОЗП=2,7; ЭМ=2,7 к расх.; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7 к расх.; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,263 |
| Увеличение дверного проема |  |  |
| Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,100 |
| Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,600 |
| Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,050 |
| Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,100 |
| Листы гипсокартонные стандартные, толщиной 8-10 мм | м2 | 10,500 |
| Полы |  |  |
| Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. | 100 плиток | 1,000 |
| Коридоры 2 этажа. |  |  |
| Потолки |  |  |
| Очистка вручную поверхности потолков от масляных красок: КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) | 100 м2 | 0,964 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) | 100 м2 покрытия | 0,964 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) | 100 м2 | 0,964 |
| Стены. |  |  |
| Очистка вручную поверхности стен, откосов дверей от масляных красок | 100 м2 | 1,970 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен, откосов дверей | 100 м2 поверхности | 1,970 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов дверей | 100 м2 покрытия | 1,970 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, откосов дверей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,970 |
| Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" или эквивалент с пределом огнестойкости: 1,0 час | 100 м2 | 0,100 |
| Состав огнезащитный "Файрекс-300" или эквивалент с пределом огнестойкости 1 час | кг | 90,000 |
| Окна |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8) | 100 м2 | 0,227 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,108 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,215 |
| Ремонт подоконных бетонных досок площадью до: 0,25 м2 | 100 мест | 0,200 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,060 |
| Экран радиатора | шт. | 6,000 |
| Двери. |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,7 (ОЗП=2,7; ЭМ=2,7 к расх.; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7 к расх.; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7) | 100 м2 | 0,336 |
| Лестничные клетки. |  |  |
| Потолки |  |  |
| Очистка вручную поверхности от масляных красок | 100 м2 | 0,990 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалень) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,990 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,990 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,990 |
| Стены. |  |  |
| Очистка вручную поверхности от масляных красок: | 100 м2 | 2,800 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,800 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2,800 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 2,800 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 | 0,010 |
| Экран радиатора | шт. | 1,000 |
| Пол |  |  |
| Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. | 100 плиток | 0,200 |
| Двери |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,7 (ОЗП=2,7; ЭМ=2,7 к расх.; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7 к расх.; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,020 |
| Перила |  |  |
| Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком | 100 м2 | 0,330 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,300 |
| Разное |  |  |
| Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 к расх. | 100 м2 горизонтальной проекции | 2,000 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 10,000 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 10,000 |

3.2. Краткая характеристика работ по капитальному ремонту кабинетов, палат и коридоров в отделении гинекологии и отделении реанимации и анестезиологии в 7-ми этажном корпусе по ул.Плеханова,36 по предписанию Госпожнадзора

|  | Наименование видов работ | Ед.изм. |  |  | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Отделение гинекологии. |  |  |  |  |  |
|  | Смена окон. |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок |  |  | 0,040 |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов |  |  | 0,152 |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов |  |  | 0,152 |  |
|  | Изделия скобяные общественных зданий двустворных высотой до 2.1 м | комплект |  |  | 4,000 |  |
|  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 12-15, пл.1.71 м2; ОР 15-12 | м2 |  |  | 0,152 |  |
|  | Оконный блок 2,1х1,8 | шт. |  |  | 4,000 |  |
|  | Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок |  |  | 0,152 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,152 |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,100 |  |
|  | Смена плитки в смотровых кабинетах. |  |  |  |  |  |
|  | Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов |  |  | 0,463 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов |  |  | 0,220 |  |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий |  |  | 0,176 |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  |  | 0,176 |  |
|  | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 стяжки |  |  | 0,176 |  |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия |  |  | 0,176 |  |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,985 |  |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,985 |  |
|  | Потолки. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 1,720 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности |  |  | 1,720 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  |  | 1,720 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 1,720 |  |
|  | Стены. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок . | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  | 3,480 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности |  |  | 3,480 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  |  | 3,480 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 3,480 |  |
|  | Окна. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % 10.2м2х2.8=28.56 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,102 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон внутренних за два раза с расчисткой старой краски до 35 % 7.2 м2х1.2=8.64 м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,090 |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,057 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных боковых откосов окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,036 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных верхних откосов окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,021 |  |
|  | Двери. |  |  |  |  |  |
|  | Снятие наличников | 100 м наличников |  |  | 1,326 |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  |  | 0,570 |  |
|  | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок |  |  | 2,600 |  |
|  | Установка полотен внутренних дверей межкомнатных (перенавеска полотен) | 100 полотен |  |  | 0,260 |  |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |  |  | 1,326 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей остекленных за два раза с расчисткой старой краски до 35 %9 м2х1.8=16.2 м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,162 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % 54 м2х2.7=145.8 м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 1,460 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за два раза с лестниц | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,030 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных радиаторов за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,150 |  |
|  | 2. Отделение реанимации. |  |  |  |  |  |
|  | Коридоры. |  |  |  |  |  |
|  | Потолки. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка поверхности щетками потолков. | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 120,000 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности |  |  | 1,200 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  |  | 1,200 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 1,200 |  |
|  | Стены. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности от масляных красок. | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  | 2,300 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности |  |  | 2,300 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  |  | 2,300 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 2,300 |  |
|  | Двери. |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление дверных коробок с конопаткой | 100 коробок |  |  | 0,100 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % 23.4 м2х2.7=63.18 м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,632 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных остекленных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % 4.8 м2х1.8=8.64 м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,086 |  |
|  | Окна. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон внутренних за два раза с расчисткой старой краски до 35 % 16.5 м2х1.2=19.8 м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,198 |  |
|  | Помещение 73. |  |  |  |  |  |
|  | Потолки. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 5,600 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности |  |  | 0,056 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  |  | 0,056 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,056 |  |
|  | Стены. |  |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 |  |  | 0,085 |  |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,180 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности |  |  | 0,180 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  |  | 0,180 |  |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,180 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,018 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,005 |  |
|  | Перегородка. |  |  |  |  |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов |  |  | 0,085 |  |
|  | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью более 2 м2 | м2 |  |  | 8,510 |  |
|  | Помещение 75,76,78. |  |  |  |  |  |
|  | Потолки. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 52,700 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности |  |  | 0,527 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  |  | 0,527 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,527 |  |
|  | Стены. |  |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 |  |  | 0,228 |  |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов |  |  | 0,064 |  |
|  | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 | м3 |  |  | 0,320 |  |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,711 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности |  |  | 0,955 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  |  | 0,955 |  |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,955 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,108 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,024 |  |
|  | Перегородка. |  |  |  |  |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов |  |  | 0,167 |  |
|  | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью более 2 м2 | м2 |  |  | 16,720 |  |
|  | Помещение 79. |  |  |  |  |  |
|  | Стены. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 25,650 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности |  |  | 0,257 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  |  | 0,257 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,257 |  |
|  | Потолки. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 4,200 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности |  |  | 0,042 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  |  | 0,042 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,042 |  |
|  | Полы. |  |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий |  |  | 0,042 |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  |  | 0,042 |  |
|  | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Увеличение толщины на 20 мм ПЗ=4 | 100 м2 стяжки |  |  | 0,042 |  |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия |  |  | 0,042 |  |
|  | Двери. |  |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |  |  | 0,020 |  |
|  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  |  | 0,020 |  |
|  | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 |  |  | 2,040 |  |
| 3.3. Краткая характеристика работ по капитальному ремонту кабинетов, коридоров урологического корпуса по ул.Плеханова,36 по предписанию Госпожнадзора |  |  |  |  |  |  |
| Наименование видов работ |  |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| Смена плитки пом. 32,33 |  |  |  |  |  |  |
| Разборка плинтус цементных и из керамической плитки |  |  | 100 м плинтусов | 0,173 |  |  |
| Устройство плинтусов из плиток керамических |  |  | 100 м плинтусов | 0,173 |  |  |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  | 100 м2 покрытий | 0,125 |  |  |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки | 0,125 |  |  |
| Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Обоснования коэф-в: Увеличение толщины на 10 мм (ПЗ*2) |  |  | 100 м2 стяжки | 0,125 |  |  |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  |  | 100 м2 покрытия | 0,125 |  |  |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,484 |  |  |
| Потолки. |  |  |  |  |  |  |
| Очистка поверхности щетками потолков. |  |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 334,700 |  |  |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  | 100 м2 поверхности | 2,800 |  |  |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  |  | 100 м2 покрытия | 3,347 |  |  |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,347 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| Очистка вручную поверхности от масляных красок. |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 9,598 |  |  |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  | 100 м2 поверхности | 9,312 |  |  |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  | 100 м2 покрытия | 9,598 |  |  |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,598 |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |
| Снятие наличников |  |  | 100 м наличников | 4,980 |  |  |
| Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 дверных полотен | 2,487 |  |  |
| Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен |  |  | 10 коробок | 7,200 |  |  |
| Установка полотен внутренних дверей межкомнатных (перенавеска полотен). |  |  | 100 полотен | 1,060 |  |  |
| Установка и крепление наличников |  |  | 100 м коробок блоков | 4,980 |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % 248.7 м2х2.7=671.5 м2 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,720 |  |  |
| Окна. |  |  |  |  |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2.8) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,829 |  |  |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,150 |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35 % |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,594 |  |  |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,200 |  |  |
| Экран радиатора |  |  | шт | 26,000 |  |  |
| Характеристики материалов по капитальному ремонту в урологическом корпусе. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| Смена плитки пом. 32,33 |  |  |  |  |  |  |
| Разборка плинтус цементных и из керамической плитки |  |  | 100 м плинтусов | 0,173 |  |  |
| Устройство плинтусов из плиток керамических |  |  | 100 м плинтусов | 0,173 |  |  |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  | 100 м2 покрытий | 0,125 |  |  |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки | 0,125 |  |  |
| Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Обоснования коэф-в: Увеличение толщины на 10 мм (ПЗ*2) |  |  | 100 м2 стяжки | 0,125 |  |  |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  |  | 100 м2 покрытия | 0,125 |  |  |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,484 |  |  |
| Потолки. |  |  |  |  |  |  |
| Очистка поверхности щетками потолков. |  |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 334,700 |  |  |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  | 100 м2 поверхности | 2,800 |  |  |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  |  | 100 м2 покрытия | 3,347 |  |  |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,347 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| Очистка вручную поверхности от масляных красок. |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 9,598 |  |  |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  | 100 м2 поверхности | 9,312 |  |  |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  | 100 м2 покрытия | 9,598 |  |  |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,598 |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |
| Снятие наличников |  |  | 100 м наличников | 4,980 |  |  |
| Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 дверных полотен | 2,487 |  |  |
| Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен |  |  | 10 коробок | 7,200 |  |  |
| Установка полотен внутренних дверей межкомнатных (перенавеска полотен). |  |  | 100 полотен | 1,060 |  |  |
| Установка и крепление наличников |  |  | 100 м коробок блоков | 4,980 |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % 248.7 м2х2.7=671.5 м2 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,720 |  |  |
| Окна. |  |  |  |  |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2.8) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,829 |  |  |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,150 |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35 % |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,594 |  |  |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,200 |  |  |
| Экран радиатора |  |  | шт | 26,000 |  |  |
| 3.4. Характеристика работ по капитальному ремонту на восстановление электроснабжения потребителей 1 категории и электромонтажных работ в 7-ми этажном корпусе по ул.Плеханова,36 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование видов работ |  |  | Ед.изм. | Кол. |  |  |
| Восстановление электроснабжения потребителей 1 категории. |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы. |  |  |  |  |  |  |
| Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4 |  |  | усслк | 3 |  |  |
| Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8 |  |  | усслк | 1 |  |  |
| Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 12 |  |  | усслк | 1 |  |  |
| Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 4 |  |  | участок | 4 |  |  |
| Разработка грунта в отвал, гр 2. |  |  | 1000 м3 грунта | 0,35 |  |  |
| Засыпка траншей котлованов с перемещ грунта до 5 м. |  |  | 1000 м3 грунта | 0,33 |  |  |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 грунта | 0,2 |  |  |
| Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий |  |  | 1 канало-километр трубопровода | 0,664 |  |  |
| Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода |  |  | 100 м кабеля | 3,32 |  |  |
| Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 |  |  | 100 м | 1,31 |  |  |
| Затягивание кабеля в гофрированную трубу |  |  | 100 м | 1,31 |  |  |
| Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 100 м | 0,38 |  |  |
| Оптический кроссовый настенный шкаф ШКОН-СТ/2-8 |  |  | комплект | 4 |  |  |
| Оптический кроссовый настенный шкаф ШКОН-СТ/2-16 |  |  | комплект | 1 |  |  |
| Провод медный установочный ПВ3 1*6 в желто-зеленой изоляции. |  |  | м | 38 |  |  |
| Кабель оптический ДПО-Н-04Е-1.5 кН |  |  | м | 471 |  |  |
| Труба 3 ПТ НГ 25/2.3 |  |  | м | 664 |  |  |
| Заглушка проходная для ЗПТ 25 мм |  |  | шт | 6 |  |  |
| Заглушка концевая механическая 25 мм |  |  | шт | 6 |  |  |
| Заглушка концевая распорная технологическая 25 мм |  |  | шт | 6 |  |  |
| Гофрированная труба 20 мм ДКС |  |  | м | 131 |  |  |
| Держатель с защелкой 20 мм ДКС |  |  | шт | 262 |  |  |
| Заглушка для труб гофрированных 20 мм ДКС |  |  | шт | 8 |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  | 1000 м3 грунта | 0,0045 |  |  |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,045 |  |  |
| Щебень из природного камня для строительных работ фракции 20-40 мм (ИСКЛЮЧЕНА. ДОП.ВЫП.1) |  |  | м3 | 4,95 |  |  |
| Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т |  |  | 100 шт. сборных конструкций | 0,08 |  |  |
| Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 9.4.6-Т ( 880 х 400 х 580 мм ), объемом 0,195 м3 |  |  | шт | 8 |  |  |
| Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |  |  |
| Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (последующий слой) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |  |  |
| Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м |  |  | 1 м3 кладки | 0,6 |  |  |
| Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |  |  |
| Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,12 |  |  |
| Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер Обоснования коэф-в: 3.2..6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах (ОЗП*1.03) |  |  | 1 т конструкций | 0,1 |  |  |
| Машины и механизмы. Монтаж оборудования на открытой площадке. Масса оборудования, т 5 |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат напольный, масса, т, до 2 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Устройство цифровой регистрации (контроллер) |  |  | шт. | 4 |  |  |
| Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 |  |  | устройство | 4 |  |  |
| Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Электрическая проверка мультиплексора |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  |  |  | шт. | 8 |  |  |
| Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 |  |  | шт. | 14 |  |  |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 |  |  | шт. | 84 |  |  |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 |  |  | шт. | 14 |  |  |
| Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700х1100 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6 |  |  | 100 шт. | 1,2 |  |  |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 16 |  |  | 100 шт. | 0,24 |  |  |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 35 |  |  | 100 шт. | 0,32 |  |  |
| Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 400 |  |  | т | 0,25 |  |  |
| Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 |  |  | 100 м кабеля | 4 |  |  |
| Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 100 м | 0,15 |  |  |
| Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  |  | 100 м | 1 |  |  |
| Агрегат дизельный АД-250 в контейнере " Север" (высшей степени автоматизации) АД-250С-Т400-1РГНЭ |  |  | комплект | 1 |  |  |
| Источник бесперебойного питания 80 кВА/64кВт |  |  | комплект | 4 |  |  |
| Контроллер Деконт-А9 |  |  | шт | 4 |  |  |
| Интерфейная плата А9-RS485 |  |  | шт | 4 |  |  |
| Модуль питания PW 24VIA |  |  | шт | 4 |  |  |
| Модуль ввода/вывода 16 каналов DIO16-T5 |  |  | шт | 4 |  |  |
| Коммутатор неуправляемый 5 портов Ethernet 10/100ТХ DES-1005D |  |  | шт | 1 |  |  |
| Медиконвертер (ТХ: 1550 нм;RX: 1310) 1 ПОРТ 10/100 BASE-FX. разъем SC) DMC-920 T |  |  | шт | 4 |  |  |
| Медиконвертер (ТХ: 1550 нм;RX: 1310) 1 ПОРТ 10/100 BASE-FX. разъем SC) DMC-920 R |  |  | шт | 4 |  |  |
| Корпус модульный пластиковый настенный ЩРН(В)-Пм-16 мест МКР22-N-16-40-10 |  |  | комплект | 14 |  |  |
| Автоматический выключатель ВА47-29М 3п 32А MVA21-3-032-C |  |  | шт | 14 |  |  |
| Автоматический выключатель ВА47-29М 1п 16А MVA21-1-016-C |  |  | шт | 84 |  |  |
| Шина соединительная PIN 3ф 63 А-0.3 метр |  |  | шт | 14 |  |  |
| Вводно-распределительное устройство ВРУ-21 |  |  | комплект | 4 |  |  |
| Провод медный установочный ПВ3 1*6 в желто-зеленой изоляции |  |  | м | 15 |  |  |
| Кабель ВВГ нг-LS 5*4 |  |  | м | 200 |  |  |
| Кабель АВВГ4*35 |  |  | м | 433 |  |  |
| Кабель ВВГнг-LS 3*1.5 |  |  | м | 500 |  |  |
| Кабель ВВГнг-LS 5*6 |  |  | м | 88 |  |  |
| Металлическая противопожарная дверь Феникс 890х2050 |  |  | комплект | 1 |  |  |
| Электромонтажные работы в 7-ми этажном корпусе |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания |  |  | 100 шт. | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 100 шт. | 0,15 |  |  |
| Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 1 |  |  | 100 м кабеля | 1,5 |  |  |
| Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 |  |  | 1000 м кабеля | 0.15 |  |  |
| Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм |  |  | 100 м | 1,5 |  |  |
| Короб пластмассовый до 40 мм |  |  | м | 150 |  |  |
| Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 |  |  | 100 м | 1,5 |  |  |
| Кабели силовые на напряжение ::) в ВВГ 3х2.5 мм2 |  |  | 1000 м | 0.15 |  |  |
| Коробка ответвительная на стене |  |  | шт | 50 |  |  |
| Коробка универсальная Д 100 мм. |  |  | шт | 50 |  |  |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  |  | 100 шт. | 0.22 |  |  |
| Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 |  |  | 10 шт | 4..4 |  |  |
| Стартеры для люминисцентных лам |  |  | 10 шт | 4..4 |  |  |
| Светильник накаливания НПО-22-100 |  |  | шт | 40.. |  |  |
| Светильники для ламп накаливания потолочные |  |  | 100 шт. | 0..4 |  |  |
| Лампы накаливания БК22-230-100 |  |  | 10 шт | 4.. |  |  |
| Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 0.2 |  |  |
| Выключатель одноклавишный для открытой проводки |  |  | шт | 20 |  |  |
| Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 0.15 |  |  |
| Штепсельные розетки |  |  | шт | 15 |  |  |
| Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 (штрабы). |  |  | 100 м борозд | 1,5 |  |  |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (под разветвительные коробки). |  |  | 100 отверстий | 0.5 |  |  |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 8 |  |  |

Главный врач МУЗ «ГКБ №2 им. Ф.Х. Граля»		                     	В.Н.Грязнов