Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 21   от  30.07.2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ликвидации пучин и просадок на ул. Старцева,  ул. Пушкарской,  ул. Лякишева и ул. Гайдара в Мотовилихинском районе города Перми

Срок выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта по 20 сентября 2010 года

Стоимость работ:    494687,69 рублей

Состав работ:

I. Ликвидация пучин Тип 1 -Разборка асфальтобетонного покрытия (толщина 5 см) (100 м2), -Вывозка асфальтобетонного скола (11 т), -Разборка щебеночного основания (толщина 7 см) (100 м2), -Вывозка загрязненного щебня (12,25 т), -Разработка грунта (толщина 48 см) (48 м3), -Вывозка грунта (84 т), -Уплотнение земляного полотна (100 м2) -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 30 см (30 м3), -Устройство основания толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм М1000 методом заклинки (100 м2), -Розлив вяжущих материалов (0,08 т), -Устройство нижнего слоя покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 5 см (100 м2), -Устройство верхнего слоя покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 1, толщиной 5 см (100 м2), II. Ликвидация просадок Тип 2 -Разборка асфальтобетонного покрытия (толщина 5 см) (495 м2), -Вывозка асфальтобетонного скола (54,45 т), -Частичная разборка щебеночного основания (толщина 7 см) (495 м2), -Вывозка загрязненного щебня (60,63 т), -Добавление нового щебня фракции 5-20 мм М1000 (9,9 м3), -Уплотнение основания из щебня (495 м2), -Розлив вяжущих материалов (0,396 т), -Устройство нижнего слоя покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси , толщиной 5 см (495 м2), -Устройство верхнего слоя покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марки 1 , толщиной 5 см (495 м2), III. Ремонт ливнеприемников. -Демонтаж плиты перекрытия ливнеприемного колодца (5 шт), - Монтаж новой плиты перекрытия ливнеприемного колодца (5 шт), -Установка горловины и решетки ливнеприемника (5 комплектов)

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения.

Условия выполнения работ

1.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №5 к муниципальному контракту.

2.Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

3.Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

4.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечня нормативных документов Приложение №5 к муниципальному контракту. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком не менее 60 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

5.Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

6.Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ производится согласно приложению №4 к муниципальному контракту .

7.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).