Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 12 от «02» августа 2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению и установке опор

для дорожных знаков «Велосипедная дорожка»

1.	Выполнить работы по изготовлению и установке опор для дорожных знаков в количестве 116 (Сто шестнадцать) шт.

Форма и основные размеры опор должны соответствовать параметрам, установленным на нижеуказанных рисунках.

Рисунок 1

| Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм |
| --- | --- |
| 76,0 | 3,0 |
| 89,0 | 3,5 |

Место соединения труб обварить кольцевым швом

Фундамент (бетон марки В20)

Глубина заложения бетонного фундамента - 400 мм.

Рисунок 2

2.	Работы по изготовлению металлических опор для дорожных знаков выполнить согласно заявкам Заказчика, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76.

3.	Все соединения опор дорожных знаков выполнить электродуговой сваркой по всей окружности в соответствии с ГОСТ 14776-79.

4.	Нанести защиту от коррозии поверхностей металлических опор, непосредственно соприкасающихся с грунтом.

5.	Выполнить покраску опор в серый цвет согласно ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 9.401.

6.	Выполнить работы по установке опор для дорожных знаков в соответствии со схемой установки и заявками Заказчика:

Тротуарное покрытие

100 мм

200 мм

100 мм

Песчаное основание				Щебеночное покрытие

Газон

100 мм

200 мм

100 мм

Песчаное основание

7.	Выполнить работы по монтажу дорожных знаков «Велосипедная дорожка» в соответствии с заявкам Заказчика и ГОСТ Р 52289-2004.

Крепление знака на стойку осуществляется через кронштейн, посредством бандажной ленты (R-13, R-19) с помощью замка с обеспечением силы затяжки до 600кг.

8.	Выполнить работы по восстановлению тротуарного покрытия (газона).

9.	Земляные работы производить в соответствии с Порядком производства земляных работ, установленным Правилами благоустройства и содержания территории города Перми от 28.01.2008 №4.

10.	Обеспечить безопасность участников дорожного движения при производстве работ в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Обеспечить выполнение и соблюдение правил техники безопасности труда при проведении работ.

11.	Гарантийный срок эксплуатации опор для дорожных знаков - не менее 36 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Заказчик: 	Подрядчик:

Департамент дорог и транспорта 	___________________

администрации города Перми

_______________/_____________	___________________

М.п.	М.п.