Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 22  от  02.08.2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту малых архитектурных форм на территории скверов и бульваров Мотовилихинского района г. Перми

Срок выполнения: с момента заключения контракта до 20 сентября 2010 г.

Стоимость работ:  473 477,83 рубля

Перечень объектов, состав и объем работ:

Перечень объектов, состав и объем работ:

- Бульвар по ул. Дружбы от пл. Дружбы до ул. Тургенева.

| Наименование работ | Объем |
| --- | --- |
| Текущий ремонт скамей и урн | 10 шт. |
| Состав работ: - ремонт и сварка поврежденных стоек - замена сломанных досок сидений (10,5 м2) |  |
| Строительный мусор вывозятся на полигон ТБО для захоронения. |  |

- Бульвар по ул. Крупской от ул. Макаренко до ул. Ушинского

| Наименование работ | Объем |
| --- | --- |
| Демонтаж урн и скамей | 3 шт. |
| Состав работ: - Разборка скамей (3шт.) - Разборка урн (3шт.) - Погрузка и перевозка |  |
| Установка скамей | 16 шт. |
| Состав работ: - Разборка асфальтобетонных покрытий (4,8 м2) - Рытье ям, размер ямы 0,3*0,5*0,4 - (32 шт.) - Погрузка и перевозка грунта, строительного мусора (4 т), - Установка и бетонирование скамей, класс бетона В 15 (200), с выверкой скамьи на местности. |  |
| Установка урн | 16 шт. |
| Состав работ: - Разборка асфальтобетонных покрытий (2,4 м2) - Рытье ям, глубиной 0,3*0,5*0,4 - (16 шт.) - Погрузка и перевозка грунта, строительного мусора (4 т), - Установка и бетонирование урн, класс бетона В 15 (200) |  |
| Ремонт тротуара | 150 м2 |
| - Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров (150 м2). - Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала (150 м2), - Погрузка и перевозка грунта, строительного мусора (24 т) - Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей типа В, толщиной 4 см. (150 м2). |  |
| Строительный мусор и грунт вывозятся на полигон ТБО для захоронения. |  |

- Сквер «У дома Специалистов»

| Наименование работ | Объем |
| --- | --- |
| Установка скамей | 5 шт. |
| Состав работ: - Разборка асфальтобетонных покрытий (1,5 м2) - Рытье ям, размер ямы 0,3*0,5*0,4 - (10 шт.) - Погрузка и перевозка грунта, строительного мусора (1,22 т), - Установка и бетонирование скамей, класс бетона В 15 (200), с выверкой скамьи на местности. |  |
| Установка урн | 10 шт. |
| Состав работ: - Разборка асфальтобетонных покрытий (1,5 м2) - Рытье ям, глубиной 0,3*0,5*0,4 - (10 шт.) - Погрузка и перевозка грунта, строительного мусора (1,22 т), - Установка и бетонирование урн, класс бетона В 15 (200) |  |
| Строительный мусор и грунт вывозятся на полигон ТБО для захоронения. |  |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

1. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, в соответствии с  приложением №5 к муниципальному контракту.

Перед началом производства работ с Заказчиком в письменном виде согласуются используемые материалы, разбивочный чертеж и схемы установки малых архитектурных форм, участки текущего ремонта асфальтобетонного покрытия. Подрядчик предоставляет на согласование и утверждение график производства работ, по которому будут производиться работы до завершения действия контракта. После согласования и утверждения выше перечисленных документов Подрядчик допускается до работ.

2.Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

3.Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов. Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75), МДС 13-5.2000. «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

4.Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

5. Форма и эскизы скамеек и урн согласовываются с Заказчиком. Характеристики МАФ должны отвечать следующим требованиям:

Скамьи со спинкой из дерева и стали:  с закладными опорами (под бетонирование), Материал: Хвойные породы древесины категории А, огне-биозащитные пропитки, высококачественный лак стойкий к резким перепадам температур, к истиранию и к воздействию слабых щелочных растворов. Сталь  покрашена методом порошковой окраски в два слоя (цвет черный). Болтовое крепление бруса к ножкам. Сиденье: со спинкой, настил из деревянного бруса толщина не менее 4 см, ширина 10-15см Габариты: длина - 200 см, ширина - 66 см, высота спинки  55 см, ширина сиденья 47 см, высота сидения не менее 48 см.

Урны для мусора металлические (сталь не менее 2мм): объемом  60 литров, на двух металлических стойках, грунтовка и покраска урн (цвет черный); на шарнирах.

6. Участки по текущему ремонту тротуаров и ремонт МАФ согласовываются заказчиком.

7. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток. Места вывозки демонтированных урн и скамей указываются заказчиком.

8. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по текущему ремонту малых архитектурных форм не менее 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

9.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).