Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№  21 от  03.08.2010г.

Требование

на выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров в рамках ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах»  на 2010 год на территории Свердловского района города Перми

1. Состав работ:

- Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на площади 241 м2;

- Разборка бортовых камней: на бетонном основании 58 п/м;

- Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм, М 800 на площади 421 м2;

-  Разогрев, розлив битумных материалов на площади 421 м2  при расходе 0,8 литров на 1 м2;

- Установка бортовых камней - 188 п/м;

- Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3;

- Погрузочные работы, вывоз строительного мусора на полигон ТБО.

2. Общая площадь ремонта:  тротуары 181 м2;

подъездные дороги 240 м2;

3. Стоимость работ: 355 007 рублей 00 копеек;

4.Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта в течение 30 дней;

5. Условия выполнения работ:

- Работы выполняются по письменному заданию заказчика с приложением дефектных ведомостей.

- Работы выполняются согласно действующим нормативам ГОСТ, СНИП.

- Работы выполняются с учетом стандартов для объектов с пониженным бортом для подхода МГН (маломобильных групп населения)

6. Гарантийный срок:   не менее 24 месяцев.

7. Место выполнения работ: г.Пермь, Свердловский район.

Работы выполняются согласно перечню адресов объектов.

Перечень адресов объектов.

| № | Наименование объекта | Площадь,м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тротуары | Подъездные дороги |
| 1 | МУК «Детский подростковый клуб «Росток» ул.К.Цеткин, 23А | 117 | 0 |
| 2 | МУК «Библиотека № 9» ул.Серебрянский проезд,17 | 64 | 240 |