Приложение № 1                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 24 от « 03 » августа  2010 года

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия внутридомовой территории по ул. Леонова, 66.

| Ведомость объемов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ремонт придомового проезда |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,036 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7,2 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 ( с учетом талона на свалку) | 1 т | 7,2 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов ( Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | 1 т | 0,0252 |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 2 : без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,055 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов ( Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | 1 т | 0,0336 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,168 |
| Раздел 2. ремонт подходов к подъезду |  |  |  |
| 8 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,02 |
| 9 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 ( с учетом талона на свалку) | 1 т | 4 |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4 |
| 11 | Розлив вяжущих материалов ( Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | 1 т | 0,018 |
| 12 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Г марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,09 |

Примечание: в зависимости от преобладающего характера разрушений указанные объемы работ могут быть изменены без изменения общей стоимости выполнения работ.

Место выполнения работ: ул. Леонова, 66.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 августа 2010 года;

Стоимость выполняемых работ: 89 960 рублей

Технические требования.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже. Началом производства работ по текущему ремонту считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов (до и после производства работ), схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работ.

Примечание: отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»), в случае письменного уведомления заказчика.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 26 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 31 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 32 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 33 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 34 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 35 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 36 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 37 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 41 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 42 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 43 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 44 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 45 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 46 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 48 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 49 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |