Приложение №2 к извещению 31 от 04.08.2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по опрессовки т/узла

## по адресу: ул. Лужская, 11  лит.А

| № п/п | наименование видов выполняемых работ | Колич. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ремонт чуг. задвижек d =50мм без снятия с места на т/узле | 6 шт |  |
|  | Тоже задвижки чуг.d =50мм поВК | 2 шт |  |
|  | Прочистка грязевика весом до 50кг | 1 шт |  |
|  | Установка гиль под термометр | 4 шт |  |
|  | Тоже приборов КИП: манометры | 4 шт |  |
|  | термометры | 4 шт |  |
|  | Установка спускных и возушных шаровых кранов |  |  |
|  | D =15мм | 4 шт |  |
|  | D =25мм | 2 шт |  |
|  | Установка дроссельной шайбы 100*20 | шайба |  |
|  | Слив и наполнение системы отопления и т/узла | 620.8 | Объём здания |
|  | Испытание т/узла и системы отопления на плотность | 24.0м |  |
|  | Ремонт скоростного водоподогревателя d =114мм с прочисткой и промывкой лат. трубок | 3секци |  |
| II | Предназначен для вкл/отключения и регулирования т/носителя (сетевой воды), укомплектовывается приборами КИП, подачи отопления на здание. |  |  |
| III | Производство огневых работ: газорезка и эл.сварка в производственном помещении. Ответственный за производство работ подрядчик. |  | Схема т/узла, план помещения (в наличии) |
| IV | Сдача, выполненных работ по приёмному акту от ООО «ПСК» |  |  |
| V | Предписание ООО «ПСК» от31.03.2010г. |  |  |
|  | Работы выполнять согласно СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ПТЭТЭУ |  |  |

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

___________________                                                 _______________________

МП                                                                                          МП