Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 04 августа 2010 года №70

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Кровать металлическая |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество, шт. |  | 130 |
| № поз. | Наименование показателя | Значение |
| 1 | комплектация: |  |
|  | полотно кровати, соединенное с каркасом при помощи сварки, шт. | 1 |
|  | приваренные к каркасу перемычки (рёбра жесткости) | не менее 2 |
|  | с боков по торцам каркаса приварено четыре крючка | наличие |
|  | двойные П-образные спинки, шт. | 2 |
|  | к каждой спинке приваривается по две петли для крепления к каркасу | наличие |
|  | открытые концы труб закрыты полипропиленовыми заглушками | наличие |
| 2 | размеры: |  |
|  | -размер каркаса: длина, мм | не менее 1900 |
|  | ширина, мм | не менее 840 |
|  | -размер спинки: ширина мм | не менее 838 |
|  | высота, мм | 760-800 |
| 3 | применяемые материалы: |  |
|  | Каркас кровати | стальная электросварная тонкостенная полуовальная труба размером не менее 40*25*1,2мм |
|  | Перемычки (рёбра жесткости) | труба Ø не менее 20мм толщина стенки не менее 1,35мм |
|  | Полотно каркаса | сетка сварная жесткая из проволоки Ø не менее 4мм с размером ячейки не более 100*65мм |
|  | П-образные спинки | стальная электросварная тонкостенная труба Ø не менее 38мм |
|  | Покрытие | порошковое эпоксидно-полиэфирное |
| 4 | цвет | белый |
| 5 | вес | не более 23 кг |
| 6 | требование к качеству | ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93 |
| 7 | сертификат соответствия | наличие |
| 8 | срок гарантии, месяцев, не менее | 18 (восемнадцать) |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента подписания муниципального контракта. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44, ул. Бушмакина, 19. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах (упаковка из картона, запаянная в рукав из термоусадочной плёнки).

Кроме поставки товара Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену контракта, а именно: сборка, установка и проверка исправности поставленного товара. Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                О.Г.Токмакова