Приложение №2 к извещению 33 от 05.08.2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по замене теплового узла с опрессовкой

## по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 57

| № п/п | наименование видов выполняемых работ | Колич. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Демонтаж т/узла с элеватором d =80мм | узел |  |
|  | Тоже задвижки чуг.d =80мм | 4 шт |  |
|  | Тоже задвижки чуг. d =50 мм | 4 шт |  |
|  | Тоже элеватор № 3 | 1 шт |  |
|  | Тоже грязевик весом до 50 кг | 1 шт |  |
|  | Тоже приборы КИП | 4 шт |  |
|  | Монтаж элеваторного т/узла d 80мм | узел |  |
|  | Установка головных отключающих задвижек d =80мм /фланцевые/ | 2шт-ст. 2шт-чу |  |
|  | Установка фильтра ФМФ 80мм | 1 шт |  |
|  | Тоже элеватора №2 | 1 шт |  |
|  | Тоже приборов КИП: манометры | 4 шт |  |
|  | термометры | 4 шт |  |
|  | Установка спускных и возушных шаровых кранов |  |  |
|  | D =15мм | 6 шт |  |
|  | D =20мм | 2 шт |  |
|  | Установка сопла d = 4.0мм | сопло |  |
|  | Слив и наполнение системы отопления и т/узла | 2905.0 | Объём здания |
|  | Испытание т/узла и системы отопления на плотность | 4.0м |  |
| II | Предназначен для вкл/отключения и регулирования т/носителя (сетевой воды), укомплектовывается приборами КИП, подачи отопления на здание. |  |  |
| III | Производство огневых работ: газорезка и эл.сварка в производственном помещении. Ответственный за производство работ ст.специалист по обеспечению комендантской группы Старцева Вера Геннадьевна тел:8-919-49-63-272; тел.252-92-20 УВД г.Пермь |  | Схема т/узла, план помещения (в наличии) |
| IV | Сдача, выполненных работ по приёмному акту от ООО «ПСК» |  |  |
| V | Предписание ООО «ПСК» от19.03.2010г. |  |  |
|  | Работы выполнять согласно СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ПТЭТЭУ |  |  |

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

___________________                                                 _______________________

МП                                                                                          МП