Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «__» ______ 2010 года № __

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию дорожных знаков

на улично-дорожной сети города Перми

- Общие требования

  - Исполнитель в период действия контракта оказывает услуги по техническому обслуживанию дорожных знаков и элементов крепления дорожных знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 50597-93, требованиями раздела 2 настоящего технического задания.

  - Исполнитель выполняет все мероприятия, необходимые для приведения дорожных знаков и элементов крепления дорожных знаков в нормативное состояние: очистка, ремонт, восстановление, замена, покраска, укрепление и др. В случае невозможности восстановления дорожных знаков, дорожные знаки для замены предоставляются Заказчиком.

  - Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию дорожных знаков расположенных на существующих опорах дорожных знаков, световых опорах, опорах светофорных объектов, кронштейнах, перетяжках над проезжей частью.

  - Исполнитель ведет журнал учета всех мероприятий, проводимых в рамках оказания услуг по настоящему контракту.

  - Исполнитель обязан выполнять предписания Заказчика по устранению выявленных недостатков качества оказываемых услуг в течение 1 календарного дня.

  - Исполнитель обеспечивает безопасность дорожного движения при оказании услуг в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001.

  - Исполнитель при оказании услуг обеспечивает выполнение и контроль соблюдения правил техники безопасности труда, безопасность транспортных средств и пешеходов, сохранность зеленых насаждений, объектов городской и частной собственности.

  - Оказываемые услуги не должны ухудшать технические характеристики дорожных знаков, элементов их крепления, опор (стоек).

  - Применяемые при оказании услуг материалы должны соответствовать установленным государственным стандартам.

- Требования к качеству оказания услуг

по техническому обслуживанию дорожных знаков

  - В случае несоответствия размера и изображения на дорожных знаках, их фото- и калориметрических характеристик ГОСТ Р 52290-2004 (типоразмер II) дорожные знаки следует заменить на новые. Знаки для замены предоставляются Заказчиком.

  - Оборотная сторона дорожных знаков и все элементы крепления дорожных знаков должны быть окрашены в серый цвет (за исключением оцинкованных поверхностей), без признаков коррозии.

  - Дорожные знаки, крепления дорожных знаков должны быть в чистом состоянии (отсутствие пыли, грязи, снега, краски), без посторонних надписей, предметов, объявлений, рекламы, граффити. Поверхность дорожного знака не должна быть повреждена.

  - Дорожные знаки и элементы крепления должны:

- находится в надлежащем конструктивном состоянии;

- быть надежно закрепленными в соответствующем вертикальном положении;

- быть без нарушений целостности,  деформаций и нарушений геометрии.

  - Положение дорожных знаков на опоре, стойке, подвесе, кронштейне должно соответствовать ГОСТ Р 52289-2004, обеспечивать наилучшую видимость информационной поверхности дорожного знака участниками дорожного движения.

- Объемы оказываемых услуг

  - Установка одного дорожного знака на существующую опору (стойку), кронштейн без применения спецтехники в количестве 455 (Четыреста пятьдесят пять) штук;

  - Установка одного дорожного знака на существующую опору (стойку), кронштейн, перетяжку с применением спецтехники в количестве 50 (Пятьдесят) штук;

  - Приведение в надлежащее конструктивное состояние опоры (стойки) в количестве 200 (Двести) штук;

  - Демонтаж установленных в ненадлежащем порядке дорожных знаков, информационных или рекламных табличек, щитов, растяжек и т.п. в количестве 205 (Двести пять) штук;

  - Устранение загрязнений и ненадлежащих изображений с поверхности дорожных знаков, нарушений формы дорожных знаков, дефектов крепления дорожных знаков в количестве 2000 (Две тысячи) штук.

  - Непосредственное место оказания услуг и сроки оказания указываются в заявках Заказчика.