Приложение №1 Техническое задание на тумбочку прикроватную на металлокаркасе

| Тумба прикроватная на металлокаркасе МКП-06 или эквивалент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| 1 | Наименование | Тумба прикроватная на металлокаркасе |  |
| 2 | Модель | МКП-06 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Количество, шт. | 120 |  |
| 5 | Цена за ед.товара | 3000 руб. |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
| 6 | Каркас - металлическая труба, квадратного сечения размер не менее, мм | 20х20 |  |
| 7 | Толщина стенки трубы не менее, мм | 1,5 |  |
| 8 | Полимерно-порошковое покрытие каркаса, краской эпоксиполиэфирной | Наличие |  |
| 9 | Верх ниша, низ - дверка ЛДСтП, кромка ПВХ | Наличие |  |
| 10 | Размеры ниши не менее, мм | 368*412*134 |  |
| 11 | Наполнение тумбы ЛДСП толщиной не менее мм, | 16 |  |
| 12 | Кромка всех видимых элементов - ПВХ толщиной не менее, мм. | 2 |  |
|  | Кромка всех невидимых элементов - ПВХ толщиной не менее, мм. | 0,4 |  |
| 13 | Столешница толщиной не менее, мм | 28 |  |
| 14 | Покрытие столешниц химически-стойкий пластик | Наличие |  |
| 15 | Правая, левая и задняя кромка столешницы покрыта ПВХ толщиной не менее, мм. | 2 |  |
| 16 | Лицевая кромка столешницы защищена пластиком методом постформации | Наличие |  |
| 17 | Требование к качеству | ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93 |  |
| 18 | Опоры колеса диаметром не менее, мм | 50 |  |
| 19 | Цвет | белый |  |
| 20 | Номинальная нагрузка, не менее, кг | 25 |  |
| 21 | Размеры, мм: | 400*500*750 |  |
| 22 | Масса не более, кг | 30 |  |
| 23 | Доставка, сборка силами поставщика | Соответствие |  |

Срок поставки товара – не более 20 календарных дней с момента подписания муниципального контракта транспортом поставщика.