Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    №  24  от  18.08.2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров в Мотовилихинском районе города Перми

Срок выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта по 25 сентября 2010 года

Стоимость работ:    499 942,85 рублей

Состав работ по текущему ремонту тротуаров:

| Ул.Соликамская,17 |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Площадь |
| Текущий ремонт тротуара | 58 м2 |
| Состав работ: -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров (58 м2), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный(4,64 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (4,64 т), -Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (58 м2), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек тротуаров толщиной 4 см (58 м2). |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |

| Ул.КИМ,57 |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Площадь |
| Текущий ремонт тротуара | 98 м2 |
| Состав работ: -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров (98 м2), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный(7,84 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (7,84 т), -Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (98 м2), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек тротуаров толщиной 4 см (98 м2). |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |

| Ул.Лебедева,46-48 |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Площадь |
| Текущий ремонт тротуара | 299 м2 |
| Состав работ: -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров (299 м2), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный(23,92 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (23,92 т), -Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (299 м2), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек тротуаров толщиной 4 см (299 м2). |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |

| От ул.Халтурина,14 до ул.Добролюбова,1 |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Площадь |
| Текущий ремонт тротуара | 201 м2 |
| Состав работ: -Устройство оснований из щебня М800, фракцией 20-40 мм, толщиной 7 см, (201 м2), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек тротуаров толщиной 4 см (201 м2). |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |

| Ул.Тургенева,25, ул.Тургенева,16 |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Площадь |
| Текущий ремонт тротуара | 15 м2 |
| Состав работ: -Очистка участка от мусора (15 м2), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек тротуаров толщиной 4 см (15 м2). |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |

| Ул.Тургенева,23 |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Площадь |
| Текущий ремонт тротуара | 263м2 |
| Состав работ: -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный(0,192 т ), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (0,192 т), -Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (10 м2), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек тротуаров толщиной 4 см (263 м2), -Разборка бортовых камней (5 п.м.), -Разработка грунта вручную (0,25 м3), -Установка вибропрессованного бортового камня БР 100.20.8 с бетонной опалубкой (10 п.м.). |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |

| Ул.Тургенева,27 |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Площадь |
| Текущий ремонт тротуара | 100 м2 |
| Состав работ: -Устройство оснований из щебня М800, фракцией 20-40 мм, толщиной 7 см, (100 м2), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек тротуаров толщиной 4 см (100 м2). |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |

| Ул.Лебедева вдоль УДС «Молот» |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Площадь |
| Текущий ремонт тротуара | 430 м2 |
| Состав работ: -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров (430 м2), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный(41,28 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (41,28 т), -Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (430 м2), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек тротуаров толщиной 4 см (430 м2). |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |

Условия выполнения работ

1.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №5 к муниципальному контракту.

2.Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

3.Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

4.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов (Приложение №5 к муниципальному контракту). За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по текущему ремонту тротуаров – 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

5.Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

6.В заявке подрядная организация должна описать технологию производства работ с перечислением используемых механизмов и материалов.

7.Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту тротуаров производятся согласно приложению №4 к муниципальному контракту.

8.Работы выполняются согласно перечню объектов по текущему ремонту тротуаров в Мотовилихинском районе города Перми.

9.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

10. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по                ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м