Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ___ от ___._________.2010 г.

Техническое задание

на поставку кроватей общебольничных металлических

| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 5 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
| 6 | Ложе изготовленное из профильной трубы с ребрами жесткости размером, не менее,мм | 40*20 |  |
| 7 | Сварная сетка диаметром не более, мм | 4 |  |
| 8 | Размер ячеек сетки не более, мм | 100*50 |  |
| 9 | Спинки состоят из трубы диаметром не менее, мм | 38 |  |
| 10 | В головной части кровати держатель для полотенец, из трубы диаметром не более, мм | 25 |  |
| 11 | Каркас покрыт полимерно-порошковой краской | эпоксиполеэфирная |  |
| 12 | Крепление спинок к основанию болтовое. | Наличие |  |
| 13 | Требование к качеству | ГОСТ16371-93, ГОСТ 19917-93 |  |
| 14 | Номинальная нагрузка, не менее, кг | 150кг |  |
| 15 | Размеры, мм: ДхШхВ, не менее | 1976*822*900 |  |
| 16 | Масса кровати, не более, кг | 30 кг |  |
| 17 | Доставка, сборка силами поставщика | Соответствие |  |
| 18 | Требуемое количество, шт. | 175 |  |
| 19 | Сумма, руб. |  |  |