Приложение № 1

к извещению № 4

от 19 августа 2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по организации показа спектаклей

«Театра «Балет Евгения Панфилова»

Технические требования:

1. Сценическая площадка:

1.1 должна иметь размеры не менее чем 11м х 9 м;

1.2 одежда сцены – черная, четыре плана кулис, задник состоящий из 2-х частей или разрезной с выходом посередине, антрактный занавес

1.2 место расположения сценической площадки –центр г. Пермь;

2. Осветительное оборудование:

2.1 Предоставление театрального освещения:

Для любого зала необходима система управления концертно-театральным освещением на основе протокола DMX512.

Пульт концертно-театрального типа (главный плейбек с режимами стэйдж и присет и возможностью воспроизведения до 500 сцен, не менее 20 программируемых субмастеров, грандмастер, блок эффектов и управления динамическим светом, режимы DMX-in, DMX-out)

Примечание:

1.В залах, где регуляторная располагается в отдельной комнате (с закрывающимся окном в зал), должен быть организован контроль звука с выводом на контрольные мониторы в этой комнате.

| Название оборудования | Размещение |
| --- | --- |
| Прожектор PAR64 - 6 шт. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 1kW. | ложи нижние (левая, правая) |
| Прожектор 2 kw линза Френеля (или эквивалент) - 6 шт. с каждой стороны | ложи верхние (левая, правая) |
| Прожектор PAR64 - 6 шт. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 1kW. | выносной софит |
| Прожектор PAR64 - 4 шт. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 1kW. Прожектор 2kw линза РС - 4 шт. с каждой стороны. | порталы сцены (левый, правый) |
| Прожектор PAR64 - 24шт. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 1kW. Заливной свет, - красный, синий, белый. Стробоскоп. | Софиты |
| Включения прямые не менее 4 шт. с каждой стороны Включения управляемые не менее 5 шт. с каждой стороны (нагрузка не менее 3kw на канал) | планшет сцены |
| Прожектор PAR64 (лампа CP62) – 3 шт. с каждой стороны, три ростовых штатива с кажд. Стороны | планшет сцены |
| Генератор дыма – 2 шт. | планшет сцены |

2.2 Аудиооборудование

Для любого зала:

1.Микшерский пульт – минимум: 2 – стерео, 1 – моно канал с 1-й и более линией параметрического эквалайзера, с возможностью раздельной регулировки громкостей фронтала и монитора.

2.Стационарный минидиск-плеер с автопаузой и CD-плеер.

3 .Радио-микрофон.

Звуковая аппаратура зала и сцены в зависимости от их размеров:

1.Мощность звука в зале от числа посадочных мест:

до 300 мест -------------------------500 Вт * 2

от 300 до 600 мест ------------------1000 Вт * 2

от 600 до 1000 мест -----------------2000 Вт * 2

свыше 1000 мест ---------------------2500-3000 Вт * 2

2.Мощность 1-го монитора от длины сцены:

до 6 метров ---------------------------200 Вт

от 6 до 10 метров ---------------------300 Вт

более 10 метров -----------------------400-500 Вт

3. Количество линий монитора от глубины сцены:

до 6 метров ---------------------------1-на передняя линия

от 6 до 10 метров ---------------------2-е линии: передняя и прострел

более 10 метров -----------------------3 линии: передняя, прострел и арьер

Примечание:

1.Значения мощности для озвучивания зала приведены с учётом использования 2-х и более полосных акустических систем. При условии однополосной акустики,

значения мощности умножать на 2.

2.В залах, где рабочее место звукорежиссёра оборудовано в отдельной комнате (с окном в зал), должен быть организован контроль звука с помощью установленного (подвешенного) в зале электретного микрофона с выводом на контрольные мониторы в этой комнате. В противном случае должно быть предусмотрено альтернативное рабочее место в зале с подводом мультикора и не мешающим зрителям местом расположения.

3. Предоставление системы внутренней связи и оповещения.

Дополнительные требования:

1. Оказание услуг – в день спектакля с 14-00 до 22-30 часов.

2. Наличие обслуживающего персонала, состоящего из 1 звукооператора,

1-го осветителя,    1 монтировщик, работников гардероба, контролеров.

3. Предоставление механических штанкетов (не менее 10 шт.).

4. Предоставление гримуборных для артистов (не менее 6-х комнат).

5. Расстилка линолеума  предоставленными монтировщиками.

6. Предоставление доступа для видеосъемки спектаклей с 3-х видеокамер.

7. Допуск охраны нанимаемой заказчиком  в количестве 3х человек расположенных:

1 человек вблизи  предоставленных гримуборных, 2 человека в зрительном зале.

8. Количество спектаклей – шесть

9. Театральная площадка и оборудование должны принадлежать Исполнителю заказа на праве собственности, в оперативном управлении или по договору аренды.

Директор

МУК «Театр «Балет Евгения Панфилова»                                 Н.Х.Ленских